Приложение №1

к документации о проведении

запроса цен  в электронной форме

Техническое задание

на поставку флокулянта Русфлок 524 П для нужд МУП «ВКС»

1. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флокулянт Русфлок 524П* | 20.59.59.900 (О) | Назначение продукции: Для обработки питьевой воды в хозяйственно – питьевом водоснабжении. Применяется для интенсификации процесса коагулированы, позволяет ускорить процессы хлопьеобразования и осаждения, а также для ускорения обработки питьевой воды. Описание товара, технические характеристики: Внешний вид – белый или желтоватый сыпучий порошок; Заряд – катионный; Гранулометрический состав, % масс. Гранул размером: - более 1250 мкм, не более – 10; - менее 100 мкм, не более – 2; Сыпучесть – свободное истечение; Насыпная плотность, г/1000 см3 не менее 550, не более 750; Объемная доля геля, см3/1000 см3, не более 20; Динамическая вязкость 1 % раствора в 10 % растворе NaCl, мПа*с не менее 250, не более 400; Массовая доля остаточного акриламида, %, не более – 0,025. Упаковка в мешке: не менее 25 кг | кг | 4700 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

*Согласно взаимодействия товаров используемыми заказчиком, в соответствии с пп.3 а) п 6.1. ч.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров ,работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в описание предмета закупки включено указание на товарный знак в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Все реагенты для водоподготовки, очистки сточных вод и обработки осадка перед применением их на объектах МУП «ВКС» проходят сначала лабораторные, а затем промышленные испытания с целью определения эффективности их работы на установленном оборудовании и для обеспечения оптимальных параметров технологического процесса, а также качественных показателей обезвоживания и обработки стоков.

В описании объекта закупки указана «необходимость взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком». Таким образом, все реагенты, используемые для очистки  воды  и обработки осадка, должны обеспечивать максимальную совместимость с    установленным оборудованием, применяемым в процессе обработки осадка, с целью получения наилучших показателей качества осадка, минимизацию затрат на его дальнейшую обработку в рамках исполнения закона ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и  соблюдения требований экологического законодательства в части соблюдения нормативов образования отходов /осадков/.

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Совхозная, 42А (участок фильтровальной станции), ул. 3 Интернационала, д. 219 (участок очистных сооружений)

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора по «30» июня 2026 г. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Товары поставляются в соответствии с направленной заявкой, которую Заказчик направляет Поставщику по электронной почте. С момента направления заявки, товар поставляется в течении 5 (пяти) календарных дней. Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке  не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.