Техническое задание

1.Объект закупки: ОКПД 2 26.30.50.142 (О)

Металлодетектор -монопанель RADARPLUS Model MONO 01

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| Наименование характеристики |  |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение металлодетектора | Монопанель |
| Габариты монопанели ШхВхГ мм | Не более 2100х590х80 |
| Ширина детектирования | Не менее 700 мм |
| Одновременное световое и звуковое оповещение о сигналах тревоги | Наличие |
| Светодиоды с двух сторон | Наличие |
| Система защиты настроек металлодетектора паролями | Наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения установок | Наличие |
| Режим энергосбережения | Наличие |
| Тестовый режим самодиагностики светового и звукового оповещения | Наличие |
| Постоянное отображение на дисплее металлодетектора | Кол-во проходов/Кол-во тревог/Дата/Время |
| Регулировка яркости экрана | Наличие |
| Русифицированное меню | Наличие |
| Встроенный режим анти-вибрации | Наличие |
| Активация режима обнаружения при прохождении через контрольную зону металлодетектора по данным счетчика прохода (исключает сигналы тревоги при отсутствии досматриваемого субъекта внутри контрольной зоны) | Наличие |
| Параллельное использование | Наличие |
| Функция защиты от помех путем выбора рабочей частоты металлодетектора | Наличие |
| Вариация Частот | 4-8КГЦ с шагом 0.5КГЦ |
| Счетчик проходов | Наличие |
| Максимальное значение счётчиков проходов | Не менее 99 999 |
| Счетчик тревог | Наличие |
| Максимальное значение счётчиков тревог | Не менее 99 999 |
| Отсутствие взаимной маскировки предметов обнаружения с противоположными магнитными свойствами | Соответствие |
| Электробезопасность - полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. | Наличие |
| Вероятность обнаружения | Не менее 0.95 |
| Вероятность ложного срабатывания | Не более 0.05 |
| Пропускная способность | Не менее 100 чел/мин |
| Количество уровней общей чувствительности | Не менее 255 |
| Количество зон обнаружения | Не менее 5 |
| Независимая регулировка каждой зоны | Наличие |
| Наличие стандартных программ обнаружения, предустановленных в программном обеспечении металлодетектора, с возможностью выбора необходимой программы в меню металлодетектора | Не менее 6 |
| Электробезопасность - полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. | Наличие |
| Равномерное обнаружение запрещенных к проносу металлических предметов в любой проекции и любой точке контрольной зоны, возможно использование тест-объектов комплекта безопасности ФГИМ.411449.004 | Наличие |
| Крепление к полу | Наличие |
| Автономное питание | Наличие |
| Питание от электросети | 110-240В 50ГЦ |
| Потребляемая мощность | Не менее 12 ВТ |
| Вес | Не более 19 кг |
| Диапазон рабочих температур | От – 25 до + 55 |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Сертификация | ГОСТ Р/ТУ/ИСО 9001/Декларация о соответствии |
| Комплектация | Шнур питания 1.8 метра, Анкерные болты для крепления к полу 8х10, паспорт изделия |

2. Место поставки: 628680, РФ, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Г.И. Норкина д.5, «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями».

3. Срок поставки: со дня подписания Договора по 31.03.2026г.

Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика, в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Заказчику, но не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.