Бурильно-крановой манипулятор

Машина:

- Кабина без спальника

- Сидения 3

- Колесная формула 6х6, 4х4

- Бортовая платформа

- Длинна от 6000мм до 8000мм

- Ширина2550мм

- Высота борта 750мм

- Откидной задний борт

БКМ:

- Максимальная грузоподъемность 8000 кг

- Максимальный вылет стрелы 22,6 м

- Угол поворота 360 градусов

- Расчетная подача масла 80 л/мин

- Объем масляного бака 170 л

- Тип стрелы – гексогональная

- Количество секций 7

- Скорость выдвижения стрелы 17,8 м/с

- Трос 10мм/100м

- Скорость лебедки 17-80 м/мин

- Вылет передних аутригеров 6,1 м

- Вылет задних аутригеров 4,4 м

- Минимальный рабочий радиус 2м

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Комплектность | 2 единицы. Передний и задний |
| Металл | Сталь 3 |
| Цвет | Красный / Черный / Оранжевый |
| Передний ложемент |  |
| Задний ложемент |  |

Бур:

- Диаметр шнека 400 мм

- Рабочий радиус бурения 3я секция стрелы

- Шнек телескопический, секционный

- Макс. крутящий момент на вращателе до 10000 Нм

- Маслоохладитель (куллер)

Дополнительное оборудование:

- Сертифицированная диэлектрическая люлька до 1000 В с паспортом для ростехнадзора

- Ложементы для перевозки опор

Прочие условия:

Автомобиль – 12 месяцев или 100 000 км.

БКМ - 1 года или 1000 моточасов

Срок поставки: не более 20 календарных дней с момента подписания договора.

Адрес поставки: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр-кт Коста 15а.

Поставка осуществляется силами поставщика.