ЧАСТЬ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические характеристики и состав комплектации:

| УАЗ-390945 или эквивалент | 6 штук |
| --- | --- |
| Тип транспортного средства по ПТС | грузовой |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | Не менее 5 |
| Длина, мм | Не менее 4847 |
| Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1940/2170 |
| Высота, мм | Не менее 2355 (по тенту) |
| Колесная база, мм | Не менее 2550 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | Не более 500 |
| Масса снаряженного ам, кг | Не более 1995 |
| Полная масса, кг | Не более 3070 |
| Грузоподъёмность, кг | Не менее 1075 |
| Двигатель | Двигатель ЗМЗ-409055 Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л. | Не более 2,693 |
| Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 115 |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 50 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанного типа |
| Шины | 225/75R16 |
| Комплектация | Фермер, двойная кабина, 5 чел.+ тентов.платформа, ремни безопасности инерционные на передних сиденьях, поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные на крайних сиденьях по ходу движения, передний бампер с накладками, брызговики двигателя противошумные, локеры на передних колесах, единая комбинация приборов, многофункциональные подрулевые переключатели, ящик для мелких вещей в панели приборов 1DIN, мягкая обивка передних дверей, сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки, отопитель салона, ГУР |
| Система Эра-Глонасс | наличие |
| Комплект инструментов | наличие |
| Огнетушитель | наличие |
| Домкрат+балонник | наличие |
| Аптечка | наличие |
| Дополнительное оборудование | Лебедка (без установки); Комплект шин грязевых 5 шт. |

Дополнительное требование :

На левую и правую сторону техники нанесены наклейки с наименованием национального проекта:

Пленка самоклеющаяся, разрешение 1440 dpi.

Макет:

На цветном фоне располагается логотип белого цвета, на белом фоне располагается логотип красного цвета.

Транспортное средство соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании

- Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившемся в использовании у поставщика (или) у третьих лиц), не должен находиться залоге, под арестом или иным обременением, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных агрегатов).

- Шасси без пробега (допускается технологический пробег, связанный с проведением предъявительских приёмо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства).

- Поставляемый товар должен быть освобожден от тары и полностью подготовлен к эксплуатации, представитель поставщика обязан продемонстрировать его работоспособность

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренными действующими требованиями государственных стандартов, ГОСТов и технических условий для данного типа товара.

- Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сервисную книжку с гарантийным талоном, ЭПТС на транспортное средство.

- Поставщик обязан поставить транспортные средства, провести их предпродажную подготовку(полный пакет услуг) и передать их Заказчику в сроки, установленные в договоре.

- Гарантия на транспортное средство (срок действия гарантии): 24 месяца

- Техническое обслуживание транспортного средства в течение гарантийного срока производится по правилам изготовителя на станции технического обслуживания официального дилера, уполномоченного на проведение соответствующих работ в городе Иркутск.

- Срок поставки транспортных средств – 60 дней.

- Адрес поставки: 664081, г. Иркутск ул. Братская д. 9