Те‌‌⁠⁠​​‌‍​‍​﻿⁠﻿‍‍​⁠‌⁠​​﻿﻿﻿⁠⁠‍‍‌​‍﻿‌​﻿﻿‌‌‌​‌‌﻿хническое задание

на поставку ледозаливочной машины

| Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 28.99.39.190 | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки |  | ✓ |  |

- Объект закупки:

Ледозаливочная машина – 1 единица

| показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |  |
| --- | --- | --- |
|  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |
| Длина, мм | --- | не более 4000 |
| Высота, мм | --- | не более 2220 |
| Ширина, мм | --- | не более 2300 |
| Высота с открытым баком для снега, мм | --- | не более 3500 |
| Длина с открытым баком для снега, мм | --- | не более 5900 |
| Колёсная база, мм | --- | не более 2000 |
| Вес пустой машины, кг | --- | не более 2800 |
| Вес загруженной машины, кг | --- | не более 3800 |
| Радиус разворота, мм | --- | не более 4500 |
| Шины: 235/70 R 16 Зимняя шина, шипованная с вольфрамовыми наконечниками | наличие |  |
| Ширины обрабатываемой поверхности, мм | --- | не менее 2200 |
| Количество баков для воды | --- | не менее 2 |
| Материал изготовления бака для воды | алюминий |  |
| Объем бака для воды, л | --- | не менее 850 |
| Объем бака для промывки льда, л |  | не менее 160 |
| Количество баков для снега, шт. | --- | не менее 1 |
| Объем бака (каждого) для снега, м3 | --- | не менее 3 и не более 4 |
| Количество баков для масла для гидравлики, шт. | --- | не менее 1 |
| Объем бака для масла для гидравлики, л | --- | не менее 60 |
| Тип привода | Электрический |  |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |  |
| Емкость аккумулятора А/ч |  | Не менее 400 |
| Смарт-зарядное устройство 48В | наличие |  |
| Возможность расширения аккумуляторной батареи | наличие |  |
| Привод колес | --- | полный постоянный |
| Привод горизонтального и вертикального шнеков | --- | гидравлический |
| Материал водораспределительной трубы |  | Нержавеющая сталь |
| Время на одну обработку одного ледового поля площадью не менее 1800м2, мин | --- | не более 15 |
| Бортовой цветной жидкокристаллический диагностический дисплей | наличие |  |
| USB-порт 12В | наличие |  |
| Функция контроля остаточной заточки ножа | наличие |  |
| Система контроля необходимости проведения ТО с индикацией на жидкокристаллический дисплей. | наличие |  |
| Снегоочиститель вертикального шнека | наличие |  |
| Станция второго пилота | наличие |  |
| Усилитель руля | --- | гидравлический |
| Комплектация | система промывки льда, водяное полотенце с крепежом и автоматическим подъемом, нож для подрезки льда в количестве не менее 2-х штук, бортовая щетка, система контроля уровня воды, емкости для воды, набор инструментов, сборник инструкций по управлению на русском языке, предупреждающие надписи на машине на русском языке, защитный ролик хоккейного борта. | --- |
| Привод стояночного тормоза | --- | механический или гидравлический |
| Рычаги управления | Ручной подачи воды, управления боковой щёткой, опускания и поднятия ножа, опускания и поднятия кондиционера для льда, опускания и поднятия бункера для снега и передней крышки бункера. Все рычаги оснащены соответствующими пиктограммами | --- |
| Сервисный центр в РФ | Наличие |  |
| Паспорт/инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |

В стоимость договора включен выезд специалиста для ввода в эксплуатацию, обучение специалистов Заказчика работе на машине, оплата утилизационного сбора.

- Место поставки Товара по адресу: 169300, Россия, Коми Респ., г. Ухта, ул. Мира, 3Б.

- Срок поставки Товара: с 20 августа 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

4.    Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2026 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

5.1. На машину для обработки льда (ледозаливочная машина) устанавливается гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара, но не менее срока установленного производителем (изготовителем).

5.2. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

5.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

5.5. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

5.6. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.