ЧАСТЬ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические характеристики

на АЦ 1,6-40 (С41А23) ИСПОЛНЕНИЕ №1

лесного исполнения на базе полноприводного автомобиля ГАЗ С41А23NEXT Садко

| Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Шасси | ГАЗ С41А23NEXT Садко или эквивалент |
| Колесная база, мм | не более 3770 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| Длина, мм | не более 6400 |
| Ширина, мм | не более 2425 |
| Высота по кабине, мм | не более 2800 |
| Масса полная, кг | не более 6850 |
| Тип кабины | Салонного типа, двухрядная, четырехдверная, оборудованная эргономическими сиденьями и ремнями |
| Число мест, чел. | 7 (3+4) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с) | не менее 109,5 (148,92) |
| Категория пожарного автомобиля | полноприводный |
| Класс пожарного автомобиля | легкий (L) |
| Дополнительное оборудование ТС: |  |
| Световой плафон сигнальной громкоговорящей установки-1 шт. | наличие |
| Фара освещения рабочей зоны- 1 шт., | наличие |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб Система ГЛОНАСС/GPSс возможностью передачи данных через EGTS-протокол | наличие |
| Автоцистерна пожарная состоит из: |  |
| 1. Транспортного средства двухрядной, четырехдверной, оборудованной эргономическими сиденьями и ремнями кабиной салонного типа. | наличие |
| Цвет автоцистерны пожарной согласно ГОСТ Р 50574-2019 | наличие |
| Кабина имеет ограждение из усиленной трубы диаметром, мм. | не менее 42 |
| Боковое ограждение кабины установлено на всю высоту в вертикальной плоскости. | наличие |
| АЦ имеет защиту поддона двигателя, топливного бака и задних фонарей | наличие |
| Передний бампер АЦ имеет цельнометаллическое сварное защитное ограждение. | наличие |
| Цельнометаллическое сварное защитное ограждение выполнено из круглых бесшовных труб диаметром, мм. | не менее 57 |
| Средняя часть цельнометаллического сварного защитного ограждение имеет защитную сетку из стального листа толщиной, мм. | не менее 2 |
| Расстояние от опорной поверхности до нижней плоскости заднего бампера, мм | не менее 685 |
| 2. Пожарного насоса | наличие |
| Насос расположен на открытой площадке в задней части АЦ с приводом от КОМа через карданную передачу. | наличие |
| Производительность насоса в номинальном режиме, л/с | ≥ 40 <50 |
| 3.Пожарной надстройки состоящей из надрамника, бака для воды, бака для пенообразователя, защитного ограждения и привода пожарного насоса | наличие |
| Надрамник цельносварной конструкции из гнутого швеллера сечением, мм | не менее 60х40х3 |
| Вместимость цистерны для воды, м3 | < 2 |
| Объем цистерны для воды, м3 | не менее 1,6 |
| Материал | стальной лист |
| Бак толщина, мм | не менее 3 |
| Ширина, мм | не менее 2100 |
| Длина, мм | не менее 1550 |
| Высота без подрамника, мм | не менее 715 |
| Бак имеет подрамник, длина, мм | не менее 1660 |
| Ширина, мм | не более 960 |
| Высота, мм | не менее 180 |
| Подрамник имеет две опорные «лыжи», длина, мм | не менее 1650 |
| Ширина, мм | не менее 210 |
| Толщина, мм | не менее 5 |
| Расстояние между опорными «лыжами», мм | не менее 540 |
| Боковые поверхности бака «прозигованы», размеры: глубина, мм | не менее 50 |
| Высота (внутренняя), мм | не менее 115 |
| Угол , º | не менее 45 |
| Боковые листы крыши бака для воды «прозигованы», глубина, мм | не менее 30 |
| Ширина внутренняя, мм | не менее 140 |
| Крыша состоит, листов | не менее 3 |
| Крыша имеет «окно» под люк в средней части размером, мм | не менее 510*510 |
| Крепление люка, болтов | не менее 18 |
| Вместимость бака для пенообразователя, л | ≥100 <120 |
| Расположение пенобак в П-образной нише, выполненный в задней части бака для воды, при этом задние, вертикальные, фронтальные поверхности бака для воды и пенобака должны совпадать | наличие |
| Изготовлен из нержавеющей стали, толщиной, мм | не менее 3 |
| Габаритные размеры, ширина*высота*длина, мм | не менее 558*450*400 |
| Пожарная надстройка имеет ограждение из усиленных труб диаметром, мм | не менее 57 |
| Весь продольный пояс защитного ограждения всей надстройки должен быть цельным, резьбовое соединение между собой не допускается. Места соединения вертикальных и горизонтальных стоек ограждения имеют закругленную форму. | наличие |
| На задней части ограждения установлены решетки для защиты насоса, шт. | не менее 3 |
| Решетка изготовлена из сетчатого листа металла толщиной, мм | не менее 1,5 |
| Съем и установка решеток без применения дополнительного инструмента. Резьбовое крепление не допускается | наличие |
| В передней части, ограждение опирается на площадки расположенные на крыше бака. Конструкция ограждения обеспечивает регулировку его установки вдоль рамы автоцистерны | наличие |
| Устройство для заправки ранцевых огнетушителей и подключения устройства высокого давления | наличие |
| Конструкция автоцистерны пожарной обеспечивает размещение в ней : | не менее 4-х рукавов (всасывающих) |
| Диаметр рукавов, мм | не менее 125 |
| Длина рукавов, м | не менее 2 |
| Всасывающие рукава устанавливаются в специальной ложе, изготовленной из листа толщиной, мм | не менее 2 |
| Состоящей из 4-х направляющих длиной, мм | не менее 2165 |
| На правой и левой стороне бака для воды, на верхней плоскости и в задней части автоцистерны пожарной под настилом надрамника, установлены отсеки для размещения пожарно-технического вооружения (ПТВ). Отсеки изготовлены из дюралюминиевых листов. В конструкции дверей всех отсеков используются газлифты. Двери отсеков расположенных под настилом надрамника открываются вниз и являются элементом подножки. | наличие |
| В конструкции каждой двери отсеков расположенных на верхней плоскости бака для воды используются газлифты с двух сторон. | наличие |
| Габаритные размеры отсеков с левой и правой стороны , мм, длина/ширина/высота – | не менее 1490/431/408 |
| Крепления для пеногенераторов расположены на ложе заборных рукавов в задней части рамы. Пеногенераторы расположены перпендикулярно продольной оси автоцистерны пожарной. | наличие |
| Запасное колесо установлено на х-образном кронштейне. Кронштейн расположен в горизонтальной плоскости над ложей с всасывающими рукавами. | наличие |
| Крылья задней оси изготовлены из полимерного материала. | наличие |
| Электрооборудование однопроводное, с напряжением, В | не более 12 |
| Роль минусового провода выполняет металлизация надстройки АЦ. | наличие |
| Габаритные огни шасси | наличие |
| Боковые габаритные огни оранжевого цвета в количестве, шт. | не менее 2 с каждой боковой стороны АЦ. |
| Заднюю, регулируемую в трех плоскостях, фару освещения рабочей зоны пожарного насоса и рабочей зоны сзади АЦ в количестве, шт. | не менее 1 |
| Пульт сигнализации контроля и управления оборотами двигателя шасси и пожарного насоса | наличие |
| Счетчик наработки моточасов и тахометр оборотов пожарного насоса | наличие |
| Датчики уровня и наличия жидкости в баке для воды, пенобаке и насосе в количестве, шт. | не менее 11 |
| Электропроводку необходимо прокладывать в специальных «тюбингах» для проводов. | наличие |
| Багор цельнометаллический | наличие |
| Головка соединительная ГП 70х50 | наличие |
| Головка соединительная ГП 80х50 | наличие |
| Зажим ЗР- 80 | наличие |
| Инструмент шофёрский | наличие |
| Ключ К-80 | наличие |
| Ключ К-150 | наличие |
| Колодка противооткатная | Не менее 2-х |
| Лебёдка механическая | наличие |
| Лопата копальная остроконечная | наличие |
| Лом лёгкий пожарный | наличие |
| Лом тяжелый пожарный | наличие |
| Мотопомпа в комплекте: | пожарный рукав Ø-25 с ГР-25, 20м х 4 шт., ствол РС-25 – 1 шт.; рукав всасывающий Ø-50 с головками ГР50 в сборе (L=1,7м – 3 шт.), головка переходная 50х25 – 1 шт. |
| Ножовка столярная | Не менее 2-х |
| Пеногенератор | наличие |
| производительность л,с | не менее 600 |
| Пила двуручная | Не менее 2-х |
| Разветвление РТ-80 | наличие |
| Опрыскиватель ранцевый лесной | Не менее 4-х |
| Производительность, л/мин | не менее 2,25 |
| Емкость мешка, л | не менее 18 |
| Габаритные размеры Д*ш*в, мм | не более 520/360/160 |
| Конструктивная масса в сборе, кг | не более 2,5 |
| Срок службы , лет | не менее 2,5 |
| Ёмкость эластичная из прорезиненной ткани водонепроницаемая. В верхней части ёмкости имеется крышка, горловина с фиксаторами. Количество фиксаторов на горловине, шт. | не менее 2 |
| Объем крышки, мл. | не менее 300 |
| Гидропульт присоединяется к ёмкости при помощи резиновой гибкой трубки (шланга), имеет две ручки (большая и малая) с упорами и рифлением из полипропилена красного цвета для снижения нагрузки на руки пожарного. Большая ручка одевается на шток гидропульта диаметром по упору, мм | не менее 46 |
| Малая ручка одевается на гильзу гидропульта. диаметром по упору, мм | не менее 38 |
| Клапан гидропульта лепесткового типа изготовлен из пластиката, исключает самопроизвольное вытекание воды из гидропульта в опущенном состоянии. Гидропульт штуцер и гайка из полипропилена. | наличие |
| Рукав пожарный напорный Ø-51 мм длиной,м | не менее 20 м с головками ГР-50 –не менее 2-х |
| Рукав всасывающий В-1-125У длиной , м | не менее 2 м с головками ГР-125 – не менее 2-х |
| Рукав пожарный | напорный Ø-77 мм длиной не менее 20 м с головками ГР-80 – не менее 2-х |
| Сетка всасывающая СВ-125 с канатом длиной, м. | не менее 12 |
| Ствол РСК-50 | наличие |
| Ствол РСКЗ-70 | наличие |
| Топор А-2 | не менее 4-х |
| Аптечка медицинская автомобильная | наличие |
| Фонарь осветительный специальный ФОС-3 с зарядным устройством | наличие |

Транспортное средство соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании.

- Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

- Шасси без пробега (допускается технологический пробег, связанный с проведением предъявительских приёмо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства).

- Поставляемый товар должен быть освобожден от тары и полностью подготовлен к эксплуатации, представитель поставщика обязан продемонстрировать его работоспособность.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренными действующими требованиями государственных стандартов, ГОСТов и технических условий для данного типа товара.

-Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сервисную книжку с гарантийным талоном.

-Поставщик обязан поставить транспортные средства, провести их предпродажную подготовку (полный пакет услуг) и передать их Заказчику в сроки, установленные в договоре.

- Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании, лицензирования, действующим на территории Российской Федерации. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

-Гарантии на транспортное средство (срок действия гарантии):  не менее 12 месяцев

-Техническое обслуживание Товара в течение гарантийного срока производится по правилам завода-изготовителя Товара на станции технического обслуживания официального дилера, уполномоченного на проведение соответствующих работ в г. Иркутск

Срок поставки Транспортных средств 60 дней с момента заключения договора

-Адрес поставки                       664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Братская, 9

Дополнительное требование:

На левую и правую сторону технику нанесены наклейки с наименованием национального проекта:

Пленка самоклеющаяся, разрешение 1440 dpi.

Макет:

На цветном фоне располагается логотип белого цвета, на белом фоне располагается логотип красного цвета.