ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автокрана для нужд ГУП РТ «УК ТЭК 4»

- Общие требования к условиям предоставления Продукции

1.1. По заказу ГУП РТ «УК ТЭК 4» поставщик поставляет Автокран КЛИНЦЫ КС-55713-1К-1 на шасси КамАЗ 65115 (или эквивалент), укомплектован дополнительным оборудованием (далее по тексту - Продукция).

1.2.  Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не используемой (не бывшая ранее в эксплуатации, не использованная в выставочных, демонстрационных и других целях), производства не ранее 2025 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Технического задания.

1.3.	Техническая документация (паспорт, сертификат качества/соответствия, руководство по эксплуатации и т.д.) должна быть выполнена на русском языке. Техническая документация предоставляется в печатном виде.

1.4. Поставка Продукции осуществляется транспортом или перегон силами Поставщика на склад ГУП РТ «УК ТЭК 4» по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1 (Ак-Довуракский участок ГУП РТ «УК ТЭК 4»)

2. Объемы и сроки поставок

| № | Наименование | Код по ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки (период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автокран КЛИНЦЫ КС-55713-1К-1 на шасси КамАЗ 65115 (или эквивалент) | 29.10.51.000 | шт. | 1 | 30 календарных дней с момента заключения договора |

3. Технические требования Автокрана КЛИНЦЫ КС-55713-1К-1 на шасси КамАЗ 65115 (или эквивалент).

3.1. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать следующим требованиям Заказчика:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | не менее 25,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | не менее 833,5 (85,0) |
| Высота подъёма максимальная, м | не менее 9,8-21,6 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | не менее 4,5 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | не менее 13,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | не менее 3,4 |
| Вылет, максимальный, м |  |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | не менее 7,45 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | не менее 7,5 |
| Вылет минимальный, м | не менее 2,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | не менее 6,0 |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная база | 6х4 |
| База, м | не менее 3,69+1,32 |
| Шины | не менее 11.00R20, двухскатная ошиновка |
| Топливный бак, л | не менее 210 |
| Кабина крановщика | распашная дверь, дизельный отопитель, вентилятор, откидной задний люк или форточка в боковом стекле, удобная панель приборов |
| Прибор безопасности | ОГМ-240. Расположен в кабине крановщика, «чёрный ящик» и модуль защиты крана от опасного напряжения МЗОН для работы вблизи линий электропередач, осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты. |
| Колея, м: |  |
| - передних колёс | не менее 2,043 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | не менее 1,89 |
| База выносных опор, м | не менее 5,0 |
| Расстояние между выносными опорами, м: - при выдвинутых опорах - при втянутых опорах | не менее 6,1 не менее 2,27 |
| Задний габарит, м | не менее 3,10 |
| Радиус поворота, м | не менее 10,0 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | не менее 11,2х2,5х3,62 |
| Скорости передвижения: |  |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | не менее 1,4 – 16,7 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | не менее 1,4 – 11,1 (5-40) |
| - крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | не менее 1,4 – 11,1 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | не менее 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): |  |
| - наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: |  |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | не менее 20,2 |
| - масса стрелы | не менее 3,2 |
| - масса крановой установки | не менее 12,2 |
| Несущие конструкции | Сварены из высокопрочной стали 10ХСНД, максимально облегчены, высочайшее качество швов |
| Гарантийный срок эксплуатации крана | 18 месяцев с момента передачи потребителю, но не более 1 000 моточасов наработки в крановом режиме |

3.2. Продукция по своим техническим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.

3.3. Продукция по своим функциональным характеристикам должна соответствовать характеристикам заявленным производителем и указанным в паспорте Продукции.

3.4. Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по хранению, монтажу и условиям безопасной эксплуатации ремонту и техническому обслуживанию.

3.5. Продукция должна быть новой (ранее неиспользованной), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании.

3.6. В стоимость Продукции должны быть включены все расходы Поставщика до места поставки указанного в п. 1.4.

3.7. Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не должна быть заложена, находиться под арестом, иметь какие-либо ограничения или обременения, а также должна быть растаможена.

3.8.	Продукция должна быть полностью укомплектована: все параметры, ее оборудования (приборы, узлы агрегаты и детали) проверены и готовы к эксплуатации. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам или ТУ на данный вид Продукции и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом — изготовителем.

3.9. Перечень технической и другой документации, передаваемой Поставщиком вместе с Продукцией Заказчику:

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- техническая документация на сервисное обслуживание и ремонт автомобиля;

- оригинал товарной накладной на поставляемый Товар в 2 (двух) экземплярах;

- накладная заводской комплектации;

- гарантийный талон;

- перечень сервисных центров с целью гарантийного обслуживания;

- документы для регистрации в органах Ростехнадзора.

- иные документы, необходимые для регистрации транспортного средства в ГИБДД.

3.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

4. Правила приемки контроля продукции

4.1. Приемка Продукции осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Договора.

4.2. Продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического задания или имеющая повреждения, заменяется поставщиком за свой счет.

5. Требования охраны окружающей среды.

5.1. Поставляемый Товар должен быть экологически безопасным и не должен наносить вред окружающей среде. Товар должен соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации на момент поставки, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует качество поставляемой продукции в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации крановой установки установлен заводом-изготовителем и составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи Покупателю, но не более 1000 (одной тысячи) часов наработки, и действует только на территории РФ.

6.3. Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.