ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобильных масел и жидкостей для нужд ООО "ТУВААВТОТРАНС"

1. Технические характеристики товаров

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | масло моторное | 19.20.29.119 | Всесезонное синтетическое моторное масло Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2 /с не менее 74,1 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с не менее 12,3 Индекс вязкости не менее 165 Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 233 Температура застывания, °С не выше -44 Щелочное число, мг KOH/г не менее 15,4 Зольность сульфатная, % не более 1,6 Плотность, при 15 °С, кг/м3 не менее 855 Тара- бочка Дополнительные характеристики, но необходимые Заказчику для полного описания требуемого товара: Gazpromneft Diesel Ultra 5W30 CI-4/SG ACEA E7 т.к. моторное масло используется для транспортных средств (ТС) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (гарантодателя) по договору лизинга при условии соблюдения правил эксплуатации, а именно масло необходимо для доливки и частичной замены. Объем требуемой тары (фасовка): бочка по 205 л (177 кг) | шт | 7 |
| 2 | масло трансмиссионное | 19.20.29.120 | синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 17,7 Индекс вязкости не менее 155 Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °С, мПа*с не менее 115 000 Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 225 Температура застывания, °С не выше -40 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 848 Дополнительные характеристики, но необходимые Заказчику для полного описания требуемого товара: Gazpromneft GL-4/GL-5 75w90 т.к. моторное масло используется для транспортных средств (ТС) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (гарантодателя) по договору лизинга при условии соблюдения правил эксплуатации, а именно масло необходимо для доливки и частичной замены. Объем требуемой тары (фасовка): бочка по 205 л (177 кг) | шт | 3 |
| 3 | техническая смазка (синяя) | 20.59.41.000 | Смазка многоцелевая Диапазон рабочих температур,°С От не более -30 до не менее +160 Цвет- синий Структура- Однородная Тип загустителя- Литиевое комплексное мыло Базовое масло- Минеральное Вязкость базового масла при 40°С, мм2/c- не менее 220 Температура каплепадения,°С не менее 260 Объем требуемой тары (фасовка): ведро по 20 л (18кг) | шт | 20 |
| 4 | трансмиссионное масло | 19.20.29.120 | полусинтетическое трансмиссионное масло Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,6 Динамическая вязкость при -40 °С, мПа*с не менее 18000 Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 217 Температура застывания, °С не выше -50 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 856 Дополнительные характеристики, но необходимые Заказчику для полного описания требуемого товара: Gazpromneft ATF DX III Standart PVL т.к. моторное масло используется для транспортных средств (ТС) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (гарантодателя) по договору лизинга при условии соблюдения правил эксплуатации, а именно масло необходимо для доливки и частичной замены. Объем требуемой тары (фасовка): ведроне менее 20 л (18кг) | шт | 60 |
| 5 | тормозная жидкость (DOT 4) | 20.59.43.110 | предназначена для системы тормозов и сцеплений автомобилей отечественного и импортного производства. Жидкость используют при температуре воздуха от не более -50 до не менее +50 градусов. Тара- бутылка Объем не менее 0.910кг (0,9л) | шт | 150 |
| 6 | синтетическое моторное масло | 19.20.29.119 | синтетическое моторное масло Температура вспышки в открытом тигле не ниже 230 °С Индекс вязкости не менее 175 Температура застывания не выше -42 °С Плотность при 15°С не менее 859 кг/м³ Вязкость кинематическая при 40°С не менее 87.3 сСт Вязкость кинематическая при 100°С не менее 14.6 сСт Тип тары-бочка, Объем не менее 50 л Дополнительные характеристики, но необходимые Заказчику для полного описания требуемого товара: G-Energy F Synth 5W40 SN/CF т.к. моторное масло используется для транспортных средств (ТС) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (гарантодателя) по договору лизинга при условии соблюдения правил эксплуатации, а именно масло необходимо для доливки и частичной замены. | шт | 4 |
| 7 | масло моторное | 19.20.29.119 | масло моторное полусинтетическое Объем не менее 205л-(176кг) Тара-бочка Температура вспышки в открытом тигле не ниже 232 °С Индекс вязкости не менее 149 Температура застывания не выше -38 °С Плотность при 15°С не менее 861 кг/м³ Вязкость кинематическая при 40°С не менее 114 сСт Вязкость кинематическая при 100°С не менее 15.9 сСт Дополнительные характеристики, но необходимые Заказчику для полного описания требуемого товара: G-Profi MSI Plus 15W40 CI-4/SL, т.к. моторное масло используется для транспортных средств (ТС) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (гарантодателя) по договору лизинга при условии соблюдения правил эксплуатации, а именно масло необходимо для доливки и частичной замены. | шт | 4 |
| 8 | масло гидравлическое | 19.20.29.119 | Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 33,3 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 6,7 Индекс вязкости не менее 154 Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 203 Температура застывания, °С не выше -42 Плотность, при 20 °С, кг/м3 не менее 856,9 Тара- бочка Объем не менее 205л-(176кг) Дополнительные характеристики, но необходимые Заказчику для полного описания требуемого товара: Gazpromneft Hydraulic Standard HVLP-32 IND, т.к. моторное масло используется для транспортных средств (ТС) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (гарантодателя) по договору лизинга при условии соблюдения правил эксплуатации, а именно масло необходимо для доливки и частичной замены. | шт | 5 |
| 9 | Жидкость охлаж низкозамерз, антифриз "Ниагара" TITAN HD-40 или эквивалент | 20.59.43.120 | Внешний вид: Однородная окрашенная (красная) жидкость без механических примесей, предназначенный для использования в системах охлаждения современных высокопроизводительных, тяжело нагруженных двигателей. Антифриз должен иметь официальное подтверждение соответствия требованиям ASTM D6210. Плотность г/см3, при температуре 20оС: не менее 1,085 Температура начала кристаллизации, оС: не выше минус 41 Водородный показатель (pH): не менее 8,52 Тара- бочка Объем не менее 220л (220кг) | шт | 16 |
| 10 | Жидкость охлажд низкозамерз, антифриз "Ниагара" TITAN Truck-40 или эквивалент | 20.59.43.120 | Внешний вид: Однородная окрашенная (зеленая) жидкость без механических примесей, предназначенный для использования в системах охлаждения современных высокопроизводительных, тяжело нагруженных двигателей. Антифриз должен иметь официальное подтверждение соответствия требованиям ASTM D6210. Плотность г/см3, при температуре 20оС: не менее 1,124 Температура начала кристаллизации, оС: не выше минус 40 Водородный показатель (pH): не менее 8,61 Тара- бочка Объем не менее 220л (220кг) | шт | 6 |
| 11 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая тосол "NIAGARA АМ-40 или эквивалент | 20.59.41.000 | Внешний вид: Прозрачная окрашенная (голубая) жидкость без взвешенных или эмульгированных частиц Плотность г/см3, при температуре 20оС: не менее 1,076 Температура начала кристаллизации, оС: не выше минус 40 Водородный показатель (pH): не менее 9,46 Тара- бочка Объем не менее 220л (220кг) | шт | 2 |
| 12 | многоцелевая смазка 3504 LAVR - LV-40 или эквивалент | 20.59.41.000 | Многофункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов. Тип-спрей/аэрозоль Объем- не менее 0.65 л Основа-алифатические углеводороды Тип упаковки-аэрозольный баллон | шт | 100 |

2. Место поставки товара: 667010, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, пгт. Каа-Хем, ул. Кирова д.1а

3. Сроки поставки товара: с момента заключения договора в течение 14 календарных дней.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.