Приложение №1 к документации (извещению) о проведении закупки

| Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МУП «Шелеховские тепловые сети» |  |
|  | А.А. Исмагилов |  |
| «____»__________2026г. |  |  |

Описание объекта закупки

Техническое задание

на поставку автомобильного крана

| Наименование объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во | Код ОКВЭД2 | Код ОКПД 2 | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| Автомобильный кран | Штука | 1 | 45.19 | 29.10.51.000 | ✓ |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

При осуществлении закупок на товар распространяются меры национального режима в виде «запрета» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875).

1. Объект закупки.

1.1. Кол-во поставляемого товара: 1 единица.

1.2. Наименование, технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Характеристика | Краткое описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование поставляемой спецтехники | Автомобильный кран на базе шасси автомобиля МАЗ-5340, либо на базе шасси автомобиля КАМАЗ-53605, либо иной эквивалент |  |
| 2 | Предназначение спецтехники | Автомобильный кран для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в стесненных городских условиях на рассредоточенных объектах |  |
| 3 | Габаритные размеры спецтехники в транспортном положении (с учетом размеров крановой установки) | Длина – не более 11000мм Ширина – не более 3000мм (при втянутых балках выносных опор) Высота – не более 4000мм |  |
| 4 | Шасси, на базе которого изготовлена спецтехника | Стандартная база шасси автомобиля МАЗ-5340, либо КАМАЗ-53605, либо его технический аналог (далее по тексту автомобиль) |  |
| 5 | Общие технические характеристики автомобиля | Колесная формула | 4×2 |
|  |  | Тип привода | задний |
|  |  | Полная масса, т | не более 20,5 |
|  |  | Распределение нагрузки на дорогу (передняя ось), т | не более 7,5 |
|  |  | Распределение нагрузки на дорогу (задняя тележка), т | не более 13,0 |
|  |  | Колесная база, мм | не более 4200 |
|  |  | Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | не менее 60 |
|  |  | Емкость топливного бака, л | не менее 200 |
|  |  | Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, номинальное напряжение бортовой сети 24 В |
|  |  | Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
|  |  | Рабочая тормозная систем | Пневматический привод |
|  |  | Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые или барабанные |
|  |  | Тип подвески | Рессорная или пневматическая |
|  |  | Колеса | Дисковые с ободом 9,0-22 или 8,5–20 |
|  |  | Шины | Пневматические радиальные 315/80 R22.5 или 12.00R20 |
|  |  | Наличие запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо с шиной совместимого типоразмера в комплекте |
|  |  | Место установки держателя запасного колеса | На раме шасси |
| 6 | Технические характеристики двигателя автомобиля | Наименование двигателя | Для шасси МАЗ-5340 – ЯМЗ-53653, либо БМВК 7Д6.270Е5 (WP7.270Е51), либо совместимый технический аналог. Для шасси КАМАЗ-53605 – КАМАЗ 667.511-300, либо совместимый технический аналог |
|  |  | Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
|  |  | Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
|  |  | Количество цилиндров и их расположение | Не менее 6, рядное |
|  |  | Номинальная мощность, л.с. (кВт) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | Не менее 230 л.с. (169кВт) (2100-2500) |
|  |  | Максимальный крутящий момент, Н*м (при частоте вращения, об/мин) | Не менее 1000 (1300-1600) |
| 7 | Технические характеристики коробки переключения передач (КПП) автомобиля | Тип КПП | Механическая, 9-тиступенчатая (не менее) |
|  |  | Управление | Дистанционное, механическое |
|  |  | Число передач КПП | При движении вперед – не менее 9 передач, При движении назад – 1 передача |
| 8 | Технические требования к кабине автомобиля | Исполнение кабины | Цельнометаллическая, кабина образца, соответствующего году выпуска |
|  |  | Опрокидывание кабины | Опрокидывание вперед с помощью гидравлического механизма (гидроподъем) |
|  |  | Расположение кабины | Над двигателем |
|  |  | Тип кабины | Малая кабина для городского использования с низкой крышей |
|  |  | Наличие спального места | Без спального места |
|  |  | Подрессоривание кабины | 4-х точечная система подрессоривания |
|  |  | Система очистки стекол | Электрический механизм с параллельным движением щеток, обеспечивающий очистку большой площади панорамного стекла, и стеклоомыватели |
|  |  | Количество дверей | 2 (две) двери |
|  |  | Количество посадочных мест | Не менее 2 мест (с учетом места водителя) |
|  |  | Отопление салона кабины автомобиля | Штатная регулируемая система отопления, обеспечивающая эксплуатацию при внешних температурах до -40 град, при этом температура в салоне должна поддерживаться в соответствии с нормами, в среднем от +15 до +20 град в зоне головы водителя при работе отопителя |
|  |  | Оборудование посадочным мест ремнями безопасности | Каждое посадочное место должно быть оборудовано инерционными ремнями безопасности, соответствующими требованиям действующего законодательства. |
| 9 | Технические требования к крановой установке | Место установки | На шасси автомобиля за кабиной |
|  |  | Температура эксплуатации, град. | В диапазоне от не более - 40 до не менее +40 |
|  |  | Грузоподъемность (на канатах) максимальная, т | Не менее 16,0 тонн - с установкой на опоры при выдвинутых балках выносных опор |
|  |  | Грузоподъемность (на канатах) при максимальном вылете в сложенном положении стрелы (без гуська), т | В зоне работы 360 градусов: - не менее 3,0 |
|  |  | Грузоподъемность (на канатах) при максимальном вылете в полностью выдвинутом положении стрелы (без гуська), т | В зоне работы 360 градусов: - не менее 0,6 |
|  |  | Грузовой момент, т∙м | Не менее 48 т∙м |
|  |  | Механизм работы крановой установки | Гидравлическая система, питаемая насосом от двигателя шасси через коробку отбора мощности |
|  |  | Тип стрелы | 3-х секционная телескопическая стрела (одна основная и две выдвижные секции) без гуська |
|  |  | Телескопирование стрелы | Гидроцилиндром и системой полиспастов. Гидроцилиндр выдвигает одну секцию, а остальные синхронизируются канатной системой (полиспастами) |
|  |  | Профиль стрелы | Прямоугольный или овоидный (овальный) профиль |
|  |  | Длина стрелы, м | От 8,0 до 9,0 – в сложенном положении, Не менее 18,0 – в полностью выдвинутом положении. |
|  |  | Вылет стрелы (без гуська), м | Минимальный – не более 3,0 Максимальный – не менее 18,0 При максимальной грузоподъемности – не менее 3,0 |
|  |  | Высота подъема крюка максимальная (без гуська), м | Не менее 9,0 – в сложенном положении стрелы Не менее 20,0 – в полностью выдвинутом положении стрелы |
|  |  | Высота подъема крюка при максимальном вылете стрелы (без гуська), м | Не менее 2,0 – в сложенном положении стрелы Не менее 5,0 – в полностью выдвинутом положении стрелы |
|  |  | Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | Не менее 5,0 |
|  |  | Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин | Не менее 15,0 |
|  |  | Скорость посадки груза, м/мин | Не более 0,4 |
|  |  | Параметры опорного контура, м | - база выносных опор – не менее 4,2 - расстояние между выносными опорами при выдвинутых балках выносных опор – не менее 5,2 - расстояние между выносными опорами при втянутых балках выносных опор – не менее 2,25 |
|  |  | Механизм работы выносных опор крана (аутригиров) | Гидравлический, выдвижение балок и опускание штоков опор осуществляется гидроцилиндрами |
|  |  | Зона работы крана, град | Полная круговая (360 град) без ограничений по сектору и 230-260 град (по 115-130 град от положения «Стрела назад» в обе стороны) |
|  |  | Глубина опускания максимальная при работе с грузом равным 50% грузоподъемностью, м | Не менее 10,0 – в сложенном положении стрелы Не менее 3,0 – в полностью выдвинутом положении стрелы (без гуська) |
|  |  | Основные органы управления крановой установкой | Основные системы и органы управления должны быть установлены в кабине оператора крановой установки и иметь надписи (символы), обозначающие их функционал. Управление должно осуществляться с помощью рычагов или джойстиков, педалей управления скорости работы крана и тормозом лебедки, кнопками/переключателями на панели управления приборами безопасности, освещением, стеклоочистителями и крановыми операциями. |
|  |  | Органы управления выносными опорами (аутригерами) | Система управления должна осуществляться с пульта, расположенного на раме шасси, либо из кабины машиниста крановой установки, с помощью рычагов или джойстиков. |
|  |  | Приборы и устройства безопасности работы крановой установки | Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе микропроцессорный ограничитель грузоподъемности (ОНК-160С или аналоги) с цифровой индикацией параметров, установленный в кабине машиниста, со следующими функциями: - отображение массы груза на крюке, вылета, длины стрелы, - защита крана от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, - режим координатной защиты (ограничение рабочей зоны в стесненным условиях), - защита от столкновения механизмов крана с проводами линии электропередач (защита от опасного напряжения), - подача звуковой сигнализации, - регистрация линейных и нагрузочных параметров крана (встроенный «черный ящик»). |
|  |  | Кабина оператора крановой установки | Цельнометаллическая или из стеклопластика с металлическим каркасом, комфортабельная, с круговым остеклением, обеспечивающим хороший обзор, и наличием стеклоочистителя |
|  |  | Отопление оператора кабины крановой установки | Наличие автономного дизельного отопителя (типа «Планар», Webasto или Eberspacher, либо аналог), обеспечивающего эксплуатацию при внешних температурах до -40 град, при этом температура в салоне должна поддерживаться в соответствии с нормами, в среднем от +15 до +20 град в зоне головы водителя при работе отопителя |
|  |  | Освещение крановой установки | Фара освещения крюка, установленная на стреле и освещение кабины машиниста крановой установки |
|  |  | Наличие штатной возможности установки дополнительного оборудования | - наличие возможности установки противовеса массой не менее 0,5 т - наличие возможности установки гуська длиной не менее 7,0 м |
| 10 | 80%-ный ресурс первого капитального ремонта автомобильного крана, машино-час | Не менее 6000 |  |
| 11 | Комплектация автомобиля | Подрессоренное водительское сиденье с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки. |  |
|  |  | Подлокотники водительского сиденья |  |
|  |  | Подголовники сидений |  |
|  |  | Розетка 12В |  |
|  |  | Плафон внутреннего освещения |  |
|  |  | Салонный фильтр |  |
|  |  | Система отопления и вентиляции |  |
|  |  | Полноразмерное запасное колесо |  |
|  |  | Комплект инструментов (ЗИП) (в соответствии с комплектацией завода изготовителя) |  |
|  |  | Штатные деревянные подкладки размером не менее 500х500мм для уменьшения давления подпятников на грунт при установке автомобильного крана на выносные опоры в рабочем режиме |  |
|  |  | Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона |  |
|  |  | Зеркала заднего вида с функцией подогрева |  |
|  |  | Электростеклоподъемники |  |
|  |  | Центральный замок |  |
|  |  | Дополнительный автономный отопитель в кабине оператора крановой установки для поддерживания температуры в соответствии с нормами |  |
| 12 | Соответствие нормативным документам | Решение Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011); Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |  |
| 13 | Предоставляется при подаче заявки | Документы, подтверждающие соответствие техники требованиям безопасности: -Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (заверенная копия) (заверенная копия); -Одобрение типа транспортного средства ОТТС(заверенная копия). Документы по нацрежиму: Сведения о стране происхождения товара, подтверждение соблюдения запрета на допуск иностранных товаров в соответствии с ПП РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875. Предложение по характеристикам: Заполненная форма заявки с указанием конкретных показателей автомобильного крана. |  |
| 14 | Предоставляется при поставке | Комплект оригиналов документов - Паспорт транспортного средства (ПТС) (оригинал) – 1 (один) экземпляр; - Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) (заверенная копия или оригинал) – 1 (один) экземпляр; - Сервисная книжка на автомобиль (шасси) с гарантийным талоном – 1 (один) экземпляр; - Инструкция по эксплуатации автомобиля на русском языке – 1 (один) экземпляр; - Паспорт на крановую установку (оригинал) – 1(один) экземпляр; - Инструкция по эксплуатации крановой установки на русском языке – 1(один) экземпляр; - Паспорта на приборы безопасности крановой установки в соответствии с заводской комплектацией (оригинал) – 1(один) экземпляр каждого паспорта; - Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (заверенная копия) – 1 (один) экземпляр; - Руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование; - Информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо); - транспортная накладная (в случае доставки товара до места поставки собственным ходом - не требуется); - УПД (универсальный передаточный документ); - Счет на оплату; - Акт приема-передачи Товара (форма акта Приложение № 3 к настоящему Договору) – в 3 (трех) экземплярах. В сервисной книжке на автомобиль должны быть сделаны записи, подтверждающие прохождение предпродажной подготовки в сертифицированном сервисном центре. В паспорте на крановую установку должны быть сделаны записи, подтверждающие проведение полного технического освидетельствования и прохождение предпродажной подготовки. (в случае доставки товара до места поставки собственным ходом – проведение технического обслуживания в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя). В день поставки Товара Поставщик должен передать Заказчику ключи зажигания в количестве не менее 2 штук. |  |
| 15 | Сервисное обслуживание | Наличие авторизованной станции сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобиля (шасси) в радиусе не более 50 км. |  |

2. Место доставки товара: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район, город Шелехов, улица Кочубея, 21«А»

3. Срок и условия поставки:

3.1. Срок поставки: поставка Товара должна быть осуществлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки.

3.2. Стоимость Товара включает в себя общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика связанных с исполнением обязательств по Договору, в полном объеме и надлежащего качества в том числе, но, не ограничиваясь:

-доставка Товара по адресу Заказчика:

- в случае доставки Товара транспортом: товарно-транспортные расходы по поставке Товара по адресу Заказчика включая стоимость погрузочно-разгрузочных работ;

- в случае доставки Товара до места поставки собственным ходом: расходы на дорогу, оплату перевозочных тарифов, топлива, обслуживание транспорта, использование платных дорог и командировочные, техническое обслуживания в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя непосредственно перед поставкой Товара на склад Заказчика;

- стоимость Товара, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика, накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, таможенные платежи (пошлины), иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение (при необходимости), страхование, сертификацию, и другие предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги (в том числе НДС), сборы и иные обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

3.3. Поставщик обязан известить Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день о времени и дате поставки Товара по телефону 8 (39550) 4-27-10.

4. Общие требования к качеству товара:

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобильный кран, Товар должен быть полностью укомплектован, все параметры Товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены и не должна быть произведена замена его оборудования. Всё штатное оборудование находится на предусмотренных изготовителем местах и в рабочем состоянии.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации и регистрации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи и техническому регламенту завода-изготовителя.

4.3. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Товар (и его составные части) должен быть серийным.

4.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (Товаром, который не был в эксплуатации, не использовался по назначению крановой установки (подъем грузов), но с допустимым «транспортным» пробегом, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества (не должен иметь вмятин, деформаций, повреждений, дефектов лакокрасочного покрытия, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов), технически исправным (не должен иметь повреждений механической, ходовой и тяговой частей).

В случае доставки Товара до места поставки собственным ходом допускается наличие «транспортного» пробега (перегон с завода) – не более 7000 километров. В случае доставки Товара своим ходом Поставщик обязуется провести за свой счет техническое обслуживание в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя непосредственно перед поставкой Товара на склад Заказчика. В случае доставки своим ходом обязательно фиксируется пробег и состояние Товара при приемке.

4.5. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

4.6. Поставщик передает Товар, выпущенный в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления на территории Российской Федерации (растаможен с уплатой всех таможенных платежей и очищен для импорта) (если это необходимо).

4.7. Год выпуска Товара не ранее 2024 года.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем, но не менее 1200 маш/час или 24 мес., с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания Акта приема-передачи Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении Заказчиком неисправного Товара, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и Решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

6.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

| Составил: | Главный инженер | ________________ | Е. В. Тарасов | ______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Подпись | Расшифровка | Дата |