Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бывшей в эксплуатации снегоуплотнительной машины (типа ратрак)

1. Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Марка, модель ТС | Снегоуплотнительная машина согласно техническим характеристикам |
| --- | --- |
| Год изготовления | Не ранее 2014 |
| Наработка, моточасов | Не более 6 290 |
| Двигатель (марка) - число цилиндров; - расположение цилиндров двигателя; - рабочий объем двигателя; - мощность двигателя; - объем топливного бака, л | Mercedes-Benz OM 460 LA или эквивалент Не менее 6 рядное не менее 12800 см3 – не более 13000 см3 не менее 510 л.с. - не более 600 л.с. не менее 260 – не более 290 |
| Количество ходовых колес | Не менее 8 шт |
| Количество натяжных колес | 2 шт |
| Общее количество осей | Не менее 5 шт |
| Трансмиссия | Гидрообъемная |
| Потребляемое топливо | Дизельное топливо |
| Бесступенчатый набор скорости | 0-22,5 км/час |
| Тормоза | Дисковые, с гидростатическим приводом |
| Электропакет | Низковольтное оборудование 24 В |
| Аккумулятор | Не менее 2 х 12V /140 Aмпер/час – не более 2 х 12V-180 Ампер/час |
| Ширина с траками, мм (гусеницами) | Не менее 4 300 мм - не более 5000 мм |
| Длина без навесного оборудования, мм | Не менее 5 350 мм – не более 7 230 мм |
| Ширина снежной фрезы с открытыми боковыми гидравлическими финишерами, мм | Не менее 6 300 мм - не более 6 520 мм |
| Ширина отвального ножа с закрытыми боковыми элементами, мм | Не менее 4 680 мм - не более 5 950 мм |
| Длина с навесным оборудованием, ножом и снежной фрезой, мм | Не менее 9 195 мм – не более 10090 мм |
| Высота, мм | Не менее 3 130 мм – не более 3 130 мм |
| Максимальный /полный вес машины, кг | Не менее 11 400 кг - не более 14 400 кг |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 210 мм – не более 385 мм |
| Привод системы управления навесным оборудованием | Электронная система управления с гидравлическим приводом, с выводом информации на дисплей в кабине оператора |
| Навесное оборудование: | - 12 – позиционный отвальный нож; - снежная фреза, совместимая со снегоуплотнительной машиной, с возможностью параллельного смещения на 45 см в каждую сторону, оснащенная гидравлически складными боковыми финишерами; |
| Колеса ходовые | Цельнолитые колеса на ходовых осях |
| Тип гусениц | Комбинированные траки (алюминий+сталь), армированные резиновые ленты, алюминиевые грунтозацепы, с установленными на них шипами для льда |
| Лебедка - Тяговое усилие; - Диаметр троса; | Автоматическая лебедка, совместимая с системами снегоуплотнительной машины, управляемая из кабины оператора 4,5 тонны 11 мм |
| Радиус разворота | 360 градусов (машина разворачивается вокруг своей оси) |
| Функциональность использования | Прокладывание горнолыжных трасс различного типа сложности |
| Сидение оператора, расположенное по центру кабины с возможностью регулировки под вес и рост оператора | Наличие |
| Электрический разъем для подключения дополнительного переднего навесного оборудования | Наличие |
| Гарантия | 1 год или 500 м/ч в зависимости от того, что наступит ранее |

Товар ГОСТом не регламентирован.

Страна происхождения товара: _______________________ (указывается участником закупки).

2. Условия и сроки поставки:

2.1. Отгрузка и доставка Оборудования: в течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания Договора.

2.2. Доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: г. Магадан, земельный участок 49:09:031607:231, Всесезонный трамплинный комплекс для подготовки спортивного резерва в г. Магадане.

2.3. Погрузочные работы на складе Поставщика осуществляются за счет Поставщика. Разгрузка и сборка (при необходимости) Оборудования по адресу поставки производится силами и за счет Поставщика.

2.4. Поставка товара включает в себя:

- доставку товара до места нахождения Заказчика;

- сборку снегоуплотнительной машины;

- пуско-наладочные работы.