Техническое задание

на поставку инструментов для нужд МУП «ВКС»

- Объект закупки:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.90.31.110 | Сварочный аппарат | подп. "и" ​‌‍‌‍﻿﻿‌‌​​‌‌‍‌п. 5 |  |  |
| 2 | 28.93.13.132 | Болгарка |  |  | ✓ |
| 3 | 28.93.13.132 | Болгарка |  |  | ✓ |
| 4 | 25.73.30.299 | Универсальный набор инструмента | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 5 | 28.24.11.000 | Аккумуляторный ударный шуруповерт | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 6 | 25.73.30.182 | Дрель ударная сетевая | подп. "и" п. 5 |  |  |

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный аппарат КЕДР ultra ARC-250S pulse digital | Входное напряжение:1~230 В ±15% Частота сети питания: 50/60 Гц Максимальный номинальный ток питания: 47,5 А Потребляемая мощность: 7,5 кВт Диапазон регулировки сварочного тока ММА: 20-200 А Диапазон регулировки сварочного: тока LiftTIG, 15-220 А Горячий старт: 0-10 А Время горячего старта: 0-10 сек. Форсаж дуги: 0-10 А Напряжение холостого хода ММА: 60 В Напряжение холостого хода ММА VRD: 24 В Напряжение холостого хода LiftTIG: 24 В ПВ: 60% при 220А 100% при 140А Диаметр электрода: 2,0-5,0 мм Класс защиты: IP21S Cos f: 0,69 КПД: 84 % Класс изоляции: F | шт. | 1 |
| 2 | Болгарка Зубр Профессионал УШМ-П230-2000 П | Номинальное напряжение питания: 230 В Частота: 50 Гц Номинальная потребляемая мощность: 2000 Вт Частота вращения на холостом ходу: 6000 об/мин Диаметр диска: 230 мм Диаметр резьбы шпинделя: М14 Плавный пуск: наличие Поворотная основная рукоятка: наличие Уровень звукового давления (к=3): 94 дБ Уровень звуковой мощности (к=3): 105 дБ Уровень среднеквадратичного виброускорения (к=1.5): 2.941 м/с2 Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 II класс | шт. | 1 |
| 3 | Болгарка Зубр Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ | Номинальное напряжение питания: 230 В Частота: 50 Гц Номинальная потребляемая мощность: 1500 Вт Частота вращения на холостом ходу: 3000–9500 об/мин Диаметр диска: 125 мм Резьба шпинделя: М14 Усиленная пылезащита: наличие Регулировка оборотов: наличие Плавный пуск: наличие Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: наличие Защита от перегрузки: наличие Технически сложное Уровень звукового давления (к=3): 93,2 дБ Уровень звуковой мощности (к=3): 104,2 дБ Уровень среднеквадратичного виброускорения (к=1.5): 3.514 м/с2 Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75: II класс | шт. | 1 |
| 4 | Универсальный набор инструмента Зубр А-82 | Артикул: 27635-H82-z01 Min размер головки: 4 мм Max размер головки: 32 мм Тип головок: 6-гранные Количество в наборе: 82 шт Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма Количество граней: 6 Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма Система измерения: метрическая/дюймовая Комбинированные ключи: наличие Трещотка: наличие Т-образный вороток: наличие Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма Torx: бита Свечные головки: 16 мм/21 мм Вид упаковки: кейс Материал упаковки: пластик Тип ключа: комбинированные Сталь: Cr-V | шт. | 1 |
| 5 | Аккумуляторный ударный шуруповерт MAKITA DTD | Усилие затяжки: Мелкий крепежный винт: 4 - 8 мм Стандартный болт: 5 - 16 мм Высокопрочный болт: 5 - 14 мм Число оборотов без нагрузки: 0 - 3 400 мин-1 Ударов в минуту: 0 - 3 600 мин-1 Общая длина: 126 мм Номинальное напряжение: 18 В | шт. | 1 |
| 6 | Дрель ударная сетевая ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200 ЭРП2 | Наибольший диаметр сверления, - в стали: 22 мм - в древесине: 50 мм - в бетоне: 35 мм Напряжение: 220 В Номинальный потребляемый ток: 5,5 А Частота тока: 50 Гц Номинальная потребляемая мощность: 1200 Вт Частота вращения на холостом ходу, об/мин - 1 ступень: 0-830 - 2 ступень: 0-2000 Частота ударов при рабочей нагрузке: 13280-32000 уд/мин Присоединительная резьба шпинделя: (1/2”-20UNF) Диаметр зажимаемого сверла: 3…16 мм Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) II Масса согласно процедуре ЕРТА: 3,8 кг Акустическое давление: 93 дБ(А) Акустический резонанс: 103 дБ(А) Ускорение вибрации: 12,7 м/с² | шт. | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1А.

3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.