ИЗМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насоса фекального СМ 150-125-315 для нужд МУП «ВКС»

| № пп | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос фекальный СМ 150-125-315 (без двигателя) | CM 150-125-315 - сточно-массный (фекальный) насос Подача (номинальная) - 200 м3/ч. Напор - 32 м Давление на входе в насос - не более 2,5 кгс/см2. Мощность, потребляемая насосом (макс.), - 29 кВт. Частота вращения - 1450 об/мин. КПД насоса -69%. Диаметр входного патрубка - 150 мм, диаметра выходного патрубка - 125 мм, диаметр рабочего колеса 320 мм. Область применения: поверхностный водозабор, дренаж, канализация, металлургия, горное дело. Перекачиваемая среда чистая вода, загрязнённая вода, канализационные стоки. Температура перекачиваемой жидкости - от - 10 до +80 °С. Содержание абразивных частиц - до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы - 2% Предельное содержание газа в перекачиваемой среде - 5%. Габаритные размеры насоса СМ 150-125-315 (H+H1=635 мм, L1+L2=675 мм.) | шт. | 1 |

Необходимо обеспечить совместимость и соответствие габаритных размеров, мест крепления к раме, сопряжения с существующими патрубками (Насос СМ 150-125-315-4 УХЛ 3.1 ТУ 26-06-1672-95. Производитель: АО «ГСМ Ливгидромаш». Год выпуска: 2016 год )

2. Место доставки товаров: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.