ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Устройство вентилируемого фасада по объекту:

«Многоквартирный 8-ми этажный, 6-ти секционный жилой дом сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ  №1 в квартале1»

№ п/п; Перечень основных данных и требований; Основные данные и требования. - Общие данные. 1; Вид работ; Устройство вентилируемого фасада жилого дома №1. 2; Объект и адрес; «Многоквартирный 8-ми этажный, 6-ти секционный жилой дом сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ №1 в квартале1». 3; Заказчик; АО СЗ «УГАИК». 4; Наименование рабочей документации; Проект 32-П-22-АР (л.14-л17). 5; Планируемые сроки выполнения работ; Начало: с момента заключения договора Окончание: 31.08.2026г (. - Основные требования. 6; Наименование работ; Подготовительные работы: Ограждение территории строительной площадки и обеспечение безопасности. Геодезическая разбивка и определение вертикальных и горизонтальных отметок. Разметка мест установки кронштейнов. Обустройство мест складирования материалов. Установка с подъемных механизмов . Объем выполняемых работ см в приложении1 Монтаж подсистемы и утеплителя: Установка кронштейнов на стены. Монтаж утеплителя. Монтаж направляющих (вертикальных и горизонтальных). Проверка правильности установки подсистемы (уровень, вертикальность, плоскостность). Монтаж облицовки: Подготовка керамогранитных плит (резка, сверление отверстий и т.д.). Установка крепежных элементов (кляммеров, заклепок, и т.д.). Установка керамогранитных плит на подсистему. Выравнивание плит по плоскости и швам. Проверка надежности крепления. Завершающие работы: Уборка строительного мусора. Сдача объекта Заказчику.. 7.; Технические требования; ГОСТ 36351-2023. Фасады навесные вентилируемые. Общие технические условия. ГОСТ Р 58354-2018. Фасады навесные вентилируемые. Метод определения сопротивления теплопередаче. СП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. (Раздел, касающийся вентиляции) СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83) СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации». 8; Требования к порядку исполнения предмета тендера; Назначить ответственное лицо от организации отвечающее за выполнение работ , технику безопасности и ведение исполнительной документации на объекте; Разработать ППР на устройство вентилируемого фасада , технологические карты на монтаж конструкций. Самостоятельно обустроить площадки под складирование материалов. Предусмотреть ведение геодезического контроля за выполняемыми работами. 9; Требования к обеспечению контроля качества; ГОСТ 36351-2023. Фасады навесные вентилируемые. Общие технические условия. ГОСТ Р 58354-2018. Фасады навесные вентилируемые. Метод определения сопротивления теплопередаче. СП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. (Раздел, касающийся вентиляции) СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83) СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации». 10; Условия приемки выполненных работ/услуг/поставок; 1. Подготовительный этап: Проверка документации: Наличие проекта производства работ. Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы и комплектующие. Наличие технической документации на систему вентилируемого фасада (инструкции по монтажу, руководства по эксплуатации и т.д.). Наличие актов освидетельствования скрытых работ (например, по подготовке основания, монтажу кронштейнов). Наличие журнала производства работ, журнала входного контроля Документальное оформление: Акт приемки-сдачи выполненных работ: Подписывается представителями заказчика, подрядчика . Исполнительная документация: Включает в себя все акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на материалы, протоколы испытаний , журналы работ и другие документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и нормативным документам. Нормативные документы: При приемке вентилируемых фасадов следует руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП (Строительные нормы и правила) - заменены на СП (Своды правил) ГОСТы (Государственные стандарты) на используемые материалы и конструкции. Технические условия на систему вентилируемого фасада .. 11; Требования к исполнителю работ; Исполнитель предоставляет для заключения договора: 1) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица). Копии учредительных документов. 3) Действующее свидетельство о допуске к производству, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера 4) График производства работ. 12.; Требования к мобилизации; Мобилизация после получения уведомления в течение 2-х дней: завоз бытовых помещений, техники и других вспомогательных объектов, необходимых для начала производства работ..