Техническое задание

| Предмет закупки: | Поставка, сборка модульных зданий производственного и непроизводственного назначения административно – бытовое здание и гараж для Новокиевского а/о ГАУ Амурской области «Авиабаза» (Амурская область, с. Новокиевский Увал) с устройством подключения к инженерным электрическим сетям, благоустройством территории, устройстве ограждения; |
| --- | --- |
| Срок поставки | с даты заключения договора до 30 сентября 2026 года; |
| Условия поставки товара | Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку, сборку и подключение к инженерным сетям модульного административно – бытового здания и гаража, согласно спецификации, технического задания и планов модульного здания и гаража; |
| Условия оплаты | Оплата поставленного Поставщиком товара, производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предоплата в размере 30% перечисляется на расчётный счёт Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления счёта, остальные 70% оплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счёта, подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору) и/или УПД (ТН). |
| Место поставки товара | РФ, 675000, Амурская область, с. Новокиевский Увал, ул. Лесная, 44 |
| Ответственное лицо Заказчика | начальник отдела МТС, Ильин Е.А. +7 (4162) 99-10-37, e-mail: aviahoz@mail.ru |

Таблица № 1

| п/п № | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  | Требуемое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование товара |  |  |  |  |  |  |  |  | Модульное здание производственного и непроизводственного назначения административно – бытовое здание и гараж для Новокиевского а/о ГАУ Амурской области «Авиабаза» |  |  |  |  |
| 2. | Год выпуска товара |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| 3. | Страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  |  |  |
| ### Технические характеристики ### до начала производства конструкций поставщик обязан выполнить и согласовать с Заказчиком все технические и планировочные решения, схемы, расчеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование, характеристики, параметры товара |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемое значение, величина параметра |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние габариты модульных зданий, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Административно-бытовое |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,50 х 27,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 х 20,00 |  |  |  |  |
| 2.Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтажные соединения и детали крепления конструктивных элементов и элементов внутренних инженерных систем электроснабжения и оборудования будут обеспечивать возможность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока службы комплекса. Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей будут утеплены, герметизированы. Герметизирующие материалы будут соответствовать расчетным температурам наружного воздуха. Стальные конструкции и элементы будут загрунтованы, окрашены. Предусмотреть защиту теплоизоляционного материала путем покрытия гидроизоляционными материалами. Углы примыкания закрыть нащельниками. Откосы будут обеспечивать защиту от проникновения влаги. |  |  |  |  |  |  |  |  | Основным несущим элементом конструкции модуля является пространственный каркас из стальных сложно - гнутых профилей в основании, перекрытие и стоек. В качестве опорной конструкции основания модульных зданий принята система балок металлического ростверка (швеллер № 22 горячекатаный) уложенного по плитам ПДН-14 по всей площади зданий и грунтовой подсыпки с уплотнением толщиной не менее 50 см и не более 100 см, в случае неблагоприятных итогов проведения лабораторных обследований грунтов предусмотреть выполнение свайного поля из винтовых свай длиной 3м и шагом свай не менее 3,0 м, с утеплением цокольной части зданий для предотвращения промерзания и гниения конструкции полов на момент насыщения влагой. Конструкция стен каркасно-обшивная. Кровля двухскатная на металлических фермах с обрешеткой и организованным водостоком Несущим элементом модульного блока является стальной каркас. Соответствие ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические |  |  |  |  |
|  | 3. Основные технико-экономические показатели административно-бытового здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общие размеры здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Внутренняя высота помещений в чистоте |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | Не менее 2,50 и не более 2,60 |  |  |
| 3.1.2 | Количество этажей, этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.1.3 | Общая полезная площадь помещения, |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | Не менее 427,60 и не более 477,75 |  |  |
| 3.2. | Основной перечень помещений (приложение 2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Помещение № 1 Вводное Распределительное Устройство (ВРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | Не менее 2,25 и не более 2,70 |  |  |
| 3.2.2 | Помещение № 2 хранение хозяйственного инвентаря, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3,00 и не более 3,50 |  |  |
| 3.2.3 | Коридор № 3, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 58,34 и не более 60,00 |  |  |
| 3.2.4 | Помещение №4 котельная, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - скважина глубиной не менее 15м; - насосная станция с системой фильтрации и гидроаккумулятором (объем согласовать с заказчиком) для поддержания давления воды в системе водоснабжения (подача воды в санузлы, душевые и кухонные мойки), так же подпиточной воды для системы отопления; - комбинированный электро-твердотопливный котел не менее 60 и не более 80 кВт; - дополнительный электрокотел не менее 60 и не более 80 кВт; - центробежный насосы системы отопления монтируются с кранами для замены и ремонта, мощность насосов рассчитать по максимальной эффективности работы системы отопления с учетом объема теплоносителя, размеров здания и других параметров согласованных с Заказчиком - радиаторы отопления – количество согласовать с Заказчиком, радиаторы системы отопления здания комплектуется кранами (подача, обратка) соответствующего диаметра для замены радиаторов и уменьшения подачи теплоносителя. Объем расширительного бака системы отопления здания согласовать с Заказчиком, краны для замены и ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 16,38 и не более 17,50 |  |  |
| 3.2.5 | Помещение № 5 для приема пищи, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - мойка с тумбой для мытья посуды со смесителем приставная – 1 шт (600х800х800 мм), материал ЛДСП толщиной до 22 мм. - плитка двух-комфорочная не менее 2,0 кВт не более 3,0 кВт - 1 шт - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 40,66 и не более 45,50 |  |  |
| 3.2.6 | Помещение № 6 (раздевалка), м2 Встроенное оборудование. Наличие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5,80 и не более 7,00 |  |  |
| 3.2.7 | Помещение № 6-1 душевая, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - поддон душевой 90*90 см - 5шт., - перегородки - 5 шт., - смесители с гибким шлангом - 5 шт., - канализационная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 9,81 и не более 11,50 |  |  |
| 3.2.8 | Помещение №7 Санузел, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - унитаз-компакт – 2 шт., - писсуар настенный – 2 шт., - умывальник (тюльпан) со смесителем - 1шт., - канализационная система. Санитарные кабинки раздельного исполнения - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 12,00 и не более 13,50 |  |  |
| 3.2.9 | Помещение № 8 Кабинет ЛПО, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - кондиционер - 1 шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20,50 и не более 22,50 |  |  |
| 3.2.10 | Помещение №9 Кабинет радиооператора и инженера, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - кондиционер - 1 шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 16,5 и не более 18,00 |  |  |
| 3.2.11 | Помещение №10 кабинет начальника а/о м2 Встроенное оборудование. Наличие: - кондиционер -1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 19,50 и не более 22,00 |  |  |
| 3.2.12 | Помещение №11 учебный класс м2 Встроенное оборудование. Наличие: - кондиционер -1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 82,45 и не более 85,50 |  |  |
| 3.2.13 | Помещение №12 помещение для хранения верхней одежды, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 34,0 не более 38,50 |  |  |
| 3.2.14 | Помещение №13 склад № 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20,50 не более 22,50 |  |  |
| 3.2.15 | Помещение №14 склад 2, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20,50 не более 22,50 |  |  |
| 3.2.16 | Помещение №15 тамбур центрального входа, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - тепловая завеса -1 шт. Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт Расход воздуха: 300 м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3,0 не более 4,50 |  |  |
| 3.2.17 | Помещение №16 тамбур аварийного входа, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - тепловая завеса -1 шт. Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт Расход воздуха: 300 м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3,00 не более 4,50 |  |  |
| 3.2.18 | Помещение №1/1 тамбур помещения для отдыха летного состава м2 Встроенное оборудование. Наличие: - тепловая завеса -1 шт. Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт Расход воздуха: 300 м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,20 не более 2,50 |  |  |
| 3.2.19 | Помещение №2/1 прихожая м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 4,70 не более 5,50 |  |  |
| 3.2.20 | Помещение №3/1 помещение отдыха, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - кондиционер -1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 26,00 не более 28,50 |  |  |
| 3.2.21 | Помещение №4/1 помещение отдыха, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - кондиционер -1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210.240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 26,00 не более 28,50 |  |  |
| 3.2.22 | Помещение №5/1 помещение для приема пищи, м2 Встроенное оборудование. Наличие: мойка с тумбой для мытья посуды со смесителем приставная – 1 шт. (600х800х800 мм), материал ЛДСП толщиной до 22 мм. - плитка двух-комфорочная не менее 2,0 кВт не более 3,0 кВт - 1 шт., - Холодильник однокамерный -1шт., микроволновая печь – 1 шт., - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 23,20 не более 25,50 |  |  |
| 3.2.23 | Помещение №6/1 душевая, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - поддон душевой 90*90 см - 3шт., - перегородки – шт. согласовать с Заказчиком не менее 3-х, - смесители с гибким шлангом -3 шт, - Бойлер настенный, вертикального крепления Объем 100 л , Мощность 2,5 кВт , Напряжение сети 220(230) В, форма и цвет по согласованию с заказчиком -1 шт. - машинка автоматической стирки для загрузки белья 7 кг. -1 шт., - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 9,88 не более 10,50 |  |  |
| 3.2.24 | Помещение №7/1 санузел, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - унитаз-компакт – 1шт., - умывальник (тюльпан) со смесителем -1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 4,56 не более 6,50 |  |  |
|  | 3.3. Поставляемое оснащение (по материалу и цвету по согласованию с Заказчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Стеллаж |  | - нагрузкой не менее 150 кг и не более 200 кг - высота не менее 2350 мм и не более 2500 мм - полками не менее 4 шт. - глубина не менее 400 мм не более 500 мм, - ширина не менее 1000 мм и не более 1500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 3.3.2 | Шкаф для посуды навесной |  | 600*300*750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |
| 3.3.3 | Тумба кухонная |  | 600*600*900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |
| 3.3.4 | Шкафчики для верхней одежды |  | 400*500*1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 шт. |  |
| 3.3.5 | Стол для приема пищи |  | 1400*600*750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |
| 3.3.6 | Стул ИЗО (эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 шт. |  |
| 3.3.7 | Стол угловой с приставной тумбой 4 ящика для документов |  | 1600*1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |
| 3.3.8 | Шкаф для документов открытый 5-ть полок |  | 380*700*1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |
| 3.3.9 | Кресло руководителя |  | Высота сиденья max, мм580 Ширина, мм 620 Ширина спинки, мм 480 Высота спинки, мм 650 Глубина сиденья, мм 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 3.3.10 | Стол |  | 1400*600*750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 шт. |  |
| 3.3.11 | Скамья |  | 2800*400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 3.3.12 | Стеллаж складской |  | 500*1200*-2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |
| 3.3.13 | Стеллаж складской |  | 500*1000*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 шт. |  |
| 3.3.14 | Шкаф для хранения верхней одежды |  | 1900*500*2100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 3.3.15 | Кровать |  | 900*2000*600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |
| 3.3.16 | Приставная тумба 3 ящика |  | 500*300*500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |
| 4. Конструктивные требования к основным частям здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Крыльцо, лестница, козырёк (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ширина лестничного марша, м. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 2,00 (каждое крыльцо по согласованию с Заказчиком), наличие |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Глубина ступени, м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Количество ступеней, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от высоты дверного проема над уровнем основания (высота подступенка не менее 15 не более 16 см) |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Покрытие крылец и ступеней, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист металлический рифленый просечной толщиной не менее 5 не более 8 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Количество крылец, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (размеры площадок перед входами согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Козырек главного входа, эвакуационного выхода, входа в котельную и помещение отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть консольную конструкцию козырька. Рама козырька выполняется из сварного металлического квадратного профиля 20х20 мм., опорные стойки козырька из профиля квадратного 50х50 мм., окрашенного в цвет с фасадом. Козырек односкатный. Непосредственно, покрытие козырька выполнить из металлического профиля толщиной листа (мм) не менее 0,45 не более 0,9 цвет согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Минимальная глубина козырька (расстояние от передней кромки козырька до фасада), м |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,00 не более 2,50 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Минимальная ширина козырька, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,00 не более 2,70 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  | К крыльцу помещения № 15 (тамбур центрального входа) предусмотреть пологий (металлический) пандус для мало-мобильных групп населения. Покрытие пандуса металл корабельный рифленый. Толщина не менее 5 мм и не более 8 мм. Размеры пандуса выполнить в соответствии с СП 59.13330.2020 окраска серый свинцовый сурик за 2 раза |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Основание под модульное административно-бытовое здание и гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | Основанием под модульные здания является очищенная от плодородного слоя и древесно- кустарниковых корневых систем территория для поставки модульного здания и гаража с насыпной утрамбованный насыпной подушкой из щебеня фракцией 40-70 мм., выровненный для укладки конструкций с отклонениями по вертикали не более 3 мм., верхний слой насыпной подушки песок фракцией 0,005-0,05 утрамбованной и выровненной для основания поперечными размерами: для Административного здания ширина не менее 20,00 м и не более 20,50 м, длиной не менее 27,50 м и не более 28,00м Уплотненная подушка высотой не менее 0,7 м и не более 1,0 м, для гаража ширина не менее 20,50 м и не более 21,00 м, длиной не менее 26,50 м и не более 27,00м Уплотненная подушка высотой не менее 0,05 м и не более 0,1 м в самой высокой точке рельефа местности устанавливаемого модуля. Для обеспечения замыкания стыков между фракций щебня при его послойной укладке просыпать песком горным фракцией не более 10 мм. На утрамбованную подушку основания под швеллер № 22 укладываются армированные плиты ПДН 14 размером (длина :6 000 мм, ширина :2 000 мм высота :140 мм) Плиты между собой соеденить сваркой с обвязкой. Для предотвращения окисления металлические изделия обработать обмазочными составами (тип: сурик свинцовый) в два слоя. Цокольное основание зданий укрыть металлическим профилированным листом толщ. не менее 0,45 мм и не более 0,9 мм для предотвращения попадания осадков. Поставщик, до начала поставки должен провести оценку грунта и в случае выявления особенностей (высокий уровень грунтовых вод, морозное пучение) поставщик должен предложить корректировку конструкции для обеспечения надежности, не увеличивая стоимость. |  |  |  |  |
| 4.2 Полы в помещениях №1,№2, №3, №5, №8, №9, №10, №11, №12, №13, № 14, №15, № 16, №1/1, №2/1, №3/1, №4/1, №5/1 (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСП (ориентировано-стружечная плита) |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Толщина ОСП, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 23 и не более 25 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Днище: Наполнение лиственница по техническому решению, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 х 150 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Пароизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Утеплитель пола. Маты прошивные |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Согласно теплотехническому расчету не менее 150мм, базалит плотностью не менее 135 кг/м3. |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Огнебиозащита. Пиломатериал обработанный методом ваккумизации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Полукоммерческий линолеум (края линолеума у стен будут подведены под плинтуса, которые будут плотно закреплены между стеной и полом), цвет по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Толщина линолеума, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 2,5 и не более 3,0 |  |  |  |  |
| 4.2.10 | Абсолютная остаточная деформация, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Класс эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Плинтус, цвет по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | Пластиковый |  |  |  |  |
| 4.3 Пол в помещениях №4 котельная, №6 раздевалка, № 6-1 душевая, №7 санузел, №6/1 душевая, №7/1 санузел (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Материал |  |  |  | ОСП (ориентировано-стружечная плита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Толщина, мм |  |  |  | Не менее 18 не более 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Днище: Наполнение лиственница по техническому решению, мм |  |  |  | 50 х 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Степень огнестойкости |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Пароизоляция и гидроизоляция |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Утеплитель пола. Маты прошивные |  |  |  | Наличие. Согласно теплотехническому расчету не менее 150мм, минеральная вата плотностью не менее 50 кг/м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | Огнебиозащита. |  |  |  | Пиломатериал обработанный необходимыми спец составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | Покрытие пола |  |  |  | Плитка керамическая противоскользящая 60 х 60 см толщ. 8 мм., цвет по согласованию с Заказчиком. С уклоном 0,5 градуса в сторону траппа для сбора воды в помещении, общее количество в соответствии с площадями помещений не менее 55 м2 и не более 58 м2. В полу помещении душевой предусмотреть установку трапа сантехнического для сбора воды. Произвести гидроизоляцию пола от проникновения влаги. Полы армированный бетон марку бетона согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | Плинтус |  |  |  | Пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Наружная отделка стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Цвет/текстура: |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с Заказчиком/микроволна |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Цвет облицовки наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Согласование с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Материал для наружной отделки стен |  |  |  |  |  |  |  |  | Сэндвич панели заводского производства |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Толщина профилированного листа, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,5 не более 0,7 |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Теплоизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  | Базалит плотностью не менее 135 кг/м3. |  |  |  |  |
| 4.4.6 | Толщина теплоизолирующего слоя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно теплотехнического расчета не менее 150 не более 200 |  |  |  |  |
| 4.4.7 | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |
| 4.5 Кровля крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Кровля Материал кровли |  |  |  |  |  |  | Двухскатная; металлический профиль НС-44; Цвет по согласованию с заказчиком |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Толщина стального листа, мм |  |  |  |  |  |  | Не более 0,9 не менее 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Конструкция крыши |  |  |  |  |  |  | Металлическая, из уголков и других изделии разного профиля и толщины. Согласно снеговых нагрузок района зонирования здания |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Желоба водостока с двух сторон здания |  |  |  |  |  |  | Установлены с уклоном от середины здания в обе стороны, - желоба - сборные из гнутой оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,8 мм, закрепленными на кронштейнах, врезанные в водоприемные воронки 4 шт; - трубы водостока сборные соединены с воронками при помощи отводов оцинкованных (диаметр аналогичен трубам) из оцинкованной стали (диам. не менее 150 мм.). С установкой гусаков для отвода осадков от здания. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Оконные блоки в помещениях 2, 6-1, 7, 13, 14, 7/1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Оконные блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. 10 шт. |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВХ профиль |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Цвет профиля |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Заполнение светопрозрачной части |  |  |  |  |  |  |  |  | Стеклопакет |  |  |  |  |
| 4.6.5 | Количество камер стеклопакета, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.6.6 | Габариты наружного оконного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 4.6.8 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4.6.9 | Количество створок, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.6.10 | Поворотно-откидной механизм |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.6.11 | Расположение оконных блоков по размерам |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с согласованной схемой планировки. |  |  |  |  |
| 4.6.12 | Москитная сетка на окна |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 4.6.13 | Ограничитель механизма открывания окон |  |  |  |  |  |  |  |  | Блокиратор –гребенка |  |  |  |  |
| 4.6.14 | Наружное обрамления оконных блоков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет – по согласованию с Заказчиком; Гнутые изделия из металла не менее 0,45 мм, не более 0,70 |  |  |  |  |
| 4.7. Оконные блоки в помещениях 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3/1, 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Оконные блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. 12 шт. |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВХ профиль с внешней ламинацией |  |  |  |  |
| 4.7.3 | Цвет профиля |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.7.4 | Заполнение светопрозрачной части |  |  |  |  |  |  |  |  | Стеклопакет |  |  |  |  |
| 4.7.5 | Количество камер стеклопакета, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.7.6 | Габариты наружного оконного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7.7 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |
| 4.7.8 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |
| 4.7.9 | Количество створок, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (1 открывающаяся) |  |  |  |  |
| 4.7.10 | Поворотно-откидной механизм |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7.11 | Расположение оконных блоков по размерам |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с согласной схемой расположения |  |  |  |  |
| 4.7.12 | Москитная сетка на окна |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7.13 | Ограничитель механизма открывания окон |  |  |  |  |  |  |  |  | Блокиратор –гребенка |  |  |  |  |
| 4.7.14 | Наружное обрамление оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет – по согласованию с Заказчиком Гнутые изделия из металла не менее 0,5 мм не более 0,7 мм |  |  |  |  |
| 4.7.15 | Внутренняя отделка оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | Откосы: материал – пластик Подоконник: материал – пластик (согласовать с Заказчиком) нащельники, цвет – белый |  |  |  |  |
| 4.8. Внутренняя отделка потолков, стен помещений и санузла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Материал для внутренней отделки стен помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1/1, 2/1,3/1, 4,/1 5/1, 6/1, 7/1 – сэндвич панель – микроволна, цвет – белый RAL 9003 Внутренние стены: толщина 55 мм, базалит – 50мм |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Материал для внутренней отделки потолков помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1/1, 2/1,3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1– стальной, профилированный лист микроволна (RAL 9003 - белый); |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Толщина теплоизолирующего слоя потолка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно теплотехническому расчету не менее 150 не более 200 |  |  |  |  |
| 4.8.4 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Базалит плотностью 135 кг/м3. |  |  |  |  |
| 4.9 Входные двери (главный вход, аварийный выход, вход в котельную, помещение отдыха летного состава) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Входная дверь (с улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с заказчиком |  |  |  |  |
| 4.9.3 | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4.9.5 | Высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.9.6 | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9.7 | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (входная, эвакуационный выход) Открывание в соответствии с пожарными нормами |  |  |  |  |
| 4.9.8 | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.9.9 | Доводчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9.10 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Стальная, утепленная |  |  |  |  |
| 4.10 Двери во внутренних помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  | Однодольные с глухими полотнами Cерые тона |  |  |  |  |
| 4.10.2 |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  | Внутренние (межкомнатные) |  |  |  |  |
| 4.10.3 |  | Ширина дверного полотна, мм |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 4.10.4 |  | Высота дверного полотна, мм |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2000 и не более 2050 |  |  |  |  |
| 4.10.5 |  | Материал дверного полотна |  |  |  |  |  |  |  | МДФ (глухая) |  |  |  |  |
| 4.10.6 |  | Врезной замок с ключами и внутренним фиксатором |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.10.7 |  | Фурнитура |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.10.8 |  | Ручка |  |  |  |  |  |  |  | Нажимная |  |  |  |  |
| 4.10.9 |  | Расположение дверей |  |  |  |  |  |  |  | Согласно планировочному решению |  |  |  |  |
| 4.10.10 |  | Количество дверей |  |  |  |  |  |  |  | Согласно планировочному решению |  |  |  |  |
| 4.11 Дверь входная в помещение котельной №4 и ВРУ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 |  | Входная дверь одностворчатая противопожарная |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.11.2 |  | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.11.3 |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.4 |  | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 4.11.5 |  | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.11.6 |  | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.11.7 |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.11.8 |  | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.11.9 |  | Доводчик |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.11.10 |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | стальная, противопожарная, огнеупорная. |  |  |  |  |
| 4.12 Дверь входная тамбурная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 |  | Входная дверь тамбурная |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.2 |  | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.12.3 |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.4 |  | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4.12.5 |  | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.12.6 |  | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.7 |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 (входная, эвакуационный выход) |  |  |  |  |
| 4.12.8 |  | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.12.9 |  | Доводчик |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.10 |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | Пластиковая, утепленная |  |  |  |  |
| 4.13 Дверь сантехнической кабинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1 |  | Входная дверь одностворчатая, без пороговая |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.13.2 |  | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.13.3 |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.4 |  | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  | Не более 650 и не менее 600 |  |  |  |  |
| 4.13.5 |  | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2000 и не более 2100 |  |  |  |  |
| 4.13.6 |  | Ручка, с внутренней стороны шпингалет |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.13.7 |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 3 (входная) |  |  |  |  |
| 4.13.8 |  | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.13.9 |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | МДФ (глухая) |  |  |  |  |
| 4.13.10 |  | Перегородка кабинок |  |  |  |  |  |  |  | Металлическая, цвет согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.Технические требования к электроустановкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение проводки |  |  |  |  |  |  |  |  | медный кабель ВВГнгLS, открытая в кабель каналах |  |  |  |  |
| 5.2 | Система заземления TN-C-S. |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть наличие отдельного технологического заземления сопротивлением не менее 4 ОМ и не более 6 ОМ. |  |  |  |  |
| 5.3 | Питающая линия |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.4 | Класс напряжения: 380В/220В, 50Гц 3P+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.5 | Защита на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.6 | Групповые линии |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.7 | Освещение: автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.8 | Розетки (двойные): |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.9 | Светильники со светодиодными лампами и рассеивателем (Энергосберегающие) 36Вт, Класс энергоэффективности «А» шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочее и аварийное освещение выполнить в соответствии с требованиями согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Общее количество светильников не менее 36 шт. (595х95мм.) |  |  |  |  |
| 5.10 | Антивандальный светильник над входными дверями (Энергосберегающие) Класс энергоэффективности «А» Мощность 6W/10, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | Вводное распределительное устройство щит, автоматический выключатель, УЗО |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие, |  |  |  |  |
| 5.12 | Электросчетчик, трехфазный, классом точности (2) для промышленного использования не менее 100 кВт шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.13 | Распределительный щит для установки автоматов отключения электропитания (освещение, вентиляция, связь, точки подключения электроприборов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.14 | Количество и расположение розеток электрических 220В |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.15 | Общее количество выключателей освещения в помещениях, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 |  |  |  |  |
| 5.16 | Подключение к инженерным системам электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.17 | Подключение источников потребления проводом ВВГ, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | сечением не менее 2,5 (в соответствии с электроприборами) |  |  |  |  |
| 5.18 | Установка столбов для монтажа линии электроснабжения от точки подключения шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | (количество в соответствии с требованиями установки опор для электроснабжения) до 5 |  |  |  |  |
| 5.19 | Линия электроснабжения от точки подключения до авиаотделения тип СИП 2 пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с требованиями энергоснабжения согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.1. Локальная сеть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Локальную сеть (ЛС) выполнить для 6-ти рабочих мест в помещениях 8,9,10. розетка рабочего места двойная. Кобеля ЛС довести в помещение 10 к месту расположения х-роутера. Так же установить дополнительную двойную розетку в кабинете №10 для установки Рабочее место должно иметь обжатую двойную разетку rj45, на другом конце кабель должен быть обжат коннектором. Категория кабеля Са+5е витая пара. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Изготвить монолитную плиту (с монтажными петлями) в количестве 2-х штук 1000*1000*250 мм, для установки антенных мачт. Материал изготовления бетон М 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6. Технические требования к санитарно-техническим системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Комбинированное. Универсальный водогрейный котел на твердом топливе/электротэн 380В Технические характеристики Принцип работы на твердом топливе Количество контуров Макс. тепловая мощность Объем топливного бункера Отапливаемая площадь Управление ТЭН для поддержания температуры Мощность ТЭНов для поддержания температуры Топливо Макс. температура теплоносителя Макс. давление воды в контуре отопления Патрубок подключения контура отопления Диаметр дымохода Размеры (ШхВхГ) Вес Дополнительный дублирующий электро-котел 380В Радиаторы отопления Для снижения и экономии энергопотребления в зимнее время и при отсутствии личного состава ПДПС и отсутствии необходимости в постоянном поддержании температуры по всему отделению предусмотреть в кабинетах № 8,№9,№10, установку монолитных кварцевых теплоэлектронагревателей Поставщик предоставляет Заказчику акт гидравлического испытания на герметичность системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. классический одноконтурный 100 кВт не менее 41 л, не менее 500-600 м2 пульт управления не менее 60 кВт не более 80 кВт уголь, дрова, электричество для ТЭН не менее 95 °С до 3 атм, термометр наличие 2" Не менее 150 мм не более 155 мм Не более 1200х470х830 не менее 1205х475х835 Не более 208 кг не менее 207 кг В комплект включен: Регулятор тяги котла; Наличие группы безопасности Ресивер на 20 литров; Циркуляционные насосы с выходами 2", три ступени мощности, мощность насосов должна соответствовать количеству теплоносителя системы отопления принимая во внимание параметры здания и температуры наружного воздуха в зимнее время не ниже -55 ºС Функциональность: не менее 60 кВт не более 80 кВт; присоединительные размеры патрубков 2''. Безопасность: теплоизолированный корпус; порошковая покраска всех элементов; регулировка температуры нагрева воды от +30° до +90°С; Надежность: блоки ТЭН из нержавеющей трубки, специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа); возможно использование незамерзающих теплоносителей; рабочее давление 6 атмосфер; Страна-производитель - Россия Гарантия (мес) - 12 Для системы отопления предусмотреть теплоноситель - антифриз для систем отопления, концетрат, с характеристиками от -65° С до +112° С, изготавливается на основе этиленгликоля, данный теплоноситель разбавляется дистиллированной водой Биметаллические, установка под каждым окном в соответствии с теплотехническими показателями наружных температур. (МКТЭН-0,5/220) Обогреватель с кабелем не менее 2 метра с вилкой 62х35х2,5см мощностью 500 Вт Масса ― 10 кг Напряжение питающей сети ― 220В. Номинальная мощность ― 0,4 кВт. Максимальная температура излучающей поверхности ― не менее 75° С Время нагрева излучающей поверхности до рабочей температуры ― не более 20 мин. Средняя скорость падения температуры поверхности при отключенном питании ― 1,5 градуса в минуту. |  |  |  |  |
| 6.1.2 | МКТЭН-0,5/220 монолитных кварцевых теплоэлектронагревателей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | расположение в помещениях по согласованию с Заказчиком 9 |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Тепловая завеса шт. Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт Расход воздуха: 300 м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 - над дверью в тамбуре главного входа; 1 - в тамбуре над дверью аварийного выхода; 1 - в тамбуре помещения отдыха летного состава. Подключение через приборы автоматического отключения |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Труба котла |  |  |  |  |  |  |  |  | Сэндвич, негорючая. Наполнитель мин. плита. Сечение не менее 150 мм. |  |  |  |  |
| 6.2. Система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Трубы (пластиковые) |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренняя канализация выполнятся из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм, 110 мм, и выводяться в септик в полу модульного здания. На трубопроводах системы канализации будут смонтированы прочистки согласно СП 30.13330.2020. Трубопроводы системы канализации будут монтироваться с уклоном согласно СП 30.13330.2020. |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Наружный выход трубы для подключения к септику 250 мм (морозостойкие) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Унитаз фаянсовый, ГОСТ 30493-2017, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Умывальник со смесителем, керамический на пьедестале. Товар по качеству будет соответствовать ГОСТ 30493-2017, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Мойка для мытья посуды со смесителем, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Писсуар настенный шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Точка забора ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Септик объемом, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 не более 15,5. Септик располагается в непосредственной близости к зданию выполненный из сборных Ж/Б конструкций либо изготовлен отдельной емкостью из листового металла толщиной стенки не менее 5 мм. Наличие труб для откачки ЖБО диаметр не менее 108 мм, и трубой для разряжения давления не менее 50 мм. |  |  |  |  |
| 6.2.9. | Протяженность системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | д.50 мм. – не менее 14 пог.м не более 20 пог.м. д.110 мм.- не менее 2,5 пог.м не более 6 пог.м. д. 250 мм. – не менее 4 не более 10 пог.м в соотношении расположения емкости ЖБО |  |  |  |  |
| 6.3 Система водоснабжения и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Модульное здание будет передаваться Заказчику с полностью готовой и опрессованной системой горячего и холодного водоснабжения. Давление для опрессовки систем горячего и холодного водопровода согласно п. 7.2.1 СП 73.13330.2016 - будет в 1,5 раза больше рабочего. Время испытания 10 минут. Подрядчик производит устройство скважины глубиной не менее 15м с установкой бытовой насосной станции и предоставляет Заказчику акт гидравлического испытания на герметичность системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Бойлер емкостью не менее 100 литров, шт. Расположение согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Разводка по зданиям с возможностью перекрытия отдельных участков системы для проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Трубы - пластиковые (по ГОСТ 32415-2013) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Фитинги |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Насосная станция с системой очистки для подачи воды размещена в помещениях котельного оборудования с разводкой по санузлу, душевой, помещения для приема пищи. Санузел, душевая, и помещение для приема пищи в помещении отдыха летного состава подключение к системе водоснабжения аналогичным способом в общую систему водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подъема воды не менее18м , не более 30 м Производительность не менее 2 400 л/час; Объем ресивера не менее15л., более 25л; Потребляемый ток 220В; МАХ давление 3,2 бар; Тип насоса – поверхностный; Наличие обратного клапана; |  |  |  |  |
| 7. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1. Вентиляция в помещениях №4 котельная, №5 помещение для приема пищи, № 6-1 душевая, №7 санузел, №5/1 помещение для приема пищи, № 6/1 душевая, № 7/1 санузел |  |  |  |  | 1.Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, вытяжная принудительная канальным вентилятором, вентиляторы бытовые, осевые с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции; В санузле управление вентилятором - вытяжная принудительная канальным вентилятором через самостоятельные вентиляционные каналы, вентиляторы бытовые, осевые с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции, управление вентилятором – от выключателя освещения (одновременная работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 2.Вентиляция в помещениях № 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  |  |  | Естественная, приточная. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Пожарно-охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Пожарно-охранная сигнализация |  |  |  |  |  | Помещения оборудовать системой автоматической пожарно-охранной сигнализации со звуковыми извещателями предупреждающим о возможном возгорании и формированием сигнала тревоги (помещения а/о 1 шт, котельная 1 шт., помещение отдыха летного состава 1 шт.). Для организации эвакуации над основным и аварийным эвакуационным выходами из здания, выходом помещений отдыха летного состава, котельной установить световые указатели выхода не менее 1 шт для каждого выхода из здания не менее 4-х. Для ручной подачи извещений в помещениях а/о установить ручные пожарные извещатели не менее 5-ти (котельная, коридор а/о не менее 2-х, помещения отдыха летного состава не менее 2-х. Средствами автоматической установки пожарной сигнализации должны быть защищены служебные, складские, технические помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами: санузлы, душевые. При выборе типа пожарных извещателей должны быть учтены первичные признаки пожара, категории помещений и основные требования, предъявляемые к пожарной сигнализации: быстрота срабатывания, надежность работы, простота действия. Количество дымовых и тепловых извещателей и их размещение на потолочных перекрытиях помещений будет определено согласно техническим параметрам на извещатели и нормам СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Снип 204.09-84 из расчета 1 на 6,5 м2, но не менее 2-х на помещение до 9 м2. По пути эвакуации и пульте управления системой АПС должны быть установлены светильники аварийного освещения. Пульт управления ОПС административного здания и гаража разместить в тамбуре главного входа в здание а/о. Все помещения оборудуются датчиками движения в соответствии с требованиями. Входные двери оборудуются магнитными контактерами для системы охраны . В здании должны быть размещены огнетушители на подвесных кронштейнах в количестве (ОП-8 - котельная-1 шт., ВРУ-1шт., ОП-4 коридор а/о-3шт. помещения отдыха летного состава-2шт.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Водослив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Устройство водослива (двухскатная крыша) организованный водосток, в том числе над входом, аварийным выходом, входом в котельную и помещение отдыха летного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 10. Требования к упаковке и маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Поставщик гарантирует надлежащее качество используемых материалов при сборке и монтаже Товара, в том числе соблюдение требований к процессам и методам производства Товара, и их соответствие государственным стандартам: Соответствие ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» ГОСТ Р 58759-2024 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; ГОСТ 31818.11-2012 Часть 11 «Счетчики электрической энергии»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 11. Основные технико-экономические показатели здания, гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Внутренняя высота помещений в чистоте, м. гараж ремонтно-стояночный бокс Технические и складские помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5,50 и не более 6,00 Не менее 5,50 и не более 6,00 Не менее 2,50 и не более 2,60 |  |  |  |  |
| 11.2 | Количество этажей, этажность: Гараж Ремонтно-стояночный бокс Технические и складские помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 2 |  |  |  |  |
| 11.3 | Общая полезная площадь помещения, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 670,00 и не более 687,00 |  |  |  |  |
| 11.4 Основной перечень помещений на отм. 0,000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Помещение № 1 Стояночный бокс, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 225 и не более 270 |  |  |  |  |
| 11.4.2 | Помещение № 2 ремонтно-стояночный бокс, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - смотровая яма ниже уровня пола длина не менее 6000 мм; материал исполнения по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 96,00 и не более 99,50 ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 1600 мм |  |  |  |  |
|  | - верстак |  |  |  |  |  |  |  |  | длина не менее 4000 мм, высота не менее 900 мм, глубина не менее 800 мм, наличие полок с дверями на нижнем ярусе верстака |  |  |  |  |
|  | - металлическая конструкция для крепления грузоподъемного механизма согласовать с Заказчиком (Таль ручная шестеренная) компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность, кг 1000 Не менее 14 бар |  |  |  |  |
| 11.4.3 | Помещение № 3 склад м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 23,30 и не более 24,50 |  |  |  |  |
| 11.4.4 | Техническое помещение №4 (сушилка), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 33,00 и не более 35,50 |  |  |  |  |
| 11.4.5 | Помещение № 5 склад № 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 14,70 и не более 15,50 |  |  |  |  |
| 11.4.6 | Помещение № 6 склад № 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,10 и не более 15,50 |  |  |  |  |
| 11.4.7 | Помещение № 7 склад №3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,50 и не более 16,50 |  |  |  |  |
| 11.4.8 | Помещение № 8 склад №4 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,50 и не более 16,50 |  |  |  |  |
| 11.4.9 | Помещение № 9 склад №5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,50 и не более 16,50 |  |  |  |  |
| 11.4.10 | Помещение № 10 склад №6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,50 и не более 16,50 |  |  |  |  |
| 11.4.11 | Помещение № 11 склад №7 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,58 и не более 16,50 |  |  |  |  |
| 11.4.12 | Помещение № 12 склад №8 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,50 и не более 16,50 |  |  |  |  |
| 11.5 Основной перечень помещений на отм. от 2,500 мм.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.1 | Помещение № 13 подсобное помещение, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 57,30 и не более 60,00 |  |  |  |  |
| 11.5.2 | Помещение № 14 парашютный склад, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20,40 и не более 23,00 |  |  |  |  |
| 11.5.3 | Помещение № 15 помещение для укладки парашютов, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 105,00 и не более 107,50 |  |  |  |  |
| 12. Требования к основным частям здания гаража (приложение 3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыльцо, лестница, козырёк, двери, ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Крыльцом оборудованы входы в складские помещения здание расположенные на отметке пола 0,000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Ширина крыльца, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,50 и не более 1,80 |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Глубина ступени, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,28 |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Количество ступеней, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от высоты дверного проема над уровнем основания (высота подступенка не менее 0,15 не более 0,16 м) |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Покрытие крылец и ступеней, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист металлический рифленый просечной толщиной не менее 4 |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Количество крылец, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 12.2. Козырьками над входами оборудованы в ремонтно-стояночный бокс, вход в подсобное и складские помещения на отметке пола 0,000 м и вход в подсобное помещение на отметке 2,800 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Козырек над входом в ремонтно-стояночный бокс, складские и подсобное помещение 1-го этажа, подсобное помещение 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть консольную конструкцию козырька. Рама козырька выполняется из сварного металлического квадратного профиля (не более 50х50) мм. Для элементов конструкции консоли, не менее 20х20 мм для выполнения обрешетки козырька), окрашенного в цвет с фасадом. Козырек односкатный. Непосредственно, покрытие козырька выполнить из металлического профиля толщиной листа (мм) не менее 0, 0,5 не более 0,9 цвет согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.3. Лестницы в помещения № 13, 14, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Количество лестниц, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12.3.2 | Лестница для входа на отметку 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть консольную конструкцию лестницы. Рама лестницы выполняется из горячекатаного швеллера № 16, уголка № 50 равнобокого. Поручни выполнить из сварного металлического квадратного профиля (не более 50х50) мм. Для элементов конструкции поручней использовать квадратный профиль не менее 20х20 мм, покрытие ступеней лестницы выполнить из листа металлического рифленого просеченного (корабельного) толщиной не менее 5 мм не более 8 мм окрасить цвет серый свинцовый сурик за 2 раза. Основанием под конструкции предусмотреть площадки из монолитного бетона класс В20 толщ. не менее 200 мм цвет согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.3.3 | Ширина лестницы, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,30 и не более 1,50 |  |  |  |  |
| 12.3.4 | Глубина ступени, м |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,28 |  |  |  |  |
| 12.3.5 | Количество ступеней, м |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от высоты дверного проема над уровнем основания (высота подступенка не менее 0,15 не более 0,16) |  |  |  |  |
| 12.3.6 | Покрытие крылец и ступеней, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист металлический рифленый просечной (корабельный) толщиной не менее 5 не более 8 |  |  |  |  |
| 12.4. Оконные блоки в помещениях 2,3,4,13,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Оконные блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. 15 шт. |  |  |  |  |
| 12.4.2 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВХ профиль с внешней ламинацией |  |  |  |  |
| 12.4.3 | Цвет профиля |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.4.4 | Заполнение светопрозрачной части |  |  |  |  |  |  |  |  | Стеклопакет |  |  |  |  |
| 12.4.5 | Количество камер стеклопакета шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2-х |  |  |  |  |
| 12.4.6 | Габариты наружного оконного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.4.7 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1300 не более 1350 |  |  |  |  |
| 12.4.8 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1200 не более 1250 |  |  |  |  |
| 12.4.9 | Количество створок, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (1 открывающаяся) |  |  |  |  |
| 12.4.10 | Поворотно-откидной механизм |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.4.11 | Расположение оконных блоков по размерам |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с согласной схемой расположения согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.4.12 | Москитная сетка на окна |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.4.13 | Ограничитель механизма открывания окон |  |  |  |  |  |  |  |  | Блокиратор – гребенка |  |  |  |  |
| 12.4.14 | Наружное обрамление оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет по согласованию с Заказчиком Гнутые изделия из металла не менее 0,5 мм не более 0,7 мм |  |  |  |  |
| 12.4.15 | Внутренняя отделка оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | Откосы: материал – пластик Подоконник: материал – пластик Нащельники; Цвет – по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.5. Входная дверь в помещение №2 ремонтно-стояночный бокс, № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | Входная дверь |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.5.2 | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.5.3 | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.4 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1200 не более 1250 |  |  |  |  |
| 12.5.5 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 2050 не более 2100 |  |  |  |  |
| 12.5.6 | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.5.7 | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12.5.8 | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12.5.9 | Доводчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.5.10 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлическая, утепленная |  |  |  |  |
| 12.6. Входные двери в подсобные и складские помещения № 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | Входная дверь |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.6.2 | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 12.6.3 | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.4 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 850 не более 950 |  |  |  |  |
| 12.6.5 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 2050 не более 2100 |  |  |  |  |
| 12.6.6 | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.6.7 | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 12.6.8 | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12.6.9 | Доводчик |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 12.6.10 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлическая, не утепленная |  |  |  |  |
| 12.7. Внутренняя входная дверь в стояночный бокс помещение № 1 (приложение 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.1 | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Однодольные с глухими полотнами Cерые тона |  |  |  |  |
| 12.7.2 | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренние (межкомнатные) |  |  |  |  |
| 12.7.3 | Ширина дверного полотна, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 900 не более 950 |  |  |  |  |
| 12.7.4 | Высота дверного полотна, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2000 и не более 2050 |  |  |  |  |
| 12.7.5 | Материал дверного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  | МДФ (глухая) |  |  |  |  |
| 12.7.7 | Фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.7.8 | Ручка |  |  |  |  |  |  |  |  | Нажимная |  |  |  |  |
| 12.7.9 | Расположение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно планировочному решению |  |  |  |  |
| 12.7.10 | Количество дверей |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12.8. Въездные ворота в гараж стояночный бокс помещение №1, ремонтно-стояночный бокс помещение №2 (приложение 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 | Бокс № 1 Ворота секционные, стандартный подъем с врезной калиткой 4500х3500 мм, шт. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сэндвич-панели: трёхслойные – наличие; толщина, мм не менее – 40 не более 45; облицованные металлическими листами – наличие; толщина листа, мм не менее – 0,37 не более 0,40 ; теплоизоляционные – наличие; утеплитель из пенополиуретана – наличие; плотность утеплителя, кr/м3 не менее – 38 не более 40; группа горючести по ГОСТ 30244 - Г3; группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В2; группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18 - Д3; группа токсичности по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20- Т2. Цвет металлических листов: коричневый RAL 8017.Верхний уплотнитель ворот – наличие; Боковой уплотнитель ворот – наличие; Нижний уплотнитель ворот – наличие; Комплект привода Shaft-30KIT IP65KIT вальный 18 кв.м – наличие; Установочный профиль (не менее 32*32*2 мм, 3060мм) 24601/М – наличие; Торсионный механизм балансировки полотна с ресурсом эксплуатации, циклов не менее –25 000; Окрашенная пружина для защиты от коррозии – наличие; Пульт 4к 433 МГЦ Transmitter 4 – 3шт. Врезная калитка: Размеры: высота, мм не менее – 1600, не более - 1900; ширина, мм не менее – 800; высота порога, мм не более – 75; угол открытия, не менее – 900; Комплект встраиваемого датчика открытой калитки WDKIT – наличие; Двух лепестковый боковой уплотнитель – наличие; Дверной доводчик – наличие; Цилиндр замка с вертушкой с внутренней стороны – наличие; Заглушки на торцах – наличие; Фиксатор калитки – наличие; Ручка из нержавеющей стали – наличие |  |  |  |  |
| 12.8.2 | Бокс № 1 Ворота секционные, стандартный подъем без калитки–4500х3500мм; шт. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.3 | Ворота секционные, стандартный подъем с врезной калиткой –4500х350 0мм; шт. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9. Внутренняя отделка потолков, стен помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9.1 | Материал для внутренней отделки стен помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, - сэндвич панель – микроволна, цвет – белый RAL 9003 толщина 68 мм, базалит – 50 мм |  |  |  |  |
| 12.9.2 | Толщина теплоизолирующего слоя потолка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно теплотехническому расчету не менее 150 не более 200 |  |  |  |  |
| 12.10. Полы в помещениях №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, № 14, № 15, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1 |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | ОСП (ориентировано-стружечная плита) |  |  |  |  |
| 12.10.2 |  | Толщина фанеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 18 и не более 25 |  |  |  |  |
| 12.10.3 |  | Днище: Наполнение лиственница по техническому решению, мм |  |  |  |  |  |  |  | 50х150 |  |  |  |  |
| 12.10.4 |  | Пароизоляция |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.10.5 |  | Утеплитель пола. Маты прошивные |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Согласно теплотехническому расчету не менее 150мм, базалит плотностью не менее 135 кг/м3. |  |  |  |  |
| 12.10.6 |  | Огнебиозащита. Пиломатериал обработанный методом ваккумизации |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 12.10.7 |  | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |
| 12.10.8 |  | Полукоммерческий линолеум (края линолеума у стен будут подведены под плинтуса, которые будут плотно закреплены между стеной и полом) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Серые тона |  |  |  |  |
| 12.10.9 |  | Толщина линолеума, мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 12.10.10 |  | Абсолютная остаточная деформация, мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 12.10.11 |  | Класс эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 12.10.12 |  | Плинтус |  |  |  |  |  |  |  | Пластиковый |  |  |  |  |
| 12.10.13 |  | Цвет/текстура |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Серые тона |  |  |  |  |
| 12.11. Полы в помещениях №1 (стояночный бокс), №2 (ремонтно-стояночный бокс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11.1 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Монолитный бетон (класс В-20) Толщ. не менее 250 мм |  |  |  |  |
| 12.11.2 | Армирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс арматуры А500 д.16 мм |  |  |  |  |
| 12.11.3 | Гидроизоляционный слой |  |  |  |  |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая Толщина: 500 мкм Ширина: 10,50 м Цвет: черный |  |  |  |  |
| 12.11.4 | Подстилающий слой |  |  |  |  |  |  |  |  | Щебень фр. 40 не более 70 – 200 мм Песок горный фракцией– 200 мм. Геотекстиль – не менее 1 слоя плотность 200 г/м2 |  |  |  |  |
| 12.10.5 | Въездной пандус |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Бетон класс В-20 |  |  |  |  |
| 12.12. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12.1 | Вентиляция в помещениях №1 (стояночный бокс), №2 (ремонтно-стояночный бокс) |  |  |  |  |  | 1. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением вытяжная принудительная канальным вентилятором, вентиляторы промышленные осевые 380 В, частой вращения не ниже 1300 об/мин с автоматическими жалюзи. Вытяжная вентиляция выхлопных газов в автомобильных боксах в соответствии с требованиями к данным установкам; Вентиляционные короба в помещении стояночного и ремонтно-стояночного бокса должны быть выполнены из оцинкованного листового металла толщиной не менее 0,7 мм. Соединение коробов болтовое, крепление коробов на стене при помощи кронштейнов металлических соответствующего размерам коробов или подвесов из полосы металлической оцинкованной толщиной не менее 0,7 мм не более 0,9 мм. Внутренний размер горизонтального короба 200*200 мм. Внутренний размер вертикальных коробов 100*100 мм. Количество вертикальных коробов в ремонтно-стояночном боксе 3 шт., в стояночном боксе 8 шт. Длина короба горизонтального в ремонтно-стояночном боксе не менее 18 м. не более 20 м., количество 1 шт., расположение по одной стене с заходом над расположением верстака для ремонтных работ. В стояночном боксе короба горизонтальные в количестве 2 шт. расположены на противоположных стенах по длине бокса. Длина коробов не менее 20 м. Размещение горизонтальных коробов не ниже 3,0 м. Приемные окна вертикальных коробов от уровня пола не менее 0,7 м. Над рабочим верстаком предусмотреть установку зонта для охвата области вентиляции из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм., вертикальный короб над верстаком выполнить из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 0,5 мм. Высота размещения зонта не выше 2 м. крепление зонта на подвесах к перекрытию бокса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12.2 | Вентиляция в помещениях №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  |  |  |  | Естественная, приточная. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.13. Пожарно-охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.13.1 | Пожарно-охранная сигнализация |  |  | Помещения гаража оборудовать системой автоматической пожарно-охранной сигнализации со звуковыми извещателями по предупреждению о возможном возгорании, формированием сигнала тревоги (стояночный бокс 1 шт., ремонтно-стояночный бокс 1 шт, складские помещения ПДПС 2 шт. уличное расположение, для технических помещений 1 и 2 этажа 1 шт., парашютный склад и помещение для укладки парашютов 1 шт.). Для организации эвакуации выходами из здания установить световые указатели выхода. Для ручной подачи извещений возле этих выходов установить ручные пожарные извещатели в стояночном боксе 4 шт., в ремонтно-стояночном боксе 2 шт., в техническом помещении первого этажа 1 шт., в техническом помещении 2-го этажа 1 шт, парашютный склад и помещение для укладки парашютов 2 шт., складские помещения ПДПС 2 шт. уличного расположения. Средствами автоматической установки пожарной сигнализации будут защищены все помещения объекта. При выборе типа пожарных извещателей будут учтены первичные признаки пожара, категории помещений и основные требования, предъявляемые к пожарной сигнализации: быстрота срабатывания, надежность работы, простота действия. Количество дымовых и тепловых извещателей и их размещение на потолочных перекрытиях помещений будет определено согласно техническим параметрам на извещатели и нормам СП 484.1311500.2020 СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Снип 204.09-84 (1 шт. на 6,5 м2 но не менее 2-х на помещение до 9 м2. Все шлейфы проводов свести в пульт ПОС в административном помещении а/о и распределены по зонам. По пути эвакуации и пульте управления системой АПС должны быть установлены светильники аварийного освещения. Для охраны помещений на входных дверях, воротах, калитках должны быть установлены магнитные контактеры по 1 шт. на дверь, также необходимо разместить в помещениях датчики движения в зависимости от площади помещения Здание по расчету должно быть оборудовано огнетушителями в количестве требуемом ПБ. Так же оборудовать пожарный щит для каждого здания укомплектованных (топор 1 шт., ведро 1 шт., лом металлический 1 шт., багор 1 шт., лопата штыковая 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14. Кровля крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14.1 | Кровля Материал кровли Конструкция крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Двухскатная; металлический профиль НС-44; Цвет RAL 5005 (синий) Металлическая, из уголков и других изделии разного профиля и толщины. Согласно снеговых нагрузок района зонирования здания |  |  |  |
| 12.15. Водослив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15.1 | Устройство водослива (двухскатная крыша) организованный водосток, в том числе над входами в складские помещения, аварийным выходом и входом в котельную и помещение отдыха летного состава |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 13. Требования к упаковке и маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Поставщик гарантирует надлежащее качество используемых материалов при сборке и монтаже Товара, в том числе соблюдение требований к процессам и методам производства Товара, и их соответствие государственным стандартам: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; ГОСТ 31818.11-2012 Часть 11 «Счетчики электрической энергии»; ГОСТ Р 59972-2021 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 14. Отопление помещений №2, №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Электрическое Воздушно-отопительный агрегат шт 3 Поставщик предоставляет Заказчику акт гидравлического испытания на герметичность системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Количество рядов нагревателя – не менее 2 Максимальный расход воздуха, м3/ч - не менее 2100 Диапазон мощности нагрева, кВт 30-45 Прирост температуры воздуха, ºC – не менее 20 Максимальная температура теплоносителя, ºC не менее 130 Максимальное рабочее давление, MПa – не более 1,6 Максимальная длина горизонтального потока воздуха, м не менее 14 Максимальная длина вертикального потока воздуха, м не менее 8 Объём воды в нагревателе, дм3 не менее 1,12 Диаметр присоединительных патрубков не менее 1 1/4" Напряжение питания, В/Гц 380В Мощность двигателя, кВт не менее 0,115 Номинальный ток, A не более 0,53 Частота вращения двигателя, об/мин не менее 1450 Класс защиты двигателя IP-54 Консоль (кронштейн) входит в комплект; Настенный контроллер установки показаний температуры; выносной датчик температуры; датчик избыточного давления незамерзающий теплоноситель; рабочее давление не более 6 атмосфер; Расширительный бак - 10 л. Для помещения № 14 (парашютный склад) предусмотреть водяное отопление от основного отопления помещения №2 с установкой бимиталлических радиаторов 10-ти секционных в количестве 4-х штук. Материал труб - полипропилен для горячего водоснабжения разных диаметров в соответствии с требыемыми температурами |  |  |  |  |
| 15. Технические требования к электроустановкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Исполнение проводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | медный кабель ВВГ, в открытая в кабель каналах мм2 в соответствии с требуемыми нагрузками |  |  |  |
| 15.2 | Система заземления TN-C-S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть наличие отдельного технологического заземления сопротивлением не менее 4 и не более 6 ОМ. |  |  |  |
| 15.3 | Питающая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |
| 15.4 | Класс напряжения: 380В/220В, 50Гц 3P+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |
| 15.5 | Защита на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |
| 15.6 | Групповые линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |
| 15.7 | Освещение: автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |
| 15.8 | Розетки (двойные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мест Помещение № 1-3 поста, Помещение № 2-3 поста, Помещение № 4-2 поста, Помещение № 13-3 поста, Помещение № 15-3 поста. Номинальный (максимальный ток) –16 А Степень влагозащиты не менее IP 20 не более IP 54 Сечение присоединяемых проводов не менее 2,5 мм2 Способ монтажа – в кабель канал Температура эксплутации - -5С°…+ 50С° Тип монтажа кабеля – безвинтовой зажим Тип изделия - розетка с заземлением со шторками. Цвет белый Наличие. Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |
| 15.9 | Светильники со светодиодными лампами и рассеивателем (Энергосберегающие) 36Вт Класс энергоэффективности «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочее и аварийное освещение будет выполнено в соответствии с требованиями согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Внутреннее освещение – светодиодное Общее количество светильников размером (595х595мм.), шт не менее 80 не более 100 |  |  |  |
| 15.10 | Под кровлей расположить уличный прожектор Класс энергоэффективности «А» (Энергосберегающие) Мощность 150W/200W, 8 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уличное освещение выполнить в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». |  |  |  |
| 15.11 | Вводное распределительное устройство, щит, автоматический выключатель, УЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие, согласно схемы помещения |  |  |  |
| 15.12 | Распределительный щит для установки автоматов отключения электропитания (освещение, вентиляция, точки подключения электроприборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие 1 гараж 1 складские и тех. Помещения Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |
| 15.13 | Количество и расположение розеток электрических 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |
| 15.14 | Общее количество выключателей освещения в помещениях, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-2 на помещение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |
| 15.15 | Подключение к инженерным системам электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15.16 | Подключение источников потребления проводом ВВГ, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель электрический ВВГ-Пнг(А)-LS минимальное 3*2,5 максимальное в соответствии с требованиями к электроприборам |  |  |  |
| 16. Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Сетчатое ограждение территории авиаотделения, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 60х130 |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Панель (сетчатая), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 133 шт. не более 145 Ширина, не менее 2500 мм Высота, не менее 2030 мм Цвет по согласованию с Заказчиком Диаметр прутка не менее 3.2 мм Размеры ячейки не менее 235х60 мм Наличие скобяных изделий для крепления панелей к столбам. |  |  |  |  |
| 16.1.2 | Столб, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 62х55 х 2,0 х 2500 Цвет по согласованию с Заказчиком Наличие заглушек. |  |  |  |  |
| 16.1.3 | Калитка, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 2,0х1,0 м Цвет по согласованию с Заказчиком Замок врезной с комплектом ключей; ручка нажимная с двух сторон. Расположение по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 16.1.4 | Ворота распашные двухстворчатые, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2,0 х 7,0 м Цвет по согласованию с Заказчиком Наличие проушины для навесного замка. Расположение по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 16.1.5 | Основание крепления столбов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 Свая винтовая для крепления столбов болтовым или сварным соединением Ø не менее 80 мм. |  |  |  |  |
| 17. Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Согласно требованиям к наружному видеонаблюдению предъявленным к объектам с повышенной ответственностью; размещение камер по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Видео регистратор (с HDD на 1 TB) 1 шт, монитор, совмистимый с IPC3628LE-ADF40K-WP Расположение регистратора в кабинете начальника а/о (или эквивалент) |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Количество камер |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованию с Заказчиком но не более 10 шт. |  |  |  |  |
| 18. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Требование к благоустройству территории |  |  |  |  |  |  |  |  | Территорию под строительство отделения, очистить от плодородного земляного слоя и остатков древесных и кустарниковых систем. Территорию 10400 м2 отсыпать щебнем гранитным 20-40 мм (или эквивалент) с последующей утрамбовкой, верхний слой отсыпки территории ПГС горный 0-70 (или эквивалент) с последующей утрамбовкой. Уклон территории по периметру выполнить от зданий уклон не менее 1 градуса не более 3 |  |  |  |  |

Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение размеров в большую сторону внешнего вида по согласованию с Заказчиком)

До начала поставки (производства) товара Поставщик обязан выполнить и согласовать с Заказчиком все технические и планировочные решения, схемы, расчеты.

Монтажные соединения и детали крепления конструктивных элементов подлежат обязательной комплексной защите, включающей антикоррозийную защиту (грунтовочные, лакокрасочные покрытия). Несущие металлические конструкции здания должны быть выполнены из конструкционной стали не ниже класса Ст3, применение сталей более низкого класса не допускается. Все металлические конструкции подлежат обязательной комплексной защите, включающей:

— антикоррозионную защиту (грунтовочные и лакокрасочные покрытия);

Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия и паспорта качества.

Огнезащитная обработка должна выполнятся сертифицированными составами (вспучивающиеся огнезащитные или иные системы), с подтверждением соответствия требованиям пожарной безопасности и обеспечивать требуемый предел огнестойкости конструкций не ниже R45.

ОПС и СОУЭ:

Система должна быть сдана с оформлением полного пакета исполнительной документации и актов допуска.

Скрытые работы и контроль качества:

Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию с участием представителя Заказчика до их закрытия.

Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о готовности к освидетельствованию не менее чем за 24 часа.

В случае выполнения скрытых работ без освидетельствования Заказчик вправе потребовать их вскрытия за счет Подрядчика.

Квалификация персонала и техника:

Подрядчик обязан обеспечить наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, включая специалистов с подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

Привлекаемая техника и оборудование должны находиться в исправном состоянии и соответствовать требованиям промышленной безопасности.

Заказчик оставляет за собой право запроса подтверждающих документов (удостоверения, допуски, свидетельства).

Исполнительная документация:

Подрядчик обязан вести и передавать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, включая:

— акты скрытых работ;

— исполнительные схемы;

— журналы производства работ;

— паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

— фотофиксацию этапов работ.

Отсутствие или некорректное оформление исполнительной документации является основанием для отказа в подписании актов выполненных работ.

Электроснабжение:

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс расчетов электрических нагрузок с учетом фактического подключения всех потребителей, а также обеспечить подбор и согласование оборудования.

В случае выявления недостаточной мощности, некорректной работы систем либо несоответствия проектных решений фактическим условиям эксплуатации, Подрядчик за свой счет выполняет модернизацию и замену оборудования без увеличения стоимости договора.

Оборудование должно обеспечивать возможность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока службы комплекса.

Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей должны быть утеплены, герметизированы. Герметизирующие материалы соответствуют расчетным температурам наружного воздуха от - 50 °С до +50 °С. Стальные конструкции и элементы грунтованы и окрашены. Предусмотрена защита теплоизоляционного материала путем покрытия гидроизоляционными материалами. Углы примыкания закрыты нащельниками и гермитизированны.

По результатам поставки модульного здания Поставщик обязан проверить количество и качество поставленного товара, работу всех установленных и подключенных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции, ОПС и СОУЭ результат передать Заказчику (Акты гидравлических испытаний систем отопления, водоснабжения, Акт замеров сопротивления, путем подписания Акта приемки передачи товара).

Требования к товару, его безопасности.

Требования к товару, его безопасности и гарантии: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

Качество Товара и гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым не имеет внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе дефектов не влияющих на использования товара по назначению, не являющийся выставочным образцом- не обремененный любыми правами третьих лиц (в том числе не заложенный, не арестованный не являющийся предметом спора); поставляемый товар должен быть в рабочем состоянии' Поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным, исправным, после установки годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией материалами и функционировать при штатном использовании; качество товара подтверждается паспортами, гарантийными талонами, сертификатами соответствия и другим документами, удостоверяющими качество данного вида товара, который передаются Заказчику вместе с товаром.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, отвечать требованиям энергоэффективности, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждении, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Поставка товара Поставщиком осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом.

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара (установленное оборудование) со сроком действия 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания сторонами Акта приема передачи товара, но не менее срока, установленного производителем (заводом изготовителем).

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии качества товара осуществляется вместе с поставкой Товара и предоставлением Заказчику Паспорта на товар, оборудование Гарантийного талона и т.д.

Год выпуска: 2026 г.

Порядок поставки товара.

3.1. Товара поставляется Исполнителем в объеме требуемом для его сборки силами и за счет Поставщика, механизмами, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

3.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при поставке Товара, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданиям Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

4. Требования к поставке товара:

4.1. Товар должен поставляться только в отведенную Заказчиком зону. Товар должен быть поставлен минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

4.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения поставки товара в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид Товара.

4.3. К началу поставки Товара должен быть назначен ответственный за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-сборщиков товара.

4.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

5. Требования к безопасности Товара:

5.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

5.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

5.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

5.4. Работы должны быть выполнены в соответствии Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для поставки данного вида товара.

Начальник ОМТС                                                                        Е. А. Ильин