ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебеночно-песчаной смеси фракции 0-22,4 мм для нужд АО «Каратузское ДРСУ» во исполнение государственного контракта № ТР – 162/24 от 02 августа 2024г. по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Каратузском, Курагинском и Минусинском районах Красноярского края и договору субподряда от 06.11.2024 года № АО -19/789-2024.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08.12.12.160 | щебеночно-песчаная смесь |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики | Кол-во, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь | Соответствует требования ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. ГОСТ Р 70458-2022 Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ. Состав: Оптимизированная смесь щебня Фракция не менее 0 и не более 22,4 мм Категория щебня – К90 Марка щебня – М2 Содержание глины в комках, % - не более 2,0 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, % по массе до 10 вкл. Марка щебня – Л10 Марка по дробимости – не ниже 400 Марка по морозостойкости от F15 до F400 Устойчивость структуры щебня против распадов – не более 3% | 3 000 |

2. Место поставки: Отгрузка производится по заявкам АО «Каратузское ДРСУ» путем самовывоза со склада Поставщика, находящегося в радиусе не дальше 200 км от Каратузское Красноярского края.

3. Срок поставки: с момента заключения договора до 30 декабря 2026г. В течение 3 (рабочих) дней после получения заявки от Заказчика. Поставка осуществляется партиями.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.