Техническое задание

на поставку специализированного слайд-сканера

1. Общие сведения

- Наименование объекта закупки: Поставка специализированного слайд-сканера (плёночного сканера) для оцифровки негативов и слайдов в учреждении культуры (музей).

- Цель закупки: Обеспечение высококачественной оцифровки 35-мм негативов и слайдов  для цифрового архива музейных фотоматериалов.

- Код по ОКПД 2: 26.20.16.153 Слайд сканеры

- Единица измерения: Штука.

- Количество: 1.

- Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора, по договоренности с Заказчиком доставка может быть осуществлена досрочно.

- Место поставки: г. Курган, ул. Куйбышева 59

- Требования к товару: Новый, не бывший в употреблении, в заводской комплектации.

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки.

- Документация: Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, руководство по программному обеспечению.

2. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара

Допускается поставка эквивалентного товара, полностью соответствующего или превосходящего указанные требования по всем параметрам.

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение / минимальный уровень |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Общие требования |  |
| 2.1.1 | Тип устройства | Специализированный слайд-сканер для оцифровки 35-мм плёнок |
| 2.1.2 | Форматы сканируемых носителей | 35-мм негативная плёнка (в полосах) и 35-мм смонтированные слайды |
| 2.1.3 | Источник света | Светодиодный |
| 2.1.4 | Датчик изображения | CCD |
| 2.2 | Характеристики сканирования |  |
| 2.2.1 | Оптическое разрешение | Не менее 7200 dpi |
| 2.2.2 | Глубина цвета | Не менее 48 бит (вход), 24/48 бит (выход) для цвета; 16 бит (вход), 8/16 бит (выход) для градаций серого |
| 2.2.3 | Динамический диапазон | Не менее 3,6 D |
| 2.2.4 | Инфракрасный канал для удаления дефектов | Обязателен |
| 2.2.5 | Площадь сканирования (максимальная) | Не менее 36,8 × 25,4 мм |
| 2.2.6 | Скорость предварительного просмотра | Не более 8 секунд |
| 2.2.7 | Скорость сканирования | Не более 36 секунд на кадр при 3600 dpi и не более 113 секунд при 7200 dpi (с Multi-Sampling) |
| 2.3 | Функциональные возможности и программное обеспечение |  |
| 2.3.1 | Поддержка Multi-Exposure / Multi-Sampling | Обязательна (для повышения динамического диапазона и снижения шума) |
| 2.3.2 | Автоматическая калибровка цвета | Обязательна (с использованием IT-8 калибровочного слайда или эквивалента) |
| 2.3.3 | Программное обеспечение | Профессиональное ПО для сканирования с поддержкой 64-битных систем, WorkflowPilot и функциями постобработки |
| 2.3.4 | Форматы вывода файлов | TIFF, JPEG, RAW (или эквивалентные) с возможностью сохранения в 48-битном цвете |
| 2.4 | Интерфейсы и подключение |  |
| 2.4.1 | Интерфейс подключения | USB 2.0 (Type B) |
| 2.5 | Конструктивные и эксплуатационные требования |  |
| 2.5.1 | Комплектация | Держатели для 35-мм плёнки в полосах и для смонтированных слайдов, IT-8 калибровочный слайд, блок питания |

3. Требования к упаковке и маркировке

- Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность при транспортировке.

При выявлении несоответствий товар подлежит замене за счёт поставщика в течение 5 рабочих дней.

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Генеральный директор                                                                   А.А. Насырова