Техническое обоснование закупки

Наименование закупки: Поставка 12-канального аналогового микшерного пульта, беспроводной вокальной радиосистемы (2 радиомикрофона) и беспроводной радиосистемы (1 радиомикрофон), медиаплееров для проведения массовых мероприятий в музейном объединении.

Цель закупки: Обеспечение качественного звукоусиления при проведении  культурно-массовых мероприятий в музейном объединении (открытия выставок, концерты, выступления вокалистов, театрализованные представления, лекции, экскурсии с ведущим, презентации, мастер-классы и иные события).

Обоснование необходимости закупки. В музейном объединении регулярно проводятся мероприятия с участием живых исполнителей (певцов, артистов, ведущих), требующие мобильности и свободы передвижения по сцене или залу. Существующие две аудиоколонки позволяют воспроизводить звук, однако в настоящее время отсутствует профессиональное оборудование для качественного сведения и беспроводной передачи голоса.

Отсутствие микшерного пульта и радиосистем приводит к следующим проблемам:

- невозможность одновременной работы нескольких микрофонов;

- низкое качество звука при использовании проводных микрофонов (ограничение мобильности исполнителей);

- высокий риск обратной связи и помех;

- невозможность оперативной записи мероприятий и подключения дополнительных источников звука (компьютер, плеер, инструменты).

Закупаемое оборудование позволит:

- подключить и качественно свести сигнал от двух вокальных радиомикрофонов (для певцов) и одного радиомикрофона (для ведущего);

- использовать существующие 2 аудиоколонки в качестве основной звуковой системы;

- обеспечить профессиональное сведение звука, обработку (эквалайзер, эффекты) и запись мероприятий.

ОКПД 2: 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Технические характеристики закупаемого оборудования

- 12-канальный аналоговый микшерный пульт

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение / минимальный уровень |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие требования |  |
| 1.1.1 | Тип устройства | Аналоговый микшерный пульт с возможностью многоканальной записи на компьютер |
| 1.1.2 | Общее количество каналов | Не менее 12 каналов |
| 1.1.3 | Количество микрофонных предусилителей | Не менее 8 высококачественных малошумящих микрофонных предусилителей с усилением не менее 60 дБ |
| 1.1.4 | Призрачное питание | +48 В, включаемое группами или индивидуально |
| 1.2 | Входы |  |
| 1.2.1 | Микрофонные/линейные входы (комбинированные) | Не менее 8 (XLR + 1/4" TRS) |
| 1.2.2 | Линейные входы | Не менее 14 × 1/4" TRS + 1 × 1/8" стерео |
| 1.2.3 | Hi-Z входы для инструментов | Не менее 2 (для прямого подключения гитар и басов) |
| 1.2.4 | Дополнительные входы | Стерео вход 1/8" и беспроводной приём аудио |
| 1.3 | Эквалайзер и обработка |  |
| 1.3.1 | Эквалайзер на моноканалах | 3-полосный с возможностью полного отключения |
| 1.3.2 | Эквалайзер на стереоканалах | 3-полосный или эквивалент |
| 1.3.3 | Low-cut фильтр | Не менее 100 Гц на микрофонных каналах |
| 1.3.4 | Встроенные эффекты | Цифровой процессор эффектов (DSP) с возможностью пользовательской настройки и сохранения пресетов |
| 1.4 | Выходы и маршрутизация |  |
| 1.4.1 | Основные выходы | Не менее 2 × XLR + 2 × 1/4" TRS (стерео) |
| 1.4.2 | Выходы контрольной комнаты / мониторинга | Не менее 2 × 1/4" TRS (стерео) |
| 1.4.3 | Aux | Не менее 2 независимых Aux (MON) + 1 FX send |
| 1.4.4 | Выход на наушники | Не менее 1 × 1/4" стерео |
| 1.4.5 | Вставки | Не менее 4 на каналах |
| 1.5 | Цифровые интерфейсы и запись |  |
| 1.5.1 | USB-интерфейс | Многоканальный 24-бит / 96 кГц, не менее 14×4 (запись/воспроизведение) |
| 1.5.2 | Поддержка записи | Многоканальная запись на компьютер и стерео-запись на SD-карту |
| 1.6 | Конструктивные и эксплуатационные требования |  |
| 1.6.3 | Питание | От сети 100–240 В, 50/60 Гц |

- Беспроводная вокальная радиосистема с 2 радиомикрофонами (для выступающих певцов)

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение / минимальный уровень |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Общие требования |  |
| 2.1.1 | Тип системы | Беспроводная вокальная радиосистема UHF с двумя ручными передатчиками |
| 2.1.2 | Количество каналов | Двухканальная (два независимых приёмных канала) |
| 2.1.3 | Тип микрофонных капсюлей | Динамические суперкардиоидные вокальные капсюли |
| 2.1.4 | Диапазон рабочих частот | UHF-диапазон (в пределах 500–900 МГц, совместимый с законодательством РФ) |
| 2.2 | Характеристики радиотракта |  |
| 2.2.1 | Рабочий радиус действия | Не менее 90 метров (линия прямой видимости) |
| 2.2.2 | Максимальное количество совместимых систем в полосе | Не менее 12 систем в одной полосе частот |
| 2.2.3 | Мощность передатчика | 10 мВт (типичное значение) |
| 2.2.4 | Разнос частот / ширина полосы | Не менее 24 МГц в выбранной полосе |
| 2.2.5 | Система diversity | Антенная (микропроцессорное управление) |
| 2.2.6 | Функция быстрого поиска частот | QuickScan или эквивалент (автоматический поиск свободных частот) |
| 2.3 | Характеристики аудиотракта |  |
| 2.3.1 | Частотный диапазон | 50 Гц – 15 000 Гц (±3 дБ) |
| 2.3.2 | Динамический диапазон | Не менее 100 дБ (A-взвешенный) |
| 2.3.3 | Коэффициент гармонических искажений | Не более 0,5 % (типично) |
| 2.3.4 | Соотношение сигнал/шум | Не менее 100 дБ |
| 2.4 | Передатчики (микрофоны) |  |
| 2.4.1 | Тип передатчика | Ручной с интегрированным капсюлем |
| 2.4.2 | Питание передатчика | 2 элемента типа AA (алкалиновые или аккумуляторные) |
| 2.4.3 | Время непрерывной работы от батарей | Не менее 14 часов |
| 2.4.4 | Регулировка усиления | Наличие регулировки усиления |
| 2.4.5 | Индикатор заряда батареи | Обязателен |
| 2.5 | Приёмник |  |
| 2.5.1 | Тип приёмника | Настольный двухканальный (dual-channel tabletop receiver) |
| 2.5.2 | Выходы аудио | Не менее 2 × XLR (балансные, mic level) + 2 × 1/4" (6,35 мм) несимметричные |
| 2.5.3 | Выходной уровень | XLR: не менее –27 dBV (mic level); 1/4": не менее –13 dBV |
| 2.5.4 | Питание приёмника | От внешнего адаптера 12–18 В постоянного тока |
| 2.5.5 | Индикаторы | Светодиодные индикаторы уровня аудио, RF-сигнала и состояния батареи |
| 2.6 | Комплектация и конструктивные требования |  |
| 2.6.1 | Комплект поставки | Двухканальный приёмник, 2 ручных передатчика с вокальными капсюлями, 2 держателя микрофонов, блок питания, элементы питания AA (не менее 4 шт.), руководство |

- Беспроводная радиосистема с 1 радиомикрофоном (для ведущего мероприятий)

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение / минимальный уровень |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Общие требования |  |
| 3.1.1 | Тип системы | Цифровая беспроводная вокальная радиосистема UHF с одним приёмником и возможностью использования ручного и поясного передатчиков |
| 3.1.2 | Количество каналов | 1 независимый канал (одноканальная) |
| 3.1.3 | Тип модуляции | Цифровая (QPSK или эквивалент) |
| 3.1.4 | Диапазон рабочих радиочастот | UHF-диапазон (в пределах 470–570 МГц, совместимый с законодательством РФ) |
| 3.1.5 | Количество настраиваемых частот | Не менее 200 каналов |
| 3.2 | Характеристики радиотракта |  |
| 3.2.1 | Рабочий радиус действия | Не менее 50 метров (линия прямой видимости) |
| 3.2.2 | Система diversity | Антенная (съёмные антенны) |
| 3.2.3 | Функция автоматического поиска частот | Обязательна (автосканирование свободных частот) |
| 3.2.4 | ИК-синхронизация передатчиков | Обязательна |
| 3.3 | Характеристики аудиотракта |  |
| 3.3.1 | Частотный диапазон | Не уже 50 Гц – 15 000 Гц (±3 дБ) |
| 3.3.2 | Динамический диапазон | Не менее 90 дБ |
| 3.3.3 | Коэффициент гармонических искажений | Не более 0,5 % |
| 3.4 | Передатчики и микрофоны |  |
| 3.4.1 | Ручной передатчик | Ручной с интегрированным динамическим капсюлем кардиоидной направленности |
| 3.4.2 | Поясной передатчик | Поясной с возможностью подключения головной гарнитуры и петличного микрофона |
| 3.4.3 | Головной микрофон | Головная гарнитура с кардиоидной направленностью |
| 3.4.4 | Петличный микрофон | Петличный микрофон с кардиоидной или всенаправленной диаграммой |
| 3.4.5 | Питание передатчиков | 2 элемента типа AA (алкалиновые или аккумуляторные) |
| 3.4.6 | Время непрерывной работы от батарей | Не менее 8 часов |
| 3.5 | Приёмник |  |
| 3.5.1 | Тип приёмника | Настольный / стоечный (половина рэковой единицы 1/2U) с металлическим корпусом |
| 3.5.2 | Выходы аудио | Не менее 1 × XLR (балансный) + 1 × 1/4" Jack (6,35 мм) несимметричный |
| 3.5.3 | Антенны | 2 съёмные антенны с разъёмами BNC |
| 3.5.4 | Питание приёмника | От внешнего адаптера постоянного тока |
| 3.5.5 | Индикаторы | Светодиодные индикаторы уровня RF-сигнала, аудио и состояния батареи |
| 3.6 | Комплектация и конструктивные требования |  |
| 3.6.1 | Комплект поставки | Приёмник, ручной передатчик с динамическим капсюлем, поясной передатчик, головной микрофон, петличный микрофон, съёмные антенны, блок питания, элементы питания, кейс для транспортировки |

- Медиаплеер

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Медиаплеер (источник аудиофайлов) | Поддерживаемые видео кодеки MPEG1 / 2/4, H.264, AVC, VC1, WMV, RM / RMVB, DivX3 / 4/5/6, Xvid3 / 4/5/6 Поддерживаемые форматы видео RM / RMVB, AVI, TS, M2TS, MTS, MKV, MOV, FLV, DVD-ISO, BD-ISO, MPG, DAT, ASF, TP, TRP, WMV, IFO, SWF, 3GP, EVO, DIVX, MP4, OGM Поддерживаемые аудио форматы MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC, LC-AAC Поддерживаемые форматы изображения JPEG, BMP, GIF, PNG Поддерживаемые форматы субтитров SRT, SMI, SUB, SSA, IDX + SUB Поддерживаемые устройства хранения данных SD / USB-устройство: 2,0 высокая скорость Интерфейс USB, SD CARD, HDMI OUT, коаксиальный выход, AUDIO OUT, I / O, OPTICAL OUT, кнопка Интерфейс, RS-232 Выход HDMI поддержка 1920 * 1080P DC Выходная мощность 12V / 1.5A Цвет корпуса чёрный Датчик движения Обязателен |

Обоснование выбора характеристик и совместимости

- 12-канальный пульт выбран как минимально достаточный для одновременной работы 3 радиомикрофонов + 2–3 проводных микрофонов + источника фоновой музыки.

- Две отдельные радиосистемы (2-канальная + 1-канальная) позволяют независимо работать певцам и ведущему без взаимных помех.

- Радиосистемы подключаются к микшеру по балансным XLR-выходам, а выход микшера — к существующим 2 аудиоколонкам.

Заключение. Таким образом, музейное объединение получит полностью функциональную звуковую систему, позволяющую проводить мероприятия на профессиональном уровне, повысить качество звука, обеспечить мобильность исполнителей и ведущего. Существующие 2 аудиоколонки будут интегрированы в новую систему без дополнительных затрат. Закупка является обоснованной и необходимой для организации культурно-массовых мероприятий. Технические требования сформированы с учётом реальных потребностей музейного объединения и имеющегося оборудования.

Срок поставки (передачи) товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора, по договоренности с Заказчиком доставка может быть осуществлена досрочно.

Место поставки (передачи) товара: 640020, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59, Музей истории города Кургана

Генеральный директор                                                                   А.А. Насырова