ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, оборудования для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 году

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | На​​‍​﻿﻿⁠⁠​​​‌﻿﻿​‍​​‍⁠‍‌‌‍﻿‍﻿⁠‍​⁠‌‌‌​⁠﻿⁠‍﻿‍​‍‍именование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.29.22.110 | Огнетушитель углекислотный |  |  | ✓ |
| 2 | 28.29.22.110 | Огнетушитель порошковый |  |  | ✓ |
| 3 | 28.29.22.110 | Огнетушитель порошковый |  |  | ✓ |
| 4 | 25.72.14.190 | Подставка под огнетушитель П-20 |  |  | ✓ |
| 5 | 25.72.14.190 | Кронштейн для крепления огнетушителя |  |  | ✓ |
| 6 | 25.11.23.119 | Щит пожарный |  |  | ✓ |
| 7 | 25.11.23.119 | Ящик пожарный для песка |  |  | ✓ |
| 8 | 25.73.60.190 | Лом пожарный для пожарного щита | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 9 | 25.99.29.190 | Багор пожарный для пожарного щита |  |  | ✓ |
| 10 | 25.99.29.129 | Лопата штыковая для пожарного щита |  |  | ✓ |
| 11 | 25.99.29.129 | Лопата совковая для пожарного щита |  |  | ✓ |
| 12 | 25.99.29.190 | Ведро пожарное |  |  | ✓ |
| 13 | 13.96.14.195 | Полотнище противопожарное кошма ПП - 300 | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 14 | 31.01.11.129 | Шкаф пожарный ШПК – 310 НЗК |  | ✓ |  |
| 15 | 22.19.30.137 | Рукав пожарный РПК(В)-50-1,0-УХЛ1 |  | ✓ |  |
| 16 | 22.19.30.137 | Рукав пожарный РПК(В) Н/В-50-1.0-У1 |  | ✓ |  |
| 17 | 25.99.29.190 | Ствол ручной пожарный РС-50 А (16) ДУ-50 Ру-20 |  |  | ✓ |
| 18 | 30.20.40.158 | Кран пожарный ДУ-50 КПК 50-1 | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 19 | 30.20.40.158 | Клапан пожарный КПЧП 50-1 | подп. "и" п. 5 |  |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (В, С, Е) | Соответствие ГОСТ Р 51057-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением». Первичное средство тушения загораний горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 10000 В. Вместимость корпуса не менее 6,7 л. Масса заряда двуокиси углерода не менее 5±0,25 кг. Огнетушащая способность по классам пожаров не ниже: модельный очаг класса В – 55 В. Диапазон температур эксплуатации от не более -40 до не менее +50°C. Длина струи огнетушащего вещества не менее 3 м. Рабочее давление в корпусе не менее 5,88 Мпа. Продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 8 сек. Масса брутто огнетушителя не более 16 кг. Величина утечки в год – не более 50 г. Перезарядка огнетушителя не реже - 1 раза в 5 лет. Срок службы огнетушителя не менее 10 лет. | шт | 37 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) (А, В, С, Е) | Соответствие ГОСТ Р 51057-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ). Первичное средство тушения пожаров класса А (твердых веществ), В (горючих жидкостей или плавящихся твердых тел), С (горючих газов), Е (электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В). Масса заряда порошка не менее 5±0,25 кг. Рабочее давление в корпусе, не менее 1,4±0,2 Мпа. Длина струи не менее 3 м. Продолжительность подачи огнетушащего, вещества не менее 10 сек. Огнетушащая способность по классу пожаров: модельный очаг класса А – 2 А; модельный очаг класса В – 70 В. Габаритные размеры, не более - высота - диаметр корпуса: 560*133мм. Вытесняющий газ – воздух. Переосвидетельствование не реже - 1 раза в 5 лет. Срок службы огнетушителя не менее 10 лет. | шт | 58 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-8 (з) (А, В, С, Е) | Соответствие ГОСТ Р 51057-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ). Первичное средство тушения пожаров класса А (твердых веществ), В (горючих жидкостей или плавящихся твердых тел), С (горючих газов), Е (электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В). Масса заряда порошка не менее 8±0,25 кг. Рабочее давление в корпусе, не менее 1,4±0,2Мпа. Длина струи не менее 3 м. Продолжительность подачи огнетушащего, вещества не менее 10 сек. Огнетушащая способность по классу пожаров: модельный очаг класса А - 2А; модельный очаг класса В - 70В. Вытесняющий газ – воздух. Переосвидетельствование не реже - 1 раза в 5 лет. Срок службы огнетушителя не менее 10 лет. | шт | 4 |
| 4 | Подставка под огнетушитель П-20 | Тип- сборная напольная. Материал: металлический лист толщиной не менее 1,0 и не более 1,2 мм, окрашен порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет по стандарту RAL: 3002. Пользовательские характеристики: подставка для надежной фиксации огнетушителей при напольном хранении размером не менее 10 кг. Рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от не более +5 до не менее +45 С с относительной влажностью не более 95%. | шт | 5 |
| 5 | Кронштейн для крепления огнетушителя | Тип: настенный к ОУ, ОП (универсальный). Материал: металлический лист толщиной не менее 1,0 и не более 1,2 мм, окрашен порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет по стандарту RAL: 3002. Пользовательские характеристики: подставка для настенного хранения огнетушителей с нагрузкой не менее 15 кг. Состоит из металлической планки и двух колец, служащих для фиксации баллона. Рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от не более +5 до не менее +45С с относительной влажностью не более 95%. | шт | 44 |
| 6 | Щит пожарный | Комплектуется согласно ГОСТу 12.4.009-83. Тип: открытый (сборно-разборного или каркасного типа). Способ монтажа: настенный. Материал: тонколистовая сталь. Температура эксплуатации: от не более– 40 до не менее+ 45 град. Размер: не менее 1250*1050*60 см. Цвет: красный. | шт | 12 |
| 7 | Ящик пожарный | Ящик для песка металлический (сборно-разборный или каркасный). Объем: не менее 0,3 м3. Крышка -наличие Габариты без упаковки: не менее 850х605х510 мм Материал: каркас металлический из листовой стали. Температурный диапазон хранения: от не более -40 град до не менее +45 град. Цвет: красный. | шт | 24 |
| 8 | Лом пожарный для пожарного щита | Металлический прут крупного сечения (не менее 20 и не более 50 мм), который имеет две рабочие поверхности – а именно: - закругленный крюк; - плоское и прямое основание. Длина: не менее 1,2 м. Цвет: черный. | шт | 8 |
| 9 | Багор пожарный для пожарного щита | Металлический прут с размером сечения: не менее 20 и не более 30 мм. Длина: не менее 2 м. Цвет: черный. | шт | 5 |
| 10 | Лопата штыковая для пожарного щита | Длина: не менее 1,4 и не более 1,8 м. Материал: дерево, металл Цвет рукояти: красный. | шт | 5 |
| 11 | Лопата совковая для пожарного щита | Длина: не менее 1,4 и не более 1,8 м. Материал: дерево, металл Цвет рукояти – красный. | шт | 19 |
| 12 | Ведро пожарное | Форма: конусная. Габаритные размеры: не менее 280 * 380 мм. Объем: не менее 8 литров. Цвет: красный. | шт | 24 |
| 13 | Полотнище противопожарное кошма ПП - 300 | Размер: не менее 1,5*2,0 м. Основное предназначение: для борьбы небольшими возгораниями. Состав: стекловолокно или асбест. Способно выдержать значительные термические воздействия не менее + 300 град. | шт | 37 |
| 14 | Шкаф пожарный ШПК – 310 НЗК | Размер-не менее 650*540*230, ЕВРОручка. Основные характеристики: Тип: навесной закрытый Основное предназначение: для хранения одного пожарного крана. Особые петли на дверцах позволяют им открываться на не менее 180. Материал изготовления: металлический лист толщиной не менее 1,0 и не более 1,2 мм, окрашен порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет по стандарту RAL: 3002. Комплектация: комплектуются навесными глухими дверьми, оборудованными замком. На боковых стенках корпуса выполнены перфорированные отверстия для присоединения оборудования пожарного крана ПК к внутреннему водопроводу здания. Шкафы оборудованы поворотной кассетой для размещения в ней пожарного рукава. | шт | 32 |
| 15 | Рукав пожарный РПК(В)-50-1,0-УХЛ1 Классик | Рукав пожарный - в сборе с головками ГР-50ал и стволом РС-50,01ал, Вид рукава: напорный. Тип головки: рукавная (ГР 50 А). Материал: текстиль или полиэфирное штапельное волокно с полимерным покрытием внутри. Длина рукава: не менее 20 м. Диаметр присоединения: не менее 2". Диаметр условного прохода: не менее 50 мм. Максимальное рабочее давление: не менее 1 Мпа. Максимальная рабочая температура: не менее 45°C. Подробная комплектация: рукав напорный не менее 50 мм, головка гр-50А и ствол РС-50,01А (навязанный на рукаве). Цвет товара: белый. Ширина: не менее 5 см. | шт | 13 |
| 16 | Рукав пожарный РПК(В) Н/В-50-1.0-У1 | с головками ГР-50А-наличие Внутренний диаметр, мм не менее 51 ± 2. Длина рукава в скатке, м не менее 20 ± 1. Комплектация: головка ГМ-50 А. Рабочее давление: не менее 1,0 МПа. Испытательное давление: не менее 1,25 МПа. Разрывное давление: не менее 2,05 МПа. Температура хрупкости покрытия: не ниже – 50°С. Материал рукава: текстиль или полиэфирное штапельное волокно с полимерным покрытием внутри. | шт | 13 |
| 17 | Ствол ручной пожарный РС-50 А (16) ДУ-50 Ру-20 | Тип: пожарный, рукавный. Материал: алюминий. Условный диаметр: не менее 500 мм. Диаметр выходного отверстия: не менее 13 мм. Рабочее давление: не менее 0,4 и не более 0,6 мПа. | шт | 4 |
| 18 | Кран пожарный ДУ-50 КПК 50-1 | Прочная и надежная конструкция из чугуна и алюминиевого сплава. Внутренняя резьба не менее 2" для подключения к трубопроводу противопожарного водопровода. Цапковое соединение с наружной резьбой для простого и быстрого крепления напорного рукава. Тип: кран пожарный угловой. Условный диаметр: не менее 500 мм. Материал: чугун. Угол отвода: не менее 125 градусов. Давление: не менее 1,6 мПа. Тип соединения: муфта/цапка. Цвет: красный. | шт | 2 |
| 19 | Клапан пожарный КПЧП 50-1 | муфта – цапка. - диаметр условного прохода (Ду): не менее 50 мм. - рабочее давление: не менее 1,6 Мпа. - материал корпуса: чугун. - тип соединения: муфта с одной стороны и цапка с другой. Применение: клапан пожарный чугунный прямой КПЧП 50-1 Ду 50 1,6 МПа муфта - цапка используется в системах внутреннего противопожарного водопровода для быстрого и надежного подключения пожарных рукавов к водопроводной сети. | шт | 5 |

2. Место поставки:184606 Мурманская область г. Североморск, ул. Советская, д.18, оф. 106, ПУ №1

3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 14 рабочих дней. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара по согласованию с Заказчиком.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.