ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по инcтpvмeнтaльнo-визvaльнoмy обследованию дымовых трvб для нужд ООО «Калужская энергосетевая компания»

ОКП⁠‌​‍​‌‌​‌﻿​​​‌﻿​‌‌‍﻿‍﻿‍‌‌﻿⁠⁠​​​‌​‌‍​​​‌‌​﻿‌﻿Д2- 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

- Описание предмета закупки

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений н требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование мероприятия | Оказание услуг по инструментально-визуальному обследованию дымовых труб |  |  |  |
| 2. | Заказчик | Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» Юридический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, оф. 1 Фактический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, оф. 1 Контактное лицо: Жидков Дмитрий Георгиевич Контактный телефон: 8(48438) 4-27-40 приемная Электронная почта: secretar@oookesk.ru |  |  |  |
|  | Вид оказываемых услуг | Инструментально-визуальное обследование дымовых труб |  |  |  |
|  | Цели оказания услуг по инструментально-визуальному обследованию дымовых труб | Определение действительного технического состояния дымовых труб и оценка возможности их дальнейшей эксплуатации; выработка рекомендаций по ремонту и эксплуатации дымовых труб (по необходимости); определение срока следующих обслуживаний дымовых труб. |  |  |  |
| 2. Место расположения объекта и краткая характеристика сооружения |  |  |  |  |  |
| 2.1 Место расположения объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная «Коммунальная», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |
| 2. Котельная «Зеленая», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Зеленая,д.35 |  |  |  |  |  |
| 2.2 Перечень сооружений, подлежащих техническому обследованию |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг, адрес |  | Техническая характеристика объекта | Ед. изм. | Кол-во |
| 2.2.1 | Инструментально-визуальное обследование дымовых труб котельной «Коммунальная» по адресу Калужская обл., Боровский м.о, г. Балабаново, ул. Коммунальная |  | Диаметр металлические дымовых труб: 350/250 мм. Длина металлических дымовых труб: 6,235 м. | Шт |  |
| 2.2.2 | Инструментально-визуальное обследование дымовых труб котельной «Зеленая» по адресу Калужская обл., Боровский м.о, г. Балабаново, ул. Зеленая, д.35 |  | Диаметр металлические дымовых труб: 820/804 мм. Длина металлических дымовых труб: 18 м. | Шт | 1 |
| 3. Требования и исходные данные: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Инструментально визуальному обследованию металлической дымовой трубы |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Состав (перечень) 1.Анализ имеющейся технической, исполнительной и оказываемых услуг эксплуатационной документации по сооружению; - Предварительный осмотр дымовых труб и их конструкций; - Обследование технического состояния основания и фундамента; - Обследование конструкций дымовых труб; - Выявление дефектов, повреждений конструкций; 6. Определение причин появления дефектов, повреждений конструкций; |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 7.Исследование прочностных характеристик строительных материалов методом неразрушающего контроля; 8.Обработка материалов полученных в ходе испытаний строительных материалов методом неразрушающего контроля; 9. Определение крена дымовой трубы; 10. Составление технического отчета по результатам обследования; 11. Выдача рекомендаций по ремонту конструкций (при обнаружении дефектов); 12. При обнаружении мест возможного обрушения конструкций ставить в известность заказчика. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 |  | Исходная документация |  |  | Техническое задание на оказание услуг Техническая и эксплуатационная документация |  |
| 3.1.3 |  | Использование |  |  | Основные нормативные документы: |  |
|  |  | нормативных документов |  |  | - Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов |  |
|  |  |  |  |  | теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; |  |
|  |  |  |  |  | 2. CП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения |  |
|  |  |  |  |  | технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и |  |
|  |  |  |  |  | вентиляционных труб». |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №1 lб-ФЗ «О |  |
|  |  |  |  |  | промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  |
|  |  |  |  |  | 4. Федеральные нормы и правила в области промышленной |  |
|  |  |  |  |  | безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной |  |
|  |  |  |  |  | безопасности», утверждённые приказом Ростехнадзора |  |
|  |  |  |  |  | от 20 октября 2020 г. №420. |  |
|  |  |  |  |  | 5. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и |  |
|  |  |  |  |  | мониторинга технического состояния». |  |
| 3.1.4 |  | Требования к |  |  | Безопасность оказания услуг должна соответствовать требованиям |  |
|  |  | Безопасности оказания услуг |  |  | следующих документов: 1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. |  |
|  |  |  |  |  | «Общие требования»; |  |
|  |  |  |  |  | 2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. |  |
|  |  |  |  |  | «Строительное производство» |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федеральные нормы и правила в области промышленной |  |
|  |  |  |  |  | безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной |  |
|  |  |  |  |  | безопасности" (приказ Федеральной службы по экологическому, |  |
|  |  |  |  |  | технологическому и атомному надзору he 420 от 20.10.2020, ред. от |  |
|  |  |  |  |  | 13.04.2022г); |  |
|  |  |  |  |  | 4. CП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных |  |
|  |  |  |  |  | конструкций зданий и сооружений (Постановлением Госстроя РФ от |  |
|  |  |  |  |  | 21.08.2003 № 153); |  |
|  |  |  |  |  | 5. «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |  |
|  |  |  |  |  | утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N. |  |
|  |  |  |  |  | 1479; |  |
|  |  |  |  |  | 6. При проведении работ на высоте - руководствоваться требованиями |  |
|  |  |  |  |  | «Правил по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда |  |
|  |  |  |  |  | России от 16.11.2020 № 782н); |  |
|  |  |  |  |  | 7. «Правила обеспечения работников средствами индивидуальной |  |
|  |  |  |  |  | защиты и смывающими средствами" (Приказ Минтруда России от |  |
|  |  |  |  |  | 29.10.2021 № 766н "Об утверждении). |  |
| 3.1.5 |  | Специальные требования |  |  | Диагностические организации должны иметь: наличие аттестованного персонала; наличие программ и методик испытаний; наличие необходимого оборудования, вспомогательных средств и техники; наличие свидетельств о поверке средств измерений; наличие средств защиты Исполнитель должен иметь: |  |
|  |  |  |  | лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; свидетельства о допуске к выполнению услуг (разрешения Ростехнадзора, CPO или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов). |  |  |
| 3.1.6 |  | Описание конечного результата оказываемых услуг |  | Результатом проведения обследования является технический отчет в письменной форме, которое подписывается руководителем организации, проводившей обследование, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении обследования. Исполнитель должен осуществлять учет выданных заключений и хранить их копии. Технический отчет должен содержать: - титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; - вводную часть, включающую: - указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие, которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; сведения об Исполнителе (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер); - сведения об экспертах, принимавших участие в проведении обследования (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта); - наименование объекта обследования; - данные о Заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма); - цель обследования; - сведения о рассмотренных в процессе обследования документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации; - краткую характеристику и назначение объекта обследования; - программы и методики проведения испытаний, инструментальных измерений; - результаты проведенного обследования со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности; - выводы заключения обследования; - приложения; - сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования. По результатам экспертизы технического устройства в техническом обследовании должны дополнительно приводиться сведения о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей |  |  |
|  |  |  |  |  | безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. Заказчику выдается технический отчёт по инструментально-визуальному наружному и внутреннему обследованию дымовой трубы: - на бумажном носителе по каждому объекту в 2 экземплярах. Подписи ответственных лиц на титульных листах заверенные печатью организации, выполняющей техническое обследование и инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование; -на электронном носителе (в формате программы «MS Word», «.doc» в 1 экз., в формате программы «Adobe Reader», «.pdf» с электронными подписями ответственных лиц в 1 экз.). Заключения по результатам технического диагностирования должны быть завизирован инспектором Приокского управления Ростехнадзора. |  |
| 3.1.7 |  | Срок оказания услуг |  |  | С момента подписания договора до 31.12.2026 года |  |