Техническое задание

на выполнение работ по лесопатологическому ‍‍‌​⁠‌⁠‍‍‍‌﻿﻿⁠﻿‌‌⁠​‍​​⁠‌‍‌‌​‌‍‍‍​‍⁠⁠⁠​﻿⁠⁠‍‍‌обследованию лесных насаждений на территории Енисейского лесничества Красноярского края

ОКПД 2: 02.40.10.116 Услуги по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мониторингу

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Выполнение работ по проведению наземного инструментального лесопатологического обследования с целью получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесных насаждений, произрастающих на территории Енисейского лесничества |
| 2. | Цель оказания работ | - точное определение границ повреждения лесного участка, площади погибших или поврежденных лесных насаждений (площадь определяется в государственной информационной системе «ЛесфондGEO»); - оценка текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологического (степень повреждения, поражения болезнями и вредными организмами) состояния лесного участка; - назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов (санитарно-оздоровительных мероприятий). |
| 3. | Информация о заказчике | КГБУ «Енисейское лесничество» 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 6а. Тел.: 8 (39195) 2-30-68, 2-24-71 E-mail: lesenis@yandex.ru |
| 4. | Место оказания работ | Енисейское участковое лесничество КГБУ «Енисейское лесничество» на площади 1097,12 га инструментальным способом. Полный перечень кварталов, выделов, в которых необходимо проведение ЛПО приведен в Приложении 1 к данному техническому заданию. |
| 5. | Срок оказания работ | Срок (график) выполнение работ: с даты заключения Договора до 15 июля 2026 года. Отдельных этапов выполнения работ не предусмотрено. |
| 6. | Требования к оказываемым работам | 6.1 Лесопатологическое обследование насаждений включает в себя: - определение причин повреждения (или) гибели лесных насаждений, виды фитопатогенов определяются методом ДНК анализа; - определение местоположения и границ поврежденных лесных участков; - определение средних таксационных характеристик участка; - определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений; - распределение деревьев по категориям состояния, в процентах от запаса древесины; - назначение санитарно-оздоровительных мероприятий; - определение средневзвешенной категории санитарного состояния насаждения; - назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. 6.2. Работы проводятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов лесного законодательства, сопровождающих Федеральный закон № 455-ФЗ: 1. «Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (утвержден Министерством природы России 09.11.2020 г. № 910, зарегистрирован Минюстом РФ 18.12.2020 г. № 61584); 2. «Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены приказом Министерства природы России 09.11.2020 г. № 912 зарегистрирован Минюстом РФ 16.12.2020 г. № 61509); 3. "Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах" (Приложение 1 к приказу Министерства природы России от 06.09.2016 г. № 457); 4. «Правила санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2047). 6.3. Результаты работ: 6.3.1. Работы выполненные в соответствии с требованиями гл. IV Порядка проведения ЛПО. По результатам ЛПО составляется акт лесопатологического обследования, в которых указываются: - процент выборки деревьев по категориям санитарного состояния; - полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке; - назначенные мероприятия; - состояние насаждения, - причины повреждения и (или) гибели лесных насаждений. К актам проведенного инструментальным (детальным) способом лесопатологического обследования, прилагаются ведомости перечета деревьев, абрис участка леса и материалы фотофиксации, выполненные в соответствии с п. 53 и 54 приказа Минприроды РФ от 09.11.2020 г. № 910. 6.3.2. Работы считаются выполненными после того, как: -Акт ЛПО размещается во ФГИС ЛК; -Акт ЛПО утверждается министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. 6.4. Квалификационные ограничения - согласно ст. 2 гл. 1 Порядка проведения ЛПО к проведению лесопатологических обследований не допускаются лица, не имеющие профессиональной подготовки по одной из следующих специальностей «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Лесное дело», «Лесоинженерное дело» либо опыта работы в лесной отрасли (проведения лесопатологических обследований) не менее трех лет; 6.5. ЛПО инструментальным способом должно проводится с использованием следующего оборудования и техники: полнотомера Биттерлиха, высотомера, рулетки, мерной вилки, GPS навигатора, планшетного компьютера, возрастного бурава, буссоли, резистографа, автомобиля повышенной проходимости, снегохода или снегоболотохода. 6.9. Исполнитель обязан: Оказывать работу с соблюдением системы стандартов безопасности труда и правил техники безопасности. |

Приложение к ТЗ

| Участковое лесничество (колхоз, совхоз, урочище) | Квартал | Выдел | Площадь, га | Основание для внесения в план | Признаки повреждения | Вероятная причина повреждения | Оптимальные сроки обследования | Примечание (указывается инструментальное или визуальное ЛПО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Енисейское | 1189 | 10 | 52,0 | Листок сигнализации | Отработано более 3/4 окружности ствола (614) | Полиграф уссурийский (531) | апрель-июль | Инструментальное ЛПО |
|  | 1278 | 21 | 23,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1279 | 23 | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1280 | 11 | 22,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1281 | 9 | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1284 | 2 | 95,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1283 | 15 | 11,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1283 | 17 | 28,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1185 | 8 | 42,92 |  |  |  |  |  |
|  | 1186 | 11 | 144,69 |  |  |  |  |  |
|  | 1187 | 16 | 66,54 |  |  |  |  |  |
|  | 1188 | 3 | 37,07 |  |  |  |  |  |
|  | 1189 | 1 | 19,21 |  |  |  |  |  |
|  | 1189 | 5 | 89,38 |  |  |  |  |  |
|  | 1189 | 6 | 29,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1189 | 8 | 45,09 |  |  |  |  |  |
|  | 1189 | 11 | 138,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1241 | 2 | 32,56 |  |  |  |  |  |
|  | 1241 | 14 | 68,58 |  |  |  |  |  |
|  | 1242 | 2 | 11,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1242 | 5 | 19,54 |  |  |  |  |  |
|  | 1242 | 8 | 17,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1242 | 10 | 27,57 |  |  |  |  |  |
|  | 1243 | 3 | 26,55 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1097,12 |  |  |  |  |  |