Техническое задание

на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в соответствии с требованиями методических рекомендаций по оснащению объектов,

системой распознавания лиц

ОКПД2- 43.29.19.190 - Работы монтажные прочие, не включенные в другие гру​⁠⁠​​﻿﻿‌‍‌‍⁠‍﻿⁠﻿﻿‌﻿‌​﻿​﻿​﻿‌⁠‍﻿﻿​‍‍⁠‍​​​‍⁠‌‌​ппировки

Наименование предмета закупки: на выполнение по монтажу системы видеонаблюдения в соответствии с требованиями методических рекомендаций по оснащению объектов, системой распознавания лиц.

Единица измерения – условная единица. Количество – 1 усл. ед.

Места выполнения работ: г. Челябинск, ул. Воровского, д.6, ТРК Урал, совместно именуемые Объекты.

Период выполнения работ: с момента заключения договора в течение 50 (пятидесяти) календарных дней. Допускается досрочное исполнение обязательств по выполнению работ Подрядчиком.

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.40.33.111 | Видеокамера |  | ✓ |  |
| 2 | 31.01.11.160 | Коммутационный шкаф Релион |  | ✓ |  |
| 3 | 27.32.13.154 | Кабель «Витая пара» Utp 4PR CAT5e |  | ✓ |  |
| 4 | 27.12.40.000 | Коробка монтажная LTV-BMW-JB-U2 |  |  | ✓ |
| 5 | 27.33.14.000 | кабель-канал |  |  | ✓ |
| 6 | 27.90.12.120 | Крепеж для трубы гофрированной |  |  | ✓ |
| 7 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная |  |  | ✓ |

Требования к выполняемым работам и поставляемым товарам:

| 1 | Технические и функциональные характеристики работ | Подрядчик осуществляет выполнение работ по настоящему Техническому заданию в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по оснащению торговых объектов (территорий), расположенных на территории Челябинской области, системой видеонаблюдения, утвержденных Губернатором Челябинской области 28.08.2025 г. (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию). 1. Состав работ: 1. Монтаж системы видеонаблюдения: - подводка инженерных коммуникаций - установка монтажных комплектов - установка камер и расположение обзора в соответствии с планом и методическими рекомендациями 2. Пуско-наладочные работы: - запуск системы в работу, с проверкой корректности передачи данных и соответствия требованиям методических рекомендаций, корректировка и настройка оборудования - обучение и инструктаж эксплуатирующего персонала - уборка мусора 3. Приемка результатов выполненных работ по договору производится путем подписания Сторонами акта выполненных работ. При приемке производится: 1. Запуск смонтированной системы видеонаблюдения с проверкой корректности передачи данных в систему «Безопасный город». 2. Проверка смонтированного оборудования на соответствие требованиям методических рекомендаций. 3. Согласование Подрядчиком результатов выполненных работ с представителями государственных органов (МВД, ФСБ) с подписанием акта согласования результатов работ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Условия выполнения работ | Качество, результат выполненных работ и поставленного товара, их безопасность должны соответствовать требованиям действующего законодательства, принятых в соответствии с ним нормативных документов и условиям договора. Все выполняемые в рамках настоящего Технического задания работы должны соответствовать требованиям: - Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69−ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»; - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004−91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 53246-2025 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования; - ГОСТ 34.201-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем"; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; СП134.13330.2022 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"; - Методических рекомендаций по оснащению торговых объектов (территорий), расположенных на территории Челябинской области, системой видеонаблюдения, утвержденных Губернатором Челябинской области 28.08.2025 г.; - других документов и правовых актов, регламентирующих данную отрасль. Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы на Объектах, должны соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режимов, действующих на Объектах. |  |  |  |
| 3 | Требования к выполнению работ | - При выполнении работ должны соблюдаться все технологические требования, необходимые операции при выполнении каждого вида работ, исключающие возникновения дефектов при эксплуатации. - В случае необходимости проведения работ повышенной опасности, производить такие работы только после оформления наряда-допуска. - Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения Работ обеспечиваются Подрядчиком своими силами и за свой счет. Подрядчик самостоятельно и за свой счёт закупает необходимые для производства монтажа оборудования, изделия и расходные материалы, крепежную фурнитуру, осуществляет их доставку, погрузку и разгрузку, ежедневно выполняет уборку рабочего места, вывоз образовавшегося мусора во время оказания услуг. - Подрядчик обязан направить на объект квалифицированных работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой в соответствии с действующим законодательством. - В местах проведения работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность и работоспособность действующих инженерных коммуникаций. - Шумные работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями Закона Челябинской области от 02.06.2010г. № 584-ЗО «Об административных правонарушениях». - Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объекты в целях осуществления контроля за ходом проведения работ. - Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком и (или) организацией, представляющей интересы Заказчика. - В связи с проведением Работ на действующих Объектах, места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами и пленкой (или баннерами) от попадания пыли. - При выполнении работ Подрядчиком не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и мест общего пользования. Подрядчик ежедневно после завершения работ своими силами и (или) за счет собственных средств производит уборку помещений, используемых коридоров и лестничных клеток. Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. - Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе демонтажных работ, для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. Возвратные материалы остаются в распоряжении Подрядчика. - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчика об окончании работ, Подрядчик производит уборку помещений, в которых выполнялись работы, вывоз мусора, собственного оборудования и инструментов, используемых при выполнении ремонтных работ на Объектах. - В соответствии с требованиями Договора Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию и Акт сдачи-приемки выполненных работ. Комплект отчетной документации должен включать: - счет; счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС) и(или) передаточный документ (акт); - эксплуатационную и (или) техническую документацию на установленное оборудование; - паспорта и сертификаты на применяемые материалы; - документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора; - акты освидетельствования скрытых работ. Все акты освидетельствования скрытых работ передаются вместе с материалами фотофиксации. Исполнитель вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете. - Гарантия качества на выполненные работы предоставляется Подрядчиком на весь объем работ и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме. |  |  |  |
| 4 | Характеристики поставляемого товара | Наименование товара | Технические и функциональные (потребительские свойства) характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
|  |  | Видеокамера 5 MP, f = 2.7 - 14 мм IP LTV-3CND50-M2714 | Матрица: 1/2.7", progressive scan, CMOS, Разрешение: 5 Мп, Тип объектива: вариофокальный, моторизованный, Фокусное расстояние: f=2.7–14 мм, ИК-подсветка: встроенная (до 50 м, Smart IR) ROI, антитуман, Детекция движения (до 4 зон), Класс защиты: IP66/IP67, IK10, Рабочая температура: -50 °C…+60 °C, Антивандальное исполнение. Углы обзора по горизонтали 114.8°-31.3° Углы обзора по вертикали 57.8°-17.4° Протоколы: IPv4;IPv6;IGMP;ICMP;ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; SSL/TLS; 802.1x; SNMP; PPPoE | шт. | 28 |
|  |  | Коммутационный шкаф Релион | Характеристики корпуса шкафа: степень защиты от пыли и влаги не ниже IP66 Корпус устойчив к коррозии Габариты (без учета кабельных вводов): не более 600 х 450 х 300 мм Климатическое исполнение не хуже У1 Класс ударопрочности: не ниже IK10; Кабельные вводы на нижней стороне корпуса: не менее 10 шт. Отдельный отсек для батарей источника бесперебойного питания с нагревательным элементом и термостатом Качественные характеристики установленного коммутатора: Тип: управляемый, L2 Тип передачи данных: Ethernet Количество записей MAC: не менее 8192 Коммутационная матрица: не менее 5 Гбит/с; Скорость коммутации: не менее 10 Mpps; Uplink-порты: не ниже 1000Base-X с интерфейсом SFP либо SFP+: не менее 2 шт.; Поддержка 802.1Q Tagged VLAN, Port Based VLAN, VLAN Trunking; Порты для подключения камер ПВН не ниже 100Base-Tx с разъемом RJ-45 с поддержкой PoE не менее 8 шт. Стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at; Максимальная мощность на порт: не менее 30 Вт; Бюджет мощности PoE для камер ПВН: не менее 240 Вт; Электропитания коммутационного шкафа: Тип питания AC ~ 230V однофазное Максимальная потребляемая мощность не более 450Вт Источник бесперебойного питания: Емкость аккумуляторной батареи (АКБ) не менее 12 А*ч Количество АКБ не менее 2 шт. Грозозащита в наличии, соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5-99 (не ниже) Характеристики оптического кросса: Тип адаптера оптического кросса: SC Количество мест под адаптер оптического кросса: не менее 8 | шт. | 3 |
|  |  | Кабель «Витая пара» Utp 4PR CAT5e | cat 5e, 4 пары медный, негорючий, тип оболочки LSZH, Диаметр жилы, мм 0,51 | м | 1890 |
|  |  | Коробка монтажная LTV-BMW-JB-U2 | Алюминий, размеры 144.8 x 40 мм | шт. | 28 |
|  |  | кабель-канал | серый RAL 7035 2-й замок в п/э 20х10, 2,0 м | шт. | 35 |
|  |  | Крепеж для трубы гофрированной | Для ПВХ, 20мм | шт. | 800 |
|  |  | Труба гофрированная | ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | м | 800 |
| 5 | Требования к качеству товара | Необходимые для выполнения работ по материалы и оборудование поставляются силами и за счет средств Подрядчика. Товар должен быть новым и иметь заводскую упаковку. Товар должен соответствовать техническим характеристикам и требованиям безопасности, установленным законодательством и нормативными актами, настоящим техническим заданием. Товар должен иметь сертификат соответствия и гарантийный талон (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией соответствия). Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы, оборудование должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме. Поставляемый товар должен иметь паспорта качества и/или технические паспорта и/или акты технической годности продукции, прикладываемые непосредственно к конкретному товару, на ранее произведенную продукцию и/или сертификаты соответствия официального дистрибьютора при добровольной сертификации и/или иные документы, подтверждающие качество. Подрядчик несет всю полноту ответственности за качество поставляемого Товара. Замена бракованных Товаров осуществляется за счет средств Подрядчика. |  |  |  |
| 6 | Требования к упаковке, отгрузке товара | Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Упаковка должна быть целостной, не иметь повреждений. |  |  |  |
| 7 | Параметры эквивалентности | Не применяются |  |  |  |
| 8 | Требования к результатам | Результатом выполненных работ является функционирующие интегрированные в систему «Безопасный город» Системы видеонаблюдения на Объектах Заказчика. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика/приемочная комиссия подтверждает или не подтверждает работоспособность системы видеонаблюдения в рамках, оговоренных в настоящем Техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий, параметры смонтированной системы видеонаблюдения должны быть приведены в соответствие с данными пунктами настоящего Технического задания. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется по готовности Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документа о приемке и предоставления Подрядчиком подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ и всей документации, перечисленной в пп. 14. п.3. Технического задания, а также технической документации на Оборудование, предусмотренной законодательством РФ и производителями (руководство по эксплуатации, сертификаты соответствия/декларации о соответствии, лицензии на программное обеспечение и т.п.). В случае обнаружения недостатков в работе смонтированных систем видеонаблюдения на Объектах, Заказчик представляет письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием недостатков и срока их устранения. Срок исправления недостатков - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа. |  |  |  |

Приложения:

- Методические рекомендации.