ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. | Наименование объекта закупки: Аэродромный источник питания |
| --- | --- |
| 2. | Наименование и количество поставляемого Товара: Аэродромный источник питания – 1 (один) комплект |
| 3. | Требуемые характеристики Товара и его комплектность: Год выпуска – не ранее 2025 года, изделие 1-ой категории, паспорт оригинал Тип источника электропитания- комбинированный, Тип исполнения - мобильный, Электропитание-3L+PE (380В 50Гц), Кабель питания- 20 м, Тип разъёма-ССИ-034, Климатическое исполнение: от -40 до +40; Напряжение АС (400Гц)- 115/200В (3L+N), Номинальная мощность-15кВА, Количество отходящих фидеров- 1, мощность - 15 кВА, Кабель АС-20м, Тип разъёма-ШРАП-400; НапряжениеDC- 28,5В, Номинальный ток- 400А, Перегрузка- 700А в течение 30 сек, -1200А в течение 5 сек., Коэффициент пульсации- 1%, не более, Количество отходящих фидеров- 1, Кабель DC- 8 м, Тип разъёма - ШРАП-500 Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, установленным в технической документации заводом-изготовителем. |
| 4. | Необходимые нормативные требования к закупаемому Товару: Товар должен быть изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией завода-изготовителя и годным к эксплуатации, иметь оригинал паспорта, оформленный заводом-изготовителем, с Разделом 5 «Свидетельство о приёмке» с подписями и печатями ответственных лиц. Товар должен быть аутентичным и соответствовать требованиям «Методики оценки аутентичности компонентов ВС» № 24.10-1996ГА (2-я редакция). Завод-изготовитель Товара должен иметь действующие сертификаты и лицензии уполномоченных органов в области разработки, производства и ремонта авиационной техники (Росавиации, Минпромторга России). |
| 5. | Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в заводской таре и упаковке, согласно техническим условиям завода-изготовителя. Поставщик обязуется обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. |
| 6. | Требования к перечню документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Товар должен технических условий, установленных законодательством Российской Федерации. С Товаром должны поступить следующие документы: -Упаковочный лист -Паспорт изделия - Техническая документация -Товарная накладная по форме УПД-1 -Счёт-фактура |
| 7. | Иные требования к поставке Товара и его статусу как объекта (товара): Товар на момент поставки должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. |
| 8. | Требования к гарантийным срокам: Гарантийный ресурс и срок службы согласно ресурсам и срокам, прописанным в паспорте заводом-изготовителем. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара при условии соблюдения Покупателем условий и правил эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации, в пределах установленных гарантийных ресурсов и сроков службы. При обнаружении недостатков в поставляемом Товаре в период гарантийного срока Поставщик в течение 30 дней с момента получения возвращённого Товара за свой счёт производит замену на Товар надлежащего качества или устраняет выявленные дефекты, если не докажет, что дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил пользования, хранения и перевозки Товара. |
| 9. | Требования к месту и срокам поставки Товара: Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика до транспортной компании ООО «Деловые Линии» в г. Архангельск, силами Поставщика за счёт Покупателя. Срок поставки Товара – не позднее 1 декабря 2026 года, при наличии подписанного Договора обеими Сторонами, с возможностью досрочной поставки |
| 10. | Состав цены договора: Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе: стоимость тары, упаковки, маркировки, налоги, сборы и иные платежи, необходимые для выполнения обязательств по Договору. |