Техническое задание

на пост﻿﻿‍‌‌‌﻿‍‌﻿‌﻿⁠‍‌⁠​﻿﻿⁠‍‍⁠﻿⁠​‌﻿﻿‌⁠‌‌⁠‌‌‌‍﻿​​‌‌​авку плиты перекрытия камер ВП и блока фундаментального ФБС

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плита ВП 28-18 | Маркировка ВП 28-18: ВП – верхняя плита (плита перекрытия); 28- выраженная в дециметрах длина изделия; 18- выраженная в дециметрах ширина изделия; Стандарт: ГОСТ 25192-82 Серия РК 2303-86 Длина – 2820 мм Ширина – 1800 мм Высота – 220 мм Диаметр отверстия – 700 мм Вес – 2520 кг Геометрический объем изделия – 1,117 м3 Объем бетона – 0,925 м3 Марка бетона В(М) – В22,5 (М300) Морозостойкость (F) – F75 Влагостойкость (W) – W4 Класс стали – А-III, АI, Вр-I | шт | 3 |
|  | Плита ВП 28-12К | Маркировка ВП 28-18: ВП – верхняя плита (плита перекрытия); 28- выраженная в дециметрах длина изделия; 18- выраженная в дециметрах ширина изделия; Литера «К» - наличие опорных выступов на нижней плоскости плиты перекрытия Стандарт: ГОСТ 25192-82 Серия РК 2303-86 Длина – 2820 мм Ширина – 1200 мм Высота – 220 мм Диаметр отверстия – без отверстия Вес – 1820 кг Геометрический объем изделия – 0,744 м3 Объем бетона – 0,74 м3 Марка бетона В(М) – В22,5 (М300) Морозостойкость (F) – F75 Влагостойкость (W) – W4 Класс стали – А-III, АI, Вр-I | шт | 3 |
|  | Блок ФБС 24-4-6 Т | ФБС – фундаментный блок сплошной; 24 – длина, указывается в дц.; 4 – ширина, указывается в дц.; 6 – высота, указывается в дц. Т- тяжелый бетон Длина – 2380 мм Ширина – 400 мм Высота – 580 мм Вес – до 1300 кг Стандарт: ГОСТ 13579-78 Объем бетона: 0,55 м3 Геометрический объем: 0,5522 м3 Марка бетона - М100 (класс прочности — В7,5) Водонепроницаемость - W-4 Морозостойкость - F-75 | шт | 36 |
|  | Блок ФБС 9-6-3 Т | ФБС – фундаментный блок сплошной; длина — 9 дм, ширина — 6 дм, высота — 3 дм. Т- тяжелый бетон Стандарт: ГОСТ 13579-78 Длина – 880 мм Ширина – 600 мм Высота – 280 мм Вес – до 370 кг Марка бетона - М100 (класс прочности — В7,5) Морозостойкость - F100 Водонепроницаемость - W4 | шт | 6 |

2. Место поставки: Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика до адреса: Красноярский край, Северо-Енисейский мо, гп Северо-Енисейский ул. Карла Маркса 49 А.

3. Срок поставки: Поставка товара должна быть осуществлена в течении 15 рабочих дней с момента заключения Договора с возможностью досрочной поставки.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.