Приложение №1

к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топливно-энергет⁠‍⁠‍﻿​⁠⁠‍‍‌⁠‍​⁠​⁠‌﻿﻿⁠‍‍﻿​​​⁠⁠​‍﻿⁠‍‌‍⁠‍⁠‍‍﻿‍‌ических ресурсов

для нужд ООО «Энергия» на 2026-2027 г.г.

1. Объект закупки:

| ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 19.20.21.335 | Дизельное топливо арктическое |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | Соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» Экологический класс: К5 (в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту») Либо вид: I, II или III. Массовая доля серы, не более: 10 мг/кг Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже: 30 °C Цетановое число, не менее: 47,0 Смазывающая способность, не более: 460 мкм Предельная температура фильтруемости, не выше минус 44 °C Тара (упаковка): Наливом | тонн | 600 |

2. Место поставки товаров: РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, село Хатанга, склад ГСМ ООО «Энергия», юго-восточная часть села Хатанга, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен склад ГСМ 84:05:0020205:25.

3. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения договора по «30» августа 2026 г.

4. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.