ТЕХНИЧЕСКОЕ​​﻿‌‍‍​‌‌﻿﻿﻿﻿⁠⁠‍‌﻿‍‍⁠⁠‌​⁠‌​​‍‍‌⁠‍‌‌‌‌‌﻿⁠﻿‌‌﻿ ЗАДАНИЕ

на поставку конвекционной печи для нужд МАУ ДСОЛ "Виктория"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.93.15.120 | Печь конвекционная | подп. "и" п. 5 |  |  |
|  | 31.09.11.190 | Подставка ПК-6-6/4 | подп. "и" п. 5 |  |  |
|  | 28.29.12.110 | Умягчитель воды |  | ✓ |  |
|  | 25.99.12.112 | Противень для выпекания ПДВ |  | ✓ |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь конвекционная Abat КЭП-6 | Установка настольная Подключение 380 В Количество уровней 6 Расстояние между уровнями 80 мм Тип и размер гастроемкостей и противней 600х400 мм Управление электромеханическое Температурный режим 270 °С Пароувлажнение Подключение к воде Ширина 895 мм Глубина 865 мм Высота 830 мм Конвекционная печь предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления и разогрева блюд из мяса, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками. Корпус, внутренняя поверхность и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Особенности: Смотровое окно с двойным жаропрочным остеклением с воздушной прослойкой позволяет следить за процессом приготовления Внутренняя подсветка 2 реверсивных вентилятора Таймер Аварийный термовыключатель для защиты от перегрева (свыше 320 °С) Скругленные углы камеры облегчают чистку Дополнительные характеристики: Мощность: Потребляемая печи: не более 15,85 кВт Электродвигателей вентиляторов: 2х250=500 ВТ ТЭНов: 5 кВт Лампа освещения: 2х 0,025 кВт Время разогрева камеры до 240 °С: 8 мин. Расход энергии для поддержания температуры +240°С: 2,0 кВт Диаметр вентилятора: 200 мм Количество ТЭНов: 2 Уровень звуковой мощности: 80 дБА Максимальная загрузка на противень: 4 кг Максимальное давление воды на входе:100 К Па Освещенность в камере печи: 150 ЛК | 1 шт |
| 2 | Подставка ПК-6-6/4 | Материал каркаса нерж. сталь Тип подставки открытый Назначение под конвекционную печь Количество рядов направляющих 1 Тип гастроемкости противни 600x400 мм Количество уровней направляющих 6 Ширина 840 мм Глубина 700 мм Высота 760 мм Описание Подставка Abat ПК-6-6/4 используется совместно с конвекционными печами КЭП-6 на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками. Конструкция разборная, выполнена из нержавеющей стали. Дополнительные характеристики: Допустимая нагрузка: 200 кг Вместимость гастроемкостей: 6х 600х400 мм | 1 шт |
| 3 | Умягчитель воды | ионообменный фильтр, который нейтрализует соли жесткости (кальций и магний) Объем катионообменной смолы: 8,4 литра. Скорость протока (макс. расход): до 1000 литров в час. Рабочее давление в сети: от 1 до 8 бар. Температура подаваемой воды: от +4 до +25 °C (только для холодной воды). Диаметр резьбового соединения: 3/8 или 3/4 дюйма. Объем 12л | 1 шт |
| 4 | Противень для выпекания ПДВ | изготовлены из нержавеющей стали в двух вариантах исполнения: сплошной и перфорированный; толщина стали – 0,8 мм; 4 борта под углом 90°; заваренные углы, завальцованные края; компактная индивидуальная упаковка из гофрокартона и термоусадочной пленки. Размер 600*400*10 мм | 1 комплект |

2. Место поставки: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, село Кармаскалы, Садовая ул., д. 20

3. Срок поставки: с даты заключения договора до 01.06.2026.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.