Техническое задание

на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для нужд

МУП «РТС» ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 14.12.11.120 | Костюм (куртка + полукомбинезон мужской) | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 2 | 15.20.32.122 | Ботинки кожаные мужские | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 3 | 14.12.21.120 | Костюм (куртка + полукомбинезон женский) | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 4 | 15.20.32.122 | Ботинки кожаные женские | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 5 | 15.20.11.113 | Сапоги резиновые | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 6 | 15.20.32.124 | Сапоги сварщика | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 7 | 14.12.11.120 | Костюм сварщика летний | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 8 | 14.13.21.130 | Плащ непромокаемый (с капюшоном) | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 9 | 14.12.30.131 | Жилет сигнальный | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 10 | 14.12.11.120 | Костюм | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 11 | 14.12.11.120 | Костюм (куртка+полукомбинезон мужской) | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 12 | 32.99.11.120 | Маска защитная |  |  | ✓ |
| 13 | 32.99.11.160 | Каска защитная |  |  | ✓ |
| 14 | 14.12.30.132 | Халат (женский) | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 15 | 32.99.11.170 | Средства защиты органа слуха |  |  | ✓ |
| 16 | 14.19.42.169 | Подшлемник под каску | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 17 | 32.50.42.120 | Очки защитные |  |  | ✓ |
| 18 | 14.12.30.132 | Фартук для защиты от общих загрязнений | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 19 | 14.12.30.150 | Перчатки защитные, спилковые с крагами | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 20 | 14.12.30.150 | Перчатки | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 21 | 15.20.32.129 | Сабо резиновые | подп. "и" п. 5 |  |  |

1. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм (куртка + брюки мужской) | Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 индивидуальной защиты" Защитные свойства Ми - защита от механических воздействий: истирания З - защита от общих производственных загрязнений Мп - защита от механических воздействий: проколов, порезов Технические характеристики: Костюм должен состоять из куртки и брюк. Костюм необходимо выполнить из тканей двух цветов: основной – т.синий, отделочный – лимонный. Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию с ветрозащитным клапаном, который должен фиксироваться на три потайные кнопки, с притачным поясом, стянутым в области боковых швов эластичной тесьмой, с втачными рукавами, с отложным втачным воротником. Полочки необходимо выполнить с кокетками, с рельефами от шва притачивания кокетки до шва притачивания пояса, с нагрудными накладными карманами со скошенным уголком со стороны борта и боковыми карманами в рельефных швах. Сторона карманов со стороны проймы должна входить в рельефные швы. Карманы должны закрываться клапанами со скошенными уголками и фиксироваться на контактную ленту посередине. Верхние срезы клапанов должны входить в шов притачивания кокетки. Для удобства пользования контактными застежками на клапанах необходимо предусмотреть «флажки-держатели». Под клапаном левого нагрудного кармана необходимо расположить петлю для крепления бейджа. Спинку необходимо выполнить с кокеткой с фигурными складками для свободы движения от шва притачивания кокетки до бокового шва.Рукава должны быть втачные, состоять из передней, средней и локтевой частей. На средней части, в области локтя необходимо предусмотреть складки-защипы для объема.Манжеты рукавов должны застегиваться на потайную кнопку с 2-мя ответными частями. В области подмышечных впадин необходимо выполнить вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов. По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки необходимо расположить вешалку. Из отделочной ткани лимонного цвета необходимо выполнить: флажки-держатели клапанов нагрудных карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, нижний воротник, кант шириной не менее 3 мм по швам притачивания кокеток полочек и спинки. На кокетки полочек и спинки необходимо настрочить световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм. Брюки необходимо выполнить прямого силуэта, с застежкой-молнией, с притачным поясом, который должен застегиваться на петлю и пуговицу, с семью шлевками. Передние половинки брюк должны быть с боковыми накладными карманами с наклонным входом и усилителями внизу карманов, и наколенниками с четырмя вытачками для объема (две– со стороны шагового шва, две – со стороны бокового шва). Задние половинки должны быть с накладными карманами со скошенными уголками. Правая задняя половинка должна быть с карманом для инструмента. Низ кармана для инструментов необходимо выполнить как навесной. Пояс в области задних половинок должен быть стянут эластичной тесьмой. Внизу брюк под наколенниками необходимо расположить охватывающюю световозвращающюю полосу шириной не менее 50 мм. Низ брюк должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Все отделочные строчки необходимо выполнить нитками белого цвета, автоматические закрепки должны быть выполнены нитками салатового цвета (кроме ветрозащитного клапана и гульфика). Требования к материалам: Ткань верха: 100% хлопок, Плотность: 250 г/кв.м, Вид отделки: Водоотталкивающая, Цвет: тёмно-синий Ткань отделки: 65% полиэфир, 35% хлопок, Плотность: 200 г/кв.м, Вид отделки: масловодоотталкивающая, Цвет: Лимонный Размер, по согласованию с заказчиком | комплект | 84 |
| 2 | Ботинки кожаные мужские | ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Функциональные характеристики: Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Мун 200, Нс, Нм, Сж, З, Ми, См, У. Технические характеристики: Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи. Манжет (мягкий кант) создает комфорт и удобство в носке. Подкладка под союзку из полотна нетканого, подкладка под берцы и мягкий кант, карман из натурального кожевенного спилка. Вкладная стелька впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке. В обуви установлена пластиковая фурнитура. Имеется отделка из световозвращающего материала. Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40…+120 °С) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня. Глубина протектора: 4,5 мм Высота, мм: 155±5. Полнота: 9,10. Цвет: черный̆. Размер по согласованию с заказчиком | пара | 93 |
| 3 | Костюм (куртка + брюки женский) | Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" Защитные свойства Ми - защита от механических воздействий: истирания З - защита от общих производственных загрязнений Мп - защита от механических воздействий: проколов, порезов Технические характеристики: Костюм женский состоит из куртки и брюк. Выполнен из тканей двух цветов: основной – т.синий, отделочный – лимонный. Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой-молнией с ветрозащитным клапаном, который фиксируется на три потайные кнопки, с притачным поясом, стянутым в области боковых швов эластичной тесьмой, с втачными рукавами, с отложным втачным воротником. Полочки с кокетками, с вертикальными рельефами от шва притачивания кокетки до шва притачивания пояса и карманами внизу рельефных швов. Каждая полочка с нагрудными накладными карманами со скошенным уголком со стороны борта. Сторона карманов со стороны проймы входит в рельефные швы. Карманы закрываются клапанами со скошенными уголками и фиксируются на контактную ленту посередине. Верхние открытые срезы клапана входят в шов притачивания кокетки. Для удобства пользования контактными застежками на клапанах предусмотрены флажки-держатели. Под клапаном левого нагрудного кармана расположена петля для крепления бейджа. Спинка с кокеткой. На спинке, для свободы движения, предусмотрены фигурные складки в области лопаток от шва притачивания кокетки до боковых швов. Рукава втачные, состоят из передней, средней и локтевой частей. На средней части, в области локтя, предусмотрены складки-защипы для объема. Манжеты рукавов застегиваются на потайную кнопку с двумя ответными частями. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов. По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка. Из отделочной ткани лимонного цвета выполнены: флажки- держатели клапанов нагрудных карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, нижний воротник, кант шириной 3 мм по швам притачивания кокеток полочек и спинки. На кокетки полочек и спинки настрочены световозвращающие полосы шириной 50 мм. Брюки прямого силуэта, с застежкой-молнией, с притачным поясом, который застегивается на петлю и пуговицу, с пятью шлевками. Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом и усилителями внизу карманов, и наколенниками с четырмя вытачками для объема (две – со стороны шагового шва, две – со стороны бокового шва). Задние половинки с накладными карманами со скошенными уголками. Правая задняя половинка с карманом для инструмента. Низ кармана для инструментов выполнен как навесной. Пояс в области боковых швов стянут эластичной тесьмой. Внизу брюк под наколенниками расположена охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Все отделочные строчки выполнены нитками белого цвета, автоматические закрепки выполнены нитками салатового цвета (кроме ветрозащитного клапана и гульфика). Требования к материалам: Ткань отделки: 65% полиэфир, 35% хлопок, Плотность: 200 г/кв.м, Вид отделки: масловодоотталкивающая, Цвет: лимонный Ткань верха: 100% хлопок, Плотность: 250 г/кв.м, Вид отделки: Водоотталкивающая, Цвет: тёмно-синий | комплект | 31 |
| 4 | Ботинки кожаные женские | ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Функциональные характеристики: Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Мун 200, Нс, Нм, Сж, З, Ми, См. Технические характеристики: Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи. Манжет (мягкий кант) создает комфорт и удобство в носке. Подкладка под союзку из полотна нетканого, подкладка под берцы и мягкий кант, карман из натурального кожевенного спилка. Вкладная стелька впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке. В обуви установлена пластиковая фурнитура. Имеется отделка из световозвращающего материала. Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40…+120 °С) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня. Высота, мм: 140±5. Полнота: 9 Цвет: черный. Размер по согласованию с заказчиком | пара | 22 |
| 5 | Сапоги резиновые | ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Функциональные характеристики: Защитные свойства - В, Мун 200, Нс, Нм, Щ20, К20, З, Ми , Сж, См, Мп Технические характеристики: Сапоги изготовлены литьевым способом под давлением из пластиката поливинилхлоридного (ПВХ) с содержанием нитрильного каучука. Трубка трикотажная (полиэстер) из полиэфирных нитей. Вкладная стелька выполнена из текстильного материала, полотно иглопробивное нетканое. В носочной части стопы расположен внутренний защитный носок из металла ударной прочностью 200 Дж Подошва двухслойная, устойчивая к воздействию химических факторов: нефти, нефтепродуктов, маслобензостойкая. Промежуточный слой выполнен из вспененного поливинилхлорида обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки. Ходовой слой подошвы высокой плотности, с повышенной стойкостью к истиранию и деформациям. Высота протектора подошвы не менее 5,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а так же расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Специальная конструкция каблука имеет высокое энергопоглощение пяточной части. Сапоги водонепроницаемые. Голенище сапога имеет высоту не менее 383 мм. Применяемые материалы: Верх обуви: ПВХ + нитрильный каучук. Подкладка: полиэстер. Защитный носок: металлические (Мун 200). Вкладная стелька: текстильный материал, полотно иглопробивное нетканое. Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н). Подошва промежуточный слой: вспененный ПВХ + нитрильный каучук. Подошва ходовой слой: ПВХ + нитрильный каучук. Глубина протектора: не менее 5 мм. Высота: не менее 383 мм. Цвет: синий. Размер по согласованию с заказчиком | пара | 34 |
| 6 | Сапоги сварщика | ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Технические характеристики: Сапоги изготовлены компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. Верх сапог изготовлен из натуральной термоустойчивой, водоотталкивающей кожи толщиной 1,8 -2,0 мм. Подкладка сапога изготовлена из нетканого полотна. Голенище имеет высоту 28 см и регулируемые по ширине застежки с пряжкой и с клапаном из натуральной кожи. В носочной части стопы расположен внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж. Подошва однослойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию агрессивной среды: нефть, масла, нефтепродукты) и изготовлена из износостойкой, термостойкой резины на основе нитрильного каучука. Подошва выдерживает температуру + 300оС при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы составляет 4,5 мм. Полнота сапог 12 Цвет: черный Размер по согласованию с заказчиком | пара | 20 |
| 7 | Костюм для защиты от искр и брызг расплав. металла, метал. окалины (2 кл.),повыш. температур (ТоТтТи), мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, брюки/ | Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" Защитные свойства Ми - защита от механических воздействий: истирания З - защита от общих производственных загрязнений Тр - защита от повышенных температур: искр, брызг расплавленного металла, металлической окалины Тт - защита от повышенных температур: конвективной теплоты То - защита от повышенных температур: кратковременного воздействия открытого пламени Ти - защита от повышенных температур: теплового излучения Технические характеристики: Костюм состоит из куртки и брюк, выполнен из ткани серого цвета с отделкой лимонного цвета. Специальная конструкция костюма: детали ткани верха (передняя и боковые части куртки и брюк, рукава и кокетка куртки) с подкладкой, для обеспечения дополнительной защиты от повышенных температур. Куртка удлиненная, прямого силуэта, с правосторонней застежкой на потайные пять петль и пуговиц, с внутренней защитной планкой под центральную застежку, с втачным воротником–стойкой и с втачными рукавами. Полочки с рельефами от проймы до низа и карманами внизу рельефных швов. С изнанки на полочках расположены нагрудные накладные карманы. Спинка с кокеткой, со смещенными плечевыми швами в сторону полочек. По шву настрачивания кокетки расположены три вентиляционных отверстия. Боковые швы смещены в сторону спинки. Рукава втачные, с тремя продольными швами, с поперечным членением выше линии локтя, с вентиляционными отверстиями под проймой. Низ рукавов с патами с фиксацией на контактную ленту и внутренним напульсником из огнестойкого трикотажа. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при выполнении работ. На левом рукаве, на расстоянии 9 см отверха рукава, настрочен шеврон «Сварщик». Воротник-стойка фиксируется на контактную ленту у левого плечевого шва. По шву настрачивания кокетки на полочки проходит кант лимонного цвета шириной 3 мм. Брюки с правой боковой застежкой на две петли и две пуговицы, с застежкой-молнией в среднем шве, с пятью шлевками на притачном поясе (три – на задних половинках,две - на передних половинках). Для регулирования объема по линии талии предусмотрены паты-затяжники в области боковых швов на одну петлю и две ответные пуговицы на поясе. Передние половинки области колена с двумя вытачками с каждой стороны для создания объема. На правой половинке – накладной карман. С изнаночной стороны в области колена расположен карман с амортизационными вкладышами (вход снизу). На правой передней половинке обработан накладной карман. Задние половинки с вытачками по талии, с поперечным членением под коленом. По правому боковому шву расположен накладной карман с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки с цельнокроеной ластовицей в верхней части шагового шва, для обеспечения эргономики. Брюки комплектуются бретелями из эластичной тесьмы с тканевыми надставками с двумя петлями на каждой надставке со стороны передних и со стороны задних половинок брюк и соединяются при помощи пластмассовой рамки-треугольника. Бретели пристегиваются к поясу брюк на пуговицы, пришитые с внутренней стороны пояса: две – со стороны передних половинок, две – со стороны задних половинок. Световозвращающая полоса 20 мм на желтом флуоресцентном фоне (общая ширина 50 мм) проходит: - вверху спинки под швом настрачивания кокетки; - внизу брюк (охватывающая). Отделочные строчки по рельефам полочек и входу в карман выполнены огнестойкими нитками лимонного цвета, остальные отделочные строчки выполнены огнестойкими нитками в цвет ткани верха. Детали ткани верха костюма с подкладкой: -полочки и боковые части куртки с переходом на спинку; -кокетка спинки с переходом на полочку; -рукава, кроме области подмышечных впадин; -передние половинки брюк. Верхний уровень подкладки не менее 10 см выше низа куртки. -задние половинки брюк вдоль боковых и шаговых швов длиной не менее 15 см выше линии колена до низа и шириной не менее 7 см; - нижняя часть задних половинок брюк (высотой не менее 15 см). Требования к материалам: Ткань верха: 100% хлопок, Плотность: 485 г/кв.м, Вид отделки: огнестойкая, Цвет: тёмно-серый Ткань верха под накладками: 100% хлопок, Плотность: 335 г/кв.м, Вид отделки: огнестойкая, Цвет: серый Ткань отделки: 50% хлопок, 50% полиэфир, Плотность: 300 г/кв.м, Вид отделки: Огнезащитная (To) | комплект | 10 |
| 8 | Плащ непромокаемый (с капюшоном) | Плащ соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости Плащ сигнальный повышенной видимости для защиты от воды. Удобная конструкция с застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами. Все швы плаща проклеены специальной лентой с целью герметизации. Ткань: прочная плащевая ткань (100% полиэфир) с ПВХ-покрытием, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани не менее 7500 Па. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм. Цвет: флуоресцентный желтый. ТР ТС 019/2011 | шт | 30 |
| 9 | Жилет сигнальный | Соответствует требованиям ТО 14.12.30-024-72191299-2018, ТО 14.12.30-059-72191299-2021 Соответствует 2-му классу защиты. Световозвращающие ленты шириной 5 см расположены следующим образом: 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на полочке, 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на спинке. Размер, цвет по согласованию с заказчиком | шт | 30 |
| 10 | Костюм (Куртка + брюки + берет) | Соответствует требованиям ТО 14.12-17385659-097-2024 к СТО 17385659-001-2022 Куртка с потайной застежкой на пуговицы и липучку на воротнике-стойке. Боковые накладные карманы, внутренний карман для документов. Рукава с локтевым швом для свободы движений и манжетами на пуговицах. Брюки с карманами, с объемными усилительными наколенниками. Хлястики на поясе для регулирования объема. Ткань: 100% ПЭ, антистатическая нить, противокислотная плотность не менее 200 г/м², в том Класс защиты 3 кл. тип А ТРТС 019/2011 Размер, цвет по согласованию с заказчиком | шт | 10 |
| 11 | Костюм (куртка+брюки мужской) | Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 индивидуальной защиты" Защитные свойства Ми - защита от механических воздействий: истирания З - защита от общих производственных загрязнений Мп - защита от механических воздействий: проколов, порезов Технические характеристики: Костюм должен состоять из куртки и брюк. Костюм необходимо выполнить из тканей двух цветов: основной – т.синий, отделочный – лимонный. Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию с ветрозащитным клапаном, который должен фиксироваться на три потайные кнопки, с притачным поясом, стянутым в области боковых швов эластичной тесьмой, с втачными рукавами, с отложным втачным воротником. Полочки необходимо выполнить с кокетками, с рельефами от шва притачивания кокетки до шва притачивания пояса, с нагрудными накладными карманами со скошенным уголком со стороны борта и боковыми карманами в рельефных швах. Сторона карманов со стороны проймы должна входить в рельефные швы. Карманы должны закрываться клапанами со скошенными уголками и фиксироваться на контактную ленту посередине. Верхние срезы клапанов должны входить в шов притачивания кокетки. Для удобства пользования контактными застежками на клапанах необходимо предусмотреть «флажки-держатели». Под клапаном левого нагрудного кармана необходимо расположить петлю для крепления бейджа. Спинку необходимо выполнить с кокеткой с фигурными складками для свободы движения от шва притачивания кокетки до бокового шва.Рукава должны быть втачные, состоять из передней, средней и локтевой частей. На средней части, в области локтя необходимо предусмотреть складки-защипы для объема.Манжеты рукавов должны застегиваться на потайную кнопку с 2-мя ответными частями. В области подмышечных впадин необходимо выполнить вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов. По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки необходимо расположить вешалку. Из отделочной ткани лимонного цвета необходимо выполнить: флажки-держатели клапанов нагрудных карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, нижний воротник, кант шириной не менее 3 мм по швам притачивания кокеток полочек и спинки. На кокетки полочек и спинки необходимо настрочить световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм. Брюки необходимо выполнить прямого силуэта, с застежкой-молнией, с притачным поясом, который должен застегиваться на петлю и пуговицу, с семью шлевками. Передние половинки брюк должны быть с боковыми накладными карманами с наклонным входом и усилителями внизу карманов, и наколенниками с четырмя вытачками для объема (две– со стороны шагового шва, две – со стороны бокового шва). Задние половинки должны быть с накладными карманами со скошенными уголками. Правая задняя половинка должна быть с карманом для инструмента. Низ кармана для инструментов необходимо выполнить как навесной. Пояс в области задних половинок должен быть стянут эластичной тесьмой. Внизу брюк под наколенниками необходимо расположить охватывающюю световозвращающюю полосу шириной не менее 50 мм. Низ брюк должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Все отделочные строчки необходимо выполнить нитками белого цвета, автоматические закрепки должны быть выполнены нитками салатового цвета (кроме ветрозащитного клапана и гульфика). Требования к материалам: Ткань верха: 100% хлопок, Плотность: 250 г/кв.м, Вид отделки: Водоотталкивающая, Цвет: тёмно-синий Ткань отделки: 65% полиэфир, 35% хлопок, Плотность: 200 г/кв.м, Вид отделки: масловодоотталкивающая, Цвет: Лимонный Размер, по согласованию с заказчиком | шт | 20 |
| 12 | Маска защитная | Полумаска используется с фильтрами, обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны. Корпус полумаски выполнен из термопластичного эластомера. Температурный режим эксплуатации полумаски от −40 до +40°С. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Полумаска является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств. Комплектуется сменными комбинированными фильтрами, которые обеспечивают защиту от вредных веществ в виде аэрозолей, органических паров и газов с температурой кипения выше +65°C, таких как пары бензина и керосина, циклогексан, сероуглерод, толуол, ксилол, различные спирты и эфиры. | шт | 80 |
| 13 | Каска защитная | Каска должна иметь ударопрочный корпус. Каска должна быть оснащена козырьком, водосточным желобком и не менее двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в не менее пяти, не более шести точках, подбородочным ремнем и обтюратором из натуральной кожи. Каска должна иметь внутренний механизм для регулировки размера оголовья от 51 до 65 см, надежно фиксировать каску на голове пользователя. Конструкция должна предполагать применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Температурный режим: от −50 до +150 °С. Защита от поражения переменным электрическим током напряжением не более 1000 В, постоянным - не более 1500 В. Корпус каски обеспечивает защиту от боковой деформации. Температурный режим: от -50 до +150 °С. Цвет: оранжевый, белый | шт | 35 |
| 14 | Халат (женский) | Соответствует требованиям ГОСТ 12.4.131-83 Назначение- для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Халат с центральной застежкой на пуговицы, с поясом и накладными карманами. Состав ткани: 100% хлопок, плотность не менее 142г/кв.м. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажнотепловой обработке. Размер, цвет по согласованию с заказчиком | шт | 5 |
| 15 | Средства защиты органа слуха | Наушники необходимо выполнить выполнить с двумя точками крепления оголовья к чашке для плотного равномерного прилегания амортизаторов, для лучшего шумопоглощения. Чашки противошумных наушников должны быть изготовлены из прочного АБС-пластика, который должен быть устойчив к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Защитные свойства должны быть следующие: SNR (дБ): 34. Защита от низких частот LOW (L), дБ: 26. Защита от средних частот MEDIUM (M), дБ: 29. Защита от высоких частот HIGH (H), дБ: 32. | шт | 15 |
| 16 | Подшлемник под каску | Подшлемник под каску термостойкий. Назначение: для защиты головы от повышенных температур и тепловых излучений. Материал-трикотаж Размер, цвет по согласованию с заказчиком | шт | 30 |
| 17 | Очки защитные | Оптический класс 1. Отсутствие искажений. Материал: поликарбонат Цвет: прозрачные | шт | 30 |
| 18 | Фартук для защиты от общих загрязнений | Соответствует требованиям ГОСТ 12.4.280-2014 Защитные свойства: Зо – защита от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную спецодежду Ткань: бязь (100% хлопок). | шт | 71 |
| 19 | Перчатки защитные, спилковые с крагами | Материал отборный шлифованный однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной 1,2–1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: комфортная плотная х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar® (DuPont ™) и усилены вставками из кожевенного спилка. Обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Предпочтительные области применения: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях. Размер, цвет по согласованию с заказчиком | пара | 100 |
| 20 | Перчатки | Соответствует ГОСТ 12.4.103-2020 высококачественные перчатки для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила. Перчатки имеют высокий уровень износостойкости и обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях. Тип манжеты: трикотажная манжета. Материал основы: хлопок. Материал внешнего покрытия: нитрил. Площадь покрытия: полное Размер по согласованию с заказчиком | пара | 1000 |
| 21 | Сабо резиновые | Сабо выполнены из этилвинилацетата (ЭВА). Минимальная рекомендованная температура эксплуатации до −10 °C. Размер, цвет по согласованию с заказчиком | пара | 6 |

Световозвращающие материалы-Соответствует требованиям ГОСТ 12.4281-2014.

Пришивные световозвращающие материалы: Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35% или 100% полиэфир.

Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды: Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов.

Световозвращающая способность (исходная), не менее: в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения».

| Угол наблюдения | Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/люкс*м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° |
| 12' | 330 | 290 | 180 | 65 |
| 20' | 250 | 200 | 170 | 60 |
| 1° | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 1° 30' | 10 | 7 | 5 | 4 |

Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее: 500кд/(люкс/м2).

Устойчивость к стирке 600С: 40 циклов.

Устойчивость к химической чистке: 5 циклов.

Минимальная ширина материала: 50 мм.

Минимальный коэффициент световозвращения

- Срок поставки: с момента подписания договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней

3. Адрес поставки: 628462, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Радужный, промзона Северо-западная коммунальная зона, Новая ул, д. 22 к. 1

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором