ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по спилу аварийных деревьев на территории
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Баранчинский электр⁠‌‌﻿​‍​‌‌﻿​‌‌⁠⁠‌﻿​⁠​​﻿‍‌‍‌⁠‌​​​﻿‌​​​‌⁠⁠⁠﻿‌‍‌омеханический техникум имени Героя Советского Союза А.Д. Рыжова»

ОКПД 2: 43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности

- 1. Наименование и объем выполняемых работ:

Выполнить комплекс работ по спилу аварийных деревьев в количестве 5 (пяти) единиц породы Тополь, произрастающих на земельном участке с кадастровым номером 66:53:0601009:15 по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д. 4.

1.1.Особенности объектов работ (на основании акта обследования):

Каждое дерево (тополь) является многоствольным, имеет от 4 до 7 стволов, ранее подвергалось кронированию. Под спиливанием одного дерева понимается спил всех его стволов на уровне земли.

1.2. Состав работ:

- Спил всех стволов каждого дерева на уровне земли (без оставления пней выше 3 см).

- Разделка стволов и крупных ветвей на сортименты длиной не более 1 м.

- Измельчение ветвей диаметром до 9 см (допускается использование измельчителя веток).

- Складирование порубочных остатков (сортиментов, щепы, опилок) в штабель (отвал) в пределах места производства работ по адресу, указанному Заказчиком.

- Очистка места производства работ от мелких остатков (коры, щепы, опилок) путем подметания.

- Погрузка, вывоз и размещение  порубочных остатков.

6.1) Погрузить все порубочные остатки (сортименты, щепу, опилки, кору) в транспортное средство и вывезти их за пределы территории Заказчика.

6.2) Самостоятельно определить место (полигон, площадку временного накопления, иную территорию) для размещения отходов. При этом:

Подрядчик гарантирует, что размещение отходов будет осуществляться законным способом;

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного, земельного и иного законодательства при вывозе и размещении отходов;

Заказчик не согласовывает место вывоза и не несет ответственности за выбор Подрядчиком полигона или иного места размещения отходов.

6.3) По требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие законность размещения отходов (договор с полигоном, акт приема отходов, талоны и т.п.), если такие документы были оформлены. Непредоставление указанных документов не является основанием для задержки оплаты выполненных работ.

6.4) Самостоятельно нести все расходы, связанные с вывозом и размещением порубочных остатков (транспорт, оплата полигону, экологические сборы, штрафы и т.д.).

- 2. Место выполнения работ

Российская Федерация, Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д. 4 (территория ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум имени Героя Советского Союза Александра Дмитриевича Рыжова»).

- 3. Правовые основания выполнения работ

3.1. Спил деревьев осуществляется на основании разрешения на вырубку зеленых насаждений № ВН-20260323-37850750211-3 от 24.03.2026, выданного Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа.

3.2. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенную копию разрешения в день заключения договора.

3.3. Подрядчик не обязан самостоятельно получать порубочный билет или иные разрешительные документы.

- 4. Цели использования результатов работ

4.1. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

4.2. Предотвращение повреждения зданий, сооружений, инженерных коммуникаций.

4.3. Приведение зеленых насаждений в безопасное состояние.

- 5. Условия выполнения работ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ (материалы, механизмы, персонал, ГСМ).

5.2. Работы выполняются персоналом, имеющим допуск к работам на высоте и аттестацию по безопасным методам валки деревьев.

5.3. Заказчик вправе запрашивать информацию о ходе выполнения работ. Срок предоставления информации — не более 1 рабочего дня.

5.4. Требования к документам, предоставляемым Подрядчиком ДО начала работ:

5.4.1. Подрядчик обязан до начала работ (но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала, указанной в договоре) предоставить Заказчику следующие документы (в виде заверенных Подрядчиком копий):

| № п/п | Наименование документа | Минимальное количество |
| --- | --- | --- |
| а) | Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию и безопасные методы работы при валке деревьев и работах на высоте: - удостоверение (свидетельство) вальщика леса, - удостоверение о допуске к работам на высоте, - выписка из протокола аттестации, - иные документы, выданные аккредитованными учебными центрами (АНО ДПО и др.). | не менее 2 (двух) работников |
| б) | Документы об аттестации по безопасным методам валки деревьев (для лиц, осуществляющих валку) | не менее 1 (одного) работника на каждую валку |
| в) | Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ (с указанием ФИО, должности, реквизитов документа, подтверждающего квалификацию и допуск к высоте). | 1 (один) экземпляр |

5.4.2. Заказчик рекомендует Подрядчику иметь действующий договор (полис) добровольного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и Заказчиком на период выполнения работ с лимитом ответственности не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей. Наличие такого договора не является обязательным требованием для участия в закупке и заключения договора, однако учитывается при оценке надежности Подрядчика.

5.4.3. Непредоставление документов, указанных в п. 5.4.1 (а, б, в), является нарушением существенных условий договора и дает Заказчику право на односторонний отказ от исполнения договора в соответствии с п. 57 Положения о закупке Заказчика.

- 6. Требования к выполняемым работам

Работы должны соответствовать:

  - Правилам благоустройства территории Кушвинского муниципального округа;

6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

6.3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (раздел «Валка леса»);

- 7. Требования к качеству работ

7.1. Спил производится на уровне земли. Оставление пней выше 3 см от уровня грунта не допускается.

7.2. Не допускается повреждение прилегающих деревьев, кустарников, газонов, асфальтового покрытия, бордюров, строений и инженерных коммуникаций.

7.3. При валке деревьев обязательно применение оттяжек (расчалок) для контроля направления падения.

7.4. Место производства работ после завершения должно быть очищено от щепы, опилок, коры и мелких порубочных остатков (в пределах места складирования, определенного Заказчиком).

- 8. Требования к безопасности выполнения работ

8.1. Подрядчик обязан:

- оградить опасную зону сигнальной лентой и выставить предупреждающие знаки;

- обеспечить присутствие страхующего работника на время валки;

- не допускать нахождение посторонних лиц (включая студентов и сотрудников техникума) в радиусе падения дерева (не менее высоты дерева + 5 м);

- обеспечить работников СИЗ (каски, защитные очки, перчатки, спецобувь).

8.2. В случае повреждения имущества Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика, последний обязан возместить ущерб в полном объеме в течение 10 рабочих дней.

8.3. Подрядчик обязан назначить приказом (или иным распорядительным документом) ответственного за безопасное производство работ из числа работников, имеющих допуск к работам на высоте. Копия приказа предоставляется Заказчику до начала работ (в соответствии с п. 5.4.1(в)).

- 9. Требования по объему гарантии качества работ

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

9.2. В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет следующие дефекты:

- появление неоговоренных пней (высота более 3 см);

- наличие незаконченных работ (нескошенные, не сложенные в штабель остатки);

- повреждения, возникшие вследствие неправильной валки (трещины на соседних деревьях и пр.).

9.3. Срок устранения дефектов — не более 2 рабочих дней с момента письменной претензии Заказчика.

- 10. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ: до 30 июня 2026 года (включительно).

- 11. Порядок приемки работ

11.1. Приемка осуществляется комиссией Заказчика с составлением акта выполненных работ.

11.2. К акту прилагается фотофиксация (до начала работ / после завершения) по каждому дереву (по каждому стволу — при необходимости).

11.3. В случае выявления недостатков составляется мотивированный отказ от приемки с указанием срока их устранения.

11.4. К акту выполненных работ прилагаются копии документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и безопасные методы работы (в соответствии с п. 2.4.3 договора) тех работников, которые фактически выполняли работы (с указанием дат и видов выполненных работ).

- 12. Особые условия (в связи с многоствольностью деревьев)

Под спиливанием одного дерева породы Тополь понимается спил всех стволов, входящих в состав данного корневища (от 4 до 7 стволов на одно дерево согласно акту обследования). Претензии Подрядчика по поводу увеличения объема работ в связи с многоствольностью не принимаются, так как это является явной характеристикой объектов работ, известной из ТЗ и приложенных документов.