Техническое задание на Поставку модульного здания (санузел)

для нужд МАУ ЗДОЛ "ОГОНЕК"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.11.10.000 | модульное здания (санузел) |  |  | ✓ |

| Назначение оборудования | модульное здания (санузел) МБК-001-БК «Блок-контейнер» |
| --- | --- |
| Регион эксплуатации | РФ |
| Внешние габаритные размеры (ширина, длина, высота), м, вес | 6000 х 3000мм, h наружн. – 2600х2450 2,0т |
| Каркас | Каркас цельнометаллический сварной из сортового проката В качестве основных опор на основании (раме) используется швеллер 12 мм - нижний и верхний каркасы. Стойки выполнены из уголка 75х75х5х12000 ГОСТ 8509 Швеллер 10 на усиление нижнего каркаса 1 шт посередине Швеллер 8 на усиление верхнего каркаса 2 шт Усиление – труба г/к профильная 50х50х3,0х6000 ТУ 24.20.34, труба стальная квадратная 40х40*2 Деревянный каркас стен, пола, потолка выполнен из бруса 50х100мм |
| Наружная обшивка | Стальной профилированный лист - толщина 0,45 мм, стойкий к климатическим и механическим воздействиям Крепление к каркасу и между собой осуществляется саморезами. Цвет стен – графит RAL7024 Цвет доборных элементов – графит RAL7024 |
| Теплоизоляция | Для утепления стен, пола и кровли используются минвата «BASWOOL ЛАЙТ 35» ТУ 23.99.19-010-80015406-2019 или аналог- плотность 35-40 (на основе горных пород базальтовой группы) По всем поверхностям прокладывается также гидробарьерная пленка, для избежания проникновения влаги в теплоизоляционный материал. Стены, пол, потолок - 100мм |
| Пол | В основание, выполненное из швеллера 12, вставляются лаги из деревянного бруса 50х100 Во избежание проникновения влаги в теплоизоляционный материал по всей поверхности пола прокладывается гидробарьерная пленка полиэтилен 80 мкм Укладывается утеплитель 100мм, плотность 35-40 Доска 25-30мм Укладывается ОСП 9мм, закрепленный к лагам с помощью саморезов Полукоммерческий линолеум, плинтуса ПВХ |
| Кровля | Односкатная. Стальной профилированный лист - толщина 0,45 мм, стойкий к климатическим и механическим воздействиям. Крепление к каркасу и между собой осуществляется саморезами. Цвет кровли – графит RAL7024 На крыше установлены проушины (10 швеллер), предназначенные для установки и проведения монтажных работ на месте эксплуатации. |
| Внутреннее устройство | Стены, потолок – профлист белый RAL9003 |
| Двери | Дверь входная ПВХ 800х2000 сэндвич 40мм и стекло –2 шт. Дверь в санузлы ПВХ 800х2000 сэндвич 24мм – 6 шт. |
| Окна | Окно ПВХ над раковинами, однокамерный стеклопакет, 1000*1000, поворотно-откидное – 2шт. |
| Вентиляция | Естественная |
| Дополнительное оборудование | Унитаз-компакт Sensea Твист косой выпуск двойной слив – 6 шт Раковина Santeri родничок 45.5см цвет белый со смесителем однорычажным – 4 шт. Перегородка из ПВХ высотой 2 м, глубиной 1,5 м |
| Электрика | Щит распределительный – ЩРН-П-6 – 1шт. Распределение электрической проводки по вагон-бытовке осуществляется от ЩРН-П-6 по стенам в кабель-каналах через соединительные коробки Электропроводка: для розеток – медный кабель ВВГмб-Пнг-LS 3х2,5мм2, для светодиодных светильников – медный кабель ВВГмб-Пнг-LS 3х1,5мм2; Светильник светодиодный SPO-108 36Вт 6500К 600мм х600 GIK – 4 шт. Автомат ИЭК ВА47-29 1р 16А С – 2шт. Автомат ИЭК ВА47-29 1р 10А С – 2шт. Выключатель ХИТ О/У 1кл с ИЗОЛ.ПЛ (250В, 6А) – 2шт. Розетка 2-ая – 2 шт. Коробка КМ41212-01 распаячная для о/п 75х75х20мм белая (с контактной группой) – 8шт. Вилка 013 2Р+РЕ 16А 220В IP44 – 1шт. Розетка 113 стационарная 2Р+РЕ 16А 220В IP44 – 1шт. |
| Пожарная безопасность | Группа огнестойкости здания – 4(четвертая) по СНиП 21-01-97 "Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений". |
| Дополнительные работы | Доставка и установка свай L 3.0 м ., 9 шт. Подключение к канализации Подключение к водопроводу Подключение к электрическим сетям 220 V |

2. Место поставки: 450533, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Глумилино, Садовая ул, зд. 18

3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 20 рабочих дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы и установка оборудования производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.