Техничес‌‌⁠​⁠‍‌﻿​​﻿⁠​‍﻿‌‍‌⁠⁠﻿‌‌​​﻿⁠﻿‍‌​‌‌‍⁠‌​​﻿‍⁠​‍‍кое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительный ремонт установок автоматической охранной сигнализации в зданиях котельных

ООО «КЭСК»

ОКПД2- 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

- Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (ООО «КЭСК»)

- Вид работ

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (ТО и ППР) установок автоматической охранной сигнализации (ОС) в зданиях котельных ООО «КЭСК»

- Место расположения объектов

г. Малоярославец, Калужская обл.

- Котельная №6, ул. Московская;

- Котельная №9, ул. Заводская;

- Котельная №10 Маклино;

- Котельная №14, ул. П. Курсантов зд.41 (Радищева);

- Сроки оказания услуг с момента его подписания договора до 31.12.2026

- Содержание работ

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт включают в себя:

- контроль технического состояния установок ОС (внешний осмотр составных частей системы, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д., в случае необходимости устранение выявленных недостатков.);

- измерение параметров шлейфа сигнализации;

- проверка основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- снятие, продувка и очистка извещателей и оповещателей от пыли и загрязнений;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок ОС и их надежности при эксплуатации;

- проведение технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией установок ОС «Заказчика»;

- проведение регламентных работ (плановое техническое обслуживание);

- Исполнитель своими силами организует доставку до места оказания услуг своих специалистов, необходимого оборудования и инструментов.

- Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами.

- Расходные материалы, а также элементы подлежащие замене входят в стоимость технического обслуживания системы, должны быть новыми, соответствовать установленным требованиям, стандартам и нормам, применяемым к задействованным материалам.

- Исполнитель осуществляет технический надзор за правильным содержанием оборудования.

- Исполнитель обеспечивает бесперебойную и безопасную работу систем, устраняет причины ложных срабатываний систем.

- Исполнитель своевременно и добросовестно обеспечивает установленное соответствующими стандартами качество выполненных работ. Выполняет все работы в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим техническим заданием.

- Неисправности систем, выявленные Исполнителем в процессе технического обслуживания, Исполнитель устраняет непосредственно при выполнении работ по текущему обслуживанию.

- Требования к работам

- Оказать услуги по ТО и ППР с надлежащим качеством и в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки;

- Проводить ежемесячно техническое обслуживание установок ОС в объеме, предусмотренном п. 5 настоящего Технического задания и устранять все выявленные неисправности;

- Фиксировать проведенные работы в журнале проведения ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у «Заказчика», другой у «Исполнителя». Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон;

- Проводить ТО и ППР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств.

- Выполнение работ по заявке «Заказчика» осуществляется в течение 48 часов с момента поступления заявки.

- После проведения работ по техническому обслуживанию «Заказчик» подтверждает их выполнение и принимает установку для дальнейшей эксплуатации.

- Требования к нормативной документации

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования».

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования».

-  Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида услуг.

8. Требования по объему предоставления гарантий, к обслуживанию и к расходам на эксплуатацию товара установленного в процессе выполнения работ.

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и услуги, оказанные Исполнителем.

8.2. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг, соответствие техническим условиям, действующим в Российской Федерации, а также инструкциям завода – изготовителя приборов охранно-пожарной сигнализации. На оказанные услуги Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид услуг. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 3 (три) месяца с даты проведения технического обслуживания. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.

8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.