##### УТВЕРЖДАЮ Председатель МАУ Комитет по молодежной политике городского поселения город Учалы муниципальный район Учалинский район Республики Башкортостан ______________ Хажиахметова А.Р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выпо‍‌​‌​​﻿﻿​‌‌‌‌‌⁠‌‌⁠﻿​﻿⁠​‍‌⁠‍‌‌⁠﻿​‍‌﻿⁠﻿‌​‌​‌‌​лнение работ по благоустройству прилегающей территории здания МАУ Комитет по молодежной политике ГП г.Учалы МР Учалинский район РБ, расположенного по адресу:  улица Кирова, дом 7А, городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район Республика Башкортостан

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

1. Виды  выполнение работ:

1.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельным файлом) и данного технического задания.

1.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

2. Место выполнения работ: улица Кирова, дом 7А, городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район Республика Башкортостан

3. Срок (период) выполнение работ:

С даты заключения договора по 31 октября 2026 года.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование График производства работ по Договору.

В Графике производства работ должны быть указаны все этапы выполнения работ по Договору с учетом срока выполнения работ, указанного в п. 2 Технического задания. При наличии у Заказчика замечаний к Графику производства работ Подрядчик должен внести в него изменения в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения замечаний. Без согласования Графика работ Подрядчик не допускается к производству работ по Договору.

До начала производства работ Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производством работ на Объекте.

За три дня до начала производства работ Подрядчик обязан письменно уведомить о начале производства работ Заказчика.

4. Источник финансирования:

Средства автономного учреждения.

5. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,15 | ГЭСН27-03-010-01 |  |
| 2 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | 100 м | 0,5 | ГЭСНр68-03-004-01 |  |
| Раздел 2. Снятие старого асфальта и разборка грунта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,44 | ГЭСН27-03-008-04 |  |
| 4 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,0245 | ГЭСН01-01-012-27 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 20 км | 1т груза | 65,246 | 02-30-1-03-0020 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,2525 | ГЭСН01-02-005-02 |  |
| Раздел 3. установка бордюрных камней и ограждений |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта вручную, 40 ям глубиной 50 см. Прим. | 100 м3 | 0,00229 | ГЭСН01-02-055-01 |  |
| 8 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 2,5 | ГЭСН09-08-002-05 |  |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,8 | ГЭСН27-02-010-02 |  |
| Раздел 4. Выравнивание люка |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 4,6 | ГЭСНр68-02-017-01 |  |
| 11 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2 | ГЭСНр66-01-008-01 |  |
| 12 | Регулирование высотного положения крышек колодцев на высоту: свыше 18 до 25 см | шт | 2 | ГЭСНр68-02-018-04 |  |
| 13 | Замена кольца и люка колодцев и камер (прим.) | колодец | 2 | ГЭСНр66-01-023-04 |  |
| 14 | люк плавающий | шт | 2 | ТЦ_07.1.05.00_02_3604019200_04.05.2026_02_1.2 |  |
| Раздел 5. Укладка нового асфальта |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,7575 | ГЭСН27-04-001-04 |  |
| 16 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 50,5 | ГЭСН11-01-002-01 |  |
| 17 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм | 100 м2 | 6,6051 | ГЭСН11-01-019-03 |  |
| 18 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 | 100 м2 | 6,6051 | ГЭСН11-01-019-04 |  |
| 19 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | 85,866 | ФСБЦ-04.2.01.01-0047 |  |
| Раздел 6. Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 1 | ГЭСН47-01-046-03 |  |
| 21 | Посев семян трав | га | 0,01 | ГЭСН31-01-004-01 |  |
| Раздел 7. Клумба |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Уборка камней с перемещением до 100 м (прим.) | 10 м3 | 1,125 | ГЭСН01-02-124-03 |  |
| 23 | Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм | шт | 5 | ГЭСНр68-01-014-01 |  |
| 24 | Вспашка и рыхление почвы | га | 0,009 | ГЭСН31-01-001-01 |  |
| Мафы |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Урна "Стрит-2", 400*410*850 мм | шт | 1 | ТЦ_15.2.03.06_02_6670466430_04.05.2026_02_1.4 |  |
| 26 | Скамья "Арт-1" 200*650*770 мм | шт | 3 | ТЦ_15.2.03.04_02_6670466430_04.05.2026_02_2.1 |  |

6. Основные требования:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

-Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

6.2. Перед началом работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику соответствующие сертификаты и паспорта на применяемые материалы.

6.3. В соответствии с п. 5. Ст.723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475ГК РФ.

6.4. В период выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность, находящихся в зоне производства работ, коммуникаций, элементов обустройства автомобильной дороги в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

Подрядчик за свои средства восстанавливает благоустройство при нарушении, связанном с производством работ, прилегающей территории в зоне производства работ.

Для обеспечения контроля над ходом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан обеспечить представителю Заказчика доступ к месту производства работ на весь период действия договора.

6.5. Подрядчик гарантирует соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП, ПУЭ, законам Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ и РБ.

6.6. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять следующие условия:

- согласовать инженерные сети на схемах размещения объекта и выполнения работ;

- обеспечивать беспрепятственный и безопасный проход людей и движение транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение;

- обеспечивать выполнение работ с соблюдением графика производства работ;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, на площадках выполнения работ должны находиться огнетушители;

- выполнять ограждение места производства работ огораживающими устройствами.

- обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ;

- выполнять уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта;

- содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет;

- после окончания выполнения работ подрядчик обязан оставить чистой территорию, мусор и прочие отходы производства обязан утилизировать самостоятельно путем вывоза на полигон ТБО;

- Подрядчик выполняет работы с привлечением квалифицированных и опытных работников, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- по первому требованию заказчика (по телефону или письменно), для проведения плановых проверок и приемки выполненных работ (её результата), Подрядчик направляет своего представителя.

- транспорт для совместного объезда территории выполнения работ предоставляется организацией -Подрядчиком в течение срока действия договора.

- несет ответственность за надлежащее исполнение технологии выполнения работ;

- приказом назначает ответственного уполномоченного лица за технику безопасности на месте выполнения работ.

При проведении скрытых работ для составления акта должны быть вызваны представители Заказчика, всех представители заинтересованных организаций, чьи сети проложены в зоне выполнения работ, а также представители обслуживающие электрические сети на территории города.

6.7. Все скрытые работы должны быть заактированы и подписаны представителями Заказчика и обслуживающей организацией. Акты освидетельствования скрытых работ составляются Подрядчиком.

Подрядчик осуществляет двух стадийную цветную фото-фиксацию работ – до и после выполнения работ – с предоставлением Заказчику экземпляра каждого фотоснимка в распечатанном виде в формате не менее 10х15 см и на электронном носителе.

Подрядчик представляет по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ, дает разъяснения по техническим вопросам.

Работы должны отражаться, по каждой технологической операции отдельно, в журнале производства работ, утвержденном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7.

6.8. Подрядчику необходимо вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями «СП 48.13330.2019». Свод правил. Организация строительства, «СП 68.13330.2017» Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. N 1033/пр).

6.9.       На месте производства работ должны находиться:

- журнал производства работ;

- схемы производства работ, согласованные в установленном порядке;

- копии паспортов используемых материалов;

- сертификаты на используемые материалы в ходе выполнения работ.

Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Объекта экземпляр исполнительной документации, фактически выполненным работам.

6.10. В состав исполнительной документации должны входить: журнал производства работ, журнал входного контроля качества материалов, сертификаты соответствия, санитарно – эпидемиологические заключения, паспорта на материалы, паспорта качества, протоколы испытаний и т. п.

Очистка от пыли и грязи и просушка асфальтового покрытия до требуемого состояния должна производиться собственными силами механизированным или ручным способом в счет общей стоимости работ по договору.

Ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполнять в сухое время года при температуре воздуха не ниже +50С;

6.11. Применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП:

-	горячий плотный крупнозернистый и мелкозернистый асфальтобетон по "ГОСТ 9128-2009. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.04.2010 N 62-ст);

-	битум, для обработки краев вырубки (ГОСТ 22245-90 Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.02.1990 N 191)

, битумная эмульсия для ямочного ремонта по "ГОСТ Р 58952.1-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2020 г. N 1175-ст).

Ремонт покрытия дорожного полотна проводить на чистом и сухом покрытии, в процессе вырубки старого покрытия удалить ослабленный материал из всех участков выбоины, где есть обломы, трещины и выкрашивания, необходимо делать правильные формы карты, отвесные стенки и ровное дно. Необходимо также очищение и просушивание карты ремонта и поверхности дорожного полотна под выравнивающий слой дорожного покрытия. Слой должен иметь толщину немного больше глубины выбоины, учитывая запас на коэффициент уплотнения. Недопустимо образование слоя новых материалов на старых покрытиях у кромки карты, чтобы избежать толчков при наезде транспорта и быстрого разрушения участков. Ремонтный материал хорошо выравнивается и уплотняется вровень с поверхностью дороги. Обязательно проводится обработка всех поверхностей выбоины, швов, стыков и полотна под выравнивающий слой вяжущим составом.

6.12. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на больших площадях проводить с использованием асфальтоукладчика. Укладка выполняется на всю ширину либо полосами, продольные швы на покрытии пролить органическим вяжущим средством. В тех местах, где асфальтоукладчик пройти не может, применяется ручной способ укладки смеси.  Если асфальтобетонные смеси укладываются асфальтоукладчиком, то высота слоя делается на 10-15% больше проектного значения.

Ровность покрытия проверять при помощи трехметровой рейки, зазоры под ней не должны превышать 7 мм.

Качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка.

Контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси — в кузове каждого автомобиля-самосвала не реже одного раза в смену — качество смеси согласно поправке, к ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия", изменениям № 1 к ГОСТ 12801-98, ГОСТ 22245-90.

7. Требования к Подрядчику при проведении работ:

7.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами, средствами, из его материалов.

Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой заказчиком (далее – приемочная комиссия), в состав которой входят представители:

а) заказчика;

б) строительной организации;

в) эксплуатационной организации;

г) организации, осуществляющей технический надзор.

д) При необходимости в состав приемочной комиссии могут быть включены представители других заинтересованных организаций.

При приемке строительной организации представить следующие документы и материалы:

а) сметная документация, исполнительная документация;

б) журналы:

в) протоколы проведения испытаний на асфальтные и бетонные работы;

д) паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

е) документы, подтверждающие соответствие используемых материалов;

З) акт о приемке скрытых работ;

Подрядчик обязан:

- перед началом работ должен выполнить геодезическую разбивочную основу и предоставить схему размещения объекта;

- привлекать свой квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;

- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

- в целях обеспечения безопасности движения в местах производства ремонтных работ, а также в целях охраны труда и техники безопасности должны быть приняты меры по ограждению таких мест в соответствии с требованиями п. 4.7 правил ВСН 24-88.

7.2. Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

7.3. Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

8. Порядок выполнения работ, сдача и приемка работ:

8.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

Заказчик, получивший письменное уведомление Подрядчика и исполнительную документацию, в срок не позднее 7 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.

8.2.              За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика (Приемочная комиссия). Работы считаются принятыми при подписании Заказчиком и представителем Застройщика, актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Штрафные санкции применяются согласно договора и учитываются в актах приемки выполненных работ ф. КС-2, КС-3.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

8.3. Сдача работ Подрядчиком осуществляется, согласно Графику производства работ и сдача оформленной исполнительной документации.

Приемочный контроль законченных объектов осуществляется проверкой и оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов, условиям договора.

8.4. Гарантия качества по выполненным работам - 60 (шестьдесят) месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: нарушений им требований настоящего Технического задания, действующего законодательства РФ; халатностью Подрядчика или невыполнением им какого – либо из своих обязательств, установленных или предусмотренных договором.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.