# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке дизайн-проекта интерьеров основного корпуса объекта: «Евразийский музей кочевых цивилизаций»

- Общие данные.

## Наименование объекта: Евразийский музей кочевых цивилизаций.

Местоположение: Республика Башкортостан, Чишминский район, вблизи Мавзолея Тура-хана.

Стадия проектирования: Дизайн-проект интерьеров (на основе ранее разработанных архитектурных решений АР).

Основание для проектирования: Необходимость создания единого художественного пространства, интегрирующего современную архитектуру в ландшафт с учетом историко-культурного контекста объекта культурного наследия федерального значения «Мавзолей Тура-хана».

## 2. Технико-экономические показатели помещений.

Общая площадь проектирования (ориентировочно): 12 058 кв. м.
Распределение площадей по функциональным группам:

- Общественные помещения (зоны временных экспозиций, вестибюли, лектории и пр.): 7072 кв. м.;

- Административные помещения: 2 607 кв. м.;

- Производственные помещения (Мастерские, лаборатории): 605 кв. м.;

- Вспомогательные помещения (Гардеробы, санузлы, склады): 1 774 кв. м.

- Цель и задачи проекта:

## - Создать уникальный интерьерный образ, отражающий философию кочевых цивилизаций Евразии;

## - Соблюсти преемственность с архитектурным обликом здания (обтекаемые формы, интеграция в рельеф);

## - Обеспечить зонирование потоков посетителей с учетом высокой проходимости;

## 4. Требования к концепции и стилистике

Стиль: Современный минимализм с элементами этно-стиля. Использование природных текстур и материалов, отсылающих к культуре кочевников (камень, дерево, металл, войлок, текстиль).

Цветовые решения: Натуральная гамма (песочный, терракотовый, графитовый, небесно-голубой, бронзовый). Контрастное выделение зон навигации и ключевых экспонатов.

Связь с экстерьером: Использование панорамного остекления как элемента интерьера.

## 5. Требования к функциональным зонам.

### 5.1. Общественные помещения (7072 м²).

### Входная группа и атриум: Размещение информационных стоек, зон отдыха. Дизайн должен учитывать акустический комфорт больших пространств. Создание зон отдыха для детей (детские игровые площадки) и лобби зон отдыха. Размещение меблировки индивидуального изготовления, учитывающую общую концепцию музея. Предусмотреть возможность использования декоративных растений (искусственных или натуральных) в оформлении общественных пространств.

### Залы временных экспозиций: Универсальность систем крепления и мобильность перегородок.

### Зал официальных приемов: Высокохудожественная отделка стен, использование национальных мотивов в отделке. Высококачественные материалы отделки полов (штучный паркет). Использование мебели индивидуального изготовления, учитывающую общую концепцию зала.

### Залы картинной галереи, кружковых, конференц-зала: Отделка полов – штучный паркет или износостойкое покрытие под паркет. Стены – акустические панели с возможностью создания геометрических рисунков и цветовой покраской, учитывающих общую концепцию музея. Подсветка залов должна быть регулируемой и с учетом работы разных сценариев освещения.

### 5.2. Административные помещения (2607 м²).

### Функциональность, эргономика, соответствие современным стандартам офисных пространств. Сдержанный офисный дизайн. Высококачественная офисная мебель с единой цветовой гаммой.

### 5.3. Производственные и вспомогательные помещения (2379 м²).

### Износостойкость материалов, соответствие технологическим нормам реставрационных мастерских и фондохранилищ.

## 6. Требования к материалам и инженерным решениям.

## Полы: Наливные полы, натуральный камень или керамогранит с высокой степенью истираемости в общественных зонах. В залах картинной галереи, кружковых, конференц-зала – штучный паркет или износостойкое покрытие под паркет.

## Стены: Декоративная штукатурка, акустические панели, системы скрытого монтажа для экспонатов, керамогранит и керамическая плитка, высокохудожественные панно и барельефы индивидуального изготовления в акцентных зонах. Высококачественная художественная акцентная отделка, в зонах, где это требуется.  Предусмотреть в конференц-зале мобильные перегородки с возможностью деления на малые залы, учесть акустический комфорт при размещении данных перегородок.

## Потолки: В общественных зонах потолки типа «Кубота» с имитацией дерева. В технических, производственных помещениях – подвесные, с возможностью влажной уборки. В фондохранилище – подвесные, с возможностью колеровки цветом.

## Освещение: Сочетание общего, акцентного (музейного) и архитектурного света. Управление через систему «умный свет» и регулировкой уровнем (мощностью) освещения. Возможность создания акцентного освещения индивидуального изготовления, учитывающую общую концепцию музея.

## Климат: Маскировка решеток вентиляции и кондиционирования для сохранения чистоты визуальных линий интерьера.

## 7. Состав проектной документации:

## - Обмерочные чертежи (на базе раздела АР);

- Планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования;

- План полов, потолков, развертки стен;

- Схемы освещения и размещения розеток;

- Ведомость отделочных материалов и спецификация мебели;

- 3D-визуализации всех ключевых зон (общественные пространства, кабинеты руководства и т.д.);

- Сметная документация.

## 8. Особые условия:

## - Учесть требования по обеспечению доступа для маломобильных групп населения (МГН);

## - Все решения должны соответствовать нормам пожарной безопасности для объектов с массовым пребыванием людей;

## - Для согласования принципиальных решений по дизайну интерьера, необходимо разработать до трех вариантов визуализаций основных видов;

## - Дизайн не должен доминировать над музейными экспонатами, а служить фоном для их раскрытия;

## - Документацию передать Заказчику в электронном виде в формате PDF, а также в бумажном виде в 1 экземпляре.