ТЕ﻿⁠﻿​‌‌‍‍​﻿‍‌⁠​‍﻿‌⁠‍‍﻿‌﻿‍‌⁠﻿‍﻿﻿⁠‌﻿‌﻿​​​‍‍​﻿‌﻿ХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту облицовки ступеней здания МАУ ИДК

МР ИР РБ, по адресу г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 23

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Перечень основных данных и: требований | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие и исходные данные |  |  |
| 1.1 | Заказчик | Муниципальное автономное учреждение ишимбайский Дворец Культуры муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| 1.2 | Адрес заказчика | Г. Ишимбай, проспект Ленина, д.23 |
| 1.3 | Обоснование для проведения работ по текущему ремонту облицовки ступеней | Необходимость обеспечения безопасной эксплуатации ИДК. |
| 2 Требования, предъявляемые к работам |  |  |
| 2.1 | Краткая характеристика выполняемых работ | Демонтаж Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Объём: 177 кв.м Монтаж Ремонт ступеней: бетонных Объём: 181 шт. Облицовка ступеней и подступенников мраморными. полированными плитами Объём: 177 кв.м Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельным файлом) и данного технического задания. |
| 2.2 | срок выполнения работ | 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания договора. Начало работ – не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания договора. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). |
| 2.3 | Общие требования к выполняемым работам | Подрядчик гарантирует качество выполненных работ требованиям, предусмотренным действующим: законодательством и проектно-сметной документацией. Подрядчик приступает к выполнению работ после согласования графика производства работ по форме, установленной договором. Срок согласования графика производства работ Заказчиком - до заключения договора. Все работы на территории Заказчика проводятся в . условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения по согласованному графику. Складирование строительного мусора на территории Заказчика допускается в объеме не более 10 куб. м. на специально отведенных площадках, (по мере накопления: данного количества мусора, он должен быть вывезен), по окончанию выполнения работ весь строительный мусор должен быть вывезен. До проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику список работников с указанием Ф.И.О., паспортных данных и занимаемой должности, номеров и марок транспортных средств, планируемых к участию в работах, для оформления допуска в помещение и/или на территорию Заказчика (аналогичные процедуры будут проводиться в отношении привлекаемого автотранспорта). Заказчик со своей стороны гарантирует соблюдение Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Работники Подрядчика должны соблюдать на территории ишимбайского Дворца Культуры требования внутренних локальных актов учреждения: «О пожарной безопасности в ИДК», «О пропускном и внутриобъектовом режимах». Все организационные работы Подрядчика в рамках исполнения обязательств по договору не должны наносить повреждений действующим зданиям, сооружениям, архитектурным конструкциям и инженерным системам Заказчика. При выполнении работ Подрядчик должен: Провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике безопасности с оформлением соответствующих документов. Предоставить заверенную подрядчиком копию приказа о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте (технику безопасности, противопожарную безопасность, электробезопасности, по строительному контролю). Предоставить журнал производства работ по форме РД-11- 05-2007, прошитый и заверенный на обороте подписью и печатью подрядчика. Предоставить Акт входного контроля качества материалов и другие документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов предоставить Акты освидетельствования скрытых работ |
| 2.4 | Требования к безопасности работ и безопасности результатов работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; # - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; -«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н); - «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н), в том числе: охрана труда рабочих обеспечивается выдачей необходимых индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно- гигиенического режима в зоне производства работ возлагается на Подрядчика, который назначает ответственных за проведение работ и соблюдение указанных правил лиц из числа своих сотрудников. |
| 2.5 | Требования к порядку сдачи и приемки результатов работ | Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.07.2017 г. № 1033/пр), ведомость исполнительной документации, пояснительную записку, акты на. скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы. Указанная документация прилагается к акту о приемке выполненных работ, составленному по форме КС-2, и справке о стоимости выполненных работ, составленной по форме КС-3. Факт выполнения работ подтверждается подписанным Сторонами: актом о приемке выполненных работ, составленным по форме КС-2, и справкой о стоимости выполненных работ, составленной по форме КС-3. Акт о приемке выполненных работ составленный по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ, составленную по форме КС-3 Подрядчик предоставляет Заказчику в бумажном виде, а также в электронном виде в форматах: xml, gsfx, xlsx. |
| 2.6 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | На выполненную работу устанавливается гарантия сроком на 3 (три) года, с момента подписания акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ, составленной по форме КС-3. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на Объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации. Изъяны и брак в работе, обнаруженные в течение указанного срока, Подрядчик должен устранить за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оповещения его об обнаруженном дефекте. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока должны включать устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и/или некачественным выполнением работ. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) работ, делающие невозможным нормальную Эксплуатацию и содержание зданий (помещений), Подрядчик устраняет дефекты (недостатки) работ за свой счет в согласованные Заказчиком сроки |