ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической продукции

- Общие положения.

  - Наименование товара:

Электротехнические устройства, инструмент и материал.

  - Место, срок и условия поставки товаров:

628183 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, город Нягань, ул. Сибирская дом 40, тел. (34672) 2-66-20

Срок поставки- июнь 2026г.

1.3.  Сведения о новизне:

Товар должен быть новым, не ранее 2025г. выпуска, не из ремонта и не восстановленный, по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

- Требования к техническим, функциональным характеристикам поставляемого товара.

Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (количество, м, шт.). 1725 м, 554штук.

| № пп | ОКПД 2 | Наименование продукции | Требования к продукции | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.32.13.130 - Ограничение | СИП-4 4х16мм2 | Алюминиевые токопроводящие жилы круглой формы Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена Скрутка изолированных жил . Провод предназначен для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно частотой 50 Гц для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений в атмосфере типов II и III по ГОСТ 15150. Год выпуска не раньше 2025г. | м | 750 |
| 2 | 27.33.13.120- Преимущество | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 | Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 230 |
| 3 | 27.32.13.111-Ограничение | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | ВВГнг 3х1.5 - кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жилами сечением 1,5 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката. ВВГнг 3х1,5 - является сокращенной маркировкой кабеля силового медного с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, полная маркировка: ВВГнг(А) 3*1,5 . Кабель ВВГнг(А) 3х1.5 соответствует требованиям ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009. Год выпуска не раньше 2025г. | м | 200 |
| 4 | 27.32.13.111-Ограничение | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2. | ВВГнг 3х2.5 - кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жилами сечением 2,5 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката. ВВГнг 3х2,5 - является сокращенной маркировкой кабеля силового медного с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, полная маркировка: ВВГнг(А) 3*2,5 . Кабель ВВГнг(А) 3х2.5 соответствует требованиям ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009. Год выпуска не раньше 2025г. | м | 25 |
| 5 | 22.29.29.190 - Преимущество | Стяжка кабельная (черная) 3,6х200мм (100шт). | Нейлоновый хомут (кабельная стяжка) 200x3,6 мм – простое и экономичное изделие, которое используют для крепления или соединения в жгут проводов, кабелей и любых разновидностей труб. Прочность, эластичность и простота монтажа позволяют использовать их на предприятиях и в быту. Стяжки позволяют соединять детали конструкций, связывать вместе предметы, подвязывать растения и многое другое. Год выпуска не раньше 2025г. | упак | 10 |
| 6 | 22.29.29.190 - Преимущество | Стяжка кабельная (черная) 4,8х300 (100шт). | Нейлоновый хомут (кабельная стяжка) представляет собой черную гибкую полоску из полиамида с замковым механизмом одностороннего действия. Используется для крепления или соединения в жгут проводов, кабелей и любых разновидностей труб. Установка может быть выполнена вручную или с помощью специального пистолета. По окончании работ излишки длины обрезаются. Не рекомендуется перегибать изделие более чем на 90° при монтаже или хранении. В упаковке поставляются 100 стяжек размером 300x4,8 мм. Год выпуска не раньше 2025г. | упак | 5 |
| 7 | 22.29.29.190 Преимущество | Пластиковый бокс на 12 модулей с нулевой планкой и планкой заземления. | Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная, современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 4 |
| 8 | 27.40.42.224 -Ограничение | Фотореле на-дин рейку ФР-М02 AC230В УХЛ4 с ФД-3-1. | Фотореле ФР-М02 AC230В УХЛ4 с датчиком ФД-3-1 (артикул A8302-19911687) предназначено для автоматического включения и отключения освещения улиц, витрин магазинов, торговых залов, реклам, автостоянок и т. п. в зависимости от установленного порога уровня освещённости. Контроль уровня освещённости осуществляется выносным фотодатчиком ФД-3-1 с длиной кабеля 1 метр (наращивается потребителем до 30м). Фотореле может работать со светильниками, имеющими большие пусковые токи при включении (светодиодные, люминесцентные, натриевые и пр.). Реле имеет режим «умного отключения» («smart off»). В этом режиме потребитель может сам задать время включённого освещения или рекламы после наступления сумерек в интервале от 30 минут до 7 часов. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 3 |
| 9 | 27.12.22.000 - Преимущество | Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 25А. | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 4 |
| 10 | 27.33.13.140 - Преимущество | Пускатель электромагнитный ПМ-12 25А с катушкой управления 220В. | Пускатель ПМ 12 25А 220В - устройство дистанционного управления, предназначенное для частых включений и отключений электрических цепей. Пускатель ПМ12 предназначен для работы на переменном токе при напряжении сети до 660 Вольт и частоте 50-60 Гц. Применение: управление электродвигателями, электрооборудованием кранов, в стационарных установках микропроцессорной техники. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 3 |
| 11 | 27.33.13.120 - Преимущество | Клемма строительно-монтажная 2-ух проводная. | Клеммы позволяют быстро и безопасно соединять медные одножильные и многожильные проводники тонкого сечения. Продуманный плоско-пружинный зажим равномерно давит на всю контактную поверхность, исключая высокое переходное сопротивление. Проводящая часть соединителя изготовлена из меди. Специальное технологическое отверстие на корпусе клеммы предназначено для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра. Предварительно провода зачищают примерно на 9-12 мм.. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 230 |
| 12 | 27.40.39.113 - Запрет | Светильник светодиодный уличный консольный ДКУ-100Вт 5000К 11000Лм. | Консольные светодиодные светильники предназначены для освещения улиц, дорог, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами. Устанавливаются на консоль под углом 10 - 30° к горизонту. Год выпуска не раньше 2025г. | шт | 77 |
| 13 | 22.21.29.120-Ограничение | Труба гофрированная ПНД (черная) с протяжкой Д-25мм. | Гибкая гофрированная труба ПНД диаметром 25мм предназначена для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Лёгкое исполнение облегчает монтаж и снижает нагрузку на крепежные элементы. Встроенная протяжка (зонд) позволяет ускорить прокладку кабеля в скрытых каналах и труднодоступных местах. Изделие выполнено из полиэтилена низкого давления, устойчиво к влаге, деформациям и температурным колебаниям. Год выпуска не раньше 2025г. | м | 750 |

- Требования к сертификации.

3.1 Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации (сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, действительный на момент поставки одновременно с поставкой товара, документацией на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации).

3.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к безопасности: ГОСТ 15150-69, ГОСТ 3262-75, ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1), ГОСТ 2746-90, ГОСТ 50043.1-92, ГОСТ 27718-88, ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007), ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80, ГОСТ Р 50030.4.1, ГОСТ 16214-86.

- Требования к качеству.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов или других нормативных документов, указанных в разделе2.

Замена товара в случае выявления несоответствия ГОСТ.

- Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставляемых товаров:

Не требуется.

- Требование к гарантии:

При поставке товара требуется предоставить гарантию на срок указанную производителем.

- Требование к упаковке товара:

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные его производителем: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.). Замена товара  в случае выявления заводского дефекта.

- Требование к маркировке:

Каждая упаковка с электротехнической продукцией должна иметь ярлык соответствующий ГОСТу 14192 .

- Требование к обслуживанию товара:

Не требуется.

- Требование по правилам сдачи и приемки товара.

  - Порядок сдачи и приемки. Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 с изм. От 22.10.1997г.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет оригиналы или копии с синей печатью: документ о качестве, содержащий товарный знак или наименование или товарный знак и наименование предприятия- изготовителя, номер заказа, дату выписки документа о качестве, обозначение стандарта или нормативно-технической документации.

Поставщик предоставляет паспорта на электротехническую продукцию, указанную в разделе 2.

В паспорте должны быть указаны: основные сведения об изделии, основные технические данные, сведения о материалах основных деталей.

- Требования к отгрузке и транспортировке товара.

Транспортирование товара проводят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при отгрузке, перевозке в пути следования, хранения и выгрузке средствами механизации и вручную.

| Главный энергетик |  | А.П. Янковой |
| --- | --- | --- |