Техническое задание по установке шкафа, переносу оборудования и настройке системы

Видеонаблюдения

ОКПД2- 33.20.42.000 - Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования

1. Общие положения

Заказчик: МАУ ДО «СШ «Вымпел»

Объект: Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями, расположенный по адресу г. Мегион, ул. Норкина 5 Цель работ: установка телекоммуникационного шкафа, перенос оборудования системы видеона-блюдения и настройка системы для обеспечения круглосуточного контроля ключевых зон объекта.

3. Описание объекта

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями классифицируется как общественное здание. Здание двухэтажное каркасное отдельно стоящее, каркас здания (колонны, балки, ригели, плиты перекрытия). Конструктивные особенности – несущие строительные конструкции: железобетонные плиты и блоки, кирпичные перегородки с антиударными свойствами.

4. Перечень работ

4.1. Установка телекоммуникационного шкафа:

- выбор места установки шкафа с учётом требований к доступу, вентиляции и безопасности;

- подготовка места установки (выравнивание поверхности, разметка точек крепления);

- монтаж шкафас использованием крепёжных элементов, соответствующих типу поверхности

- проверка устойчивости и надёжности крепления.

- сборка внутренних элементов согласна требованию заказчика

4.2. Перенос оборудования:

- отключение оборудования от электропитания и разъединение кабельных соединений

(с маркировкой кабелей для последующей сборки);

- демонтаж оборудования с прежнего места установки;

- транспортировка оборудования к новому месту установки;

- установка оборудования в телекоммуникационный шкаф;

- подключение оборудования к электропитанию и кабельной инфраструктуре.

4.3. Настройка системы видеонаблюдения:

- проверка целостности, в случае необходимости наращивание кабелей и правильности   подключения кабелей;

- настройка IP-адресов и сетевых параметров камер и видеорегистратора;

- калибровка и настройка угла обзора камер;

- настройка параметров записи (разрешение, частота кадров, режим записи — постоянная/по движению);

- настройка глубины архивации (не менее 30 суток);

- тестирование функции записи и архивации;

- проверка качества изображения с каждой камеры (чёткость, отсутствие помех);

- настройка удалённого доступа к системе (через веб-интерфейс или мобильное приложение);

- проверка работы резервного питания (автоматическое переключение на ИБП,

индикация разряда батарей).

5. Требования к оборудованию и материалам

- оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации

- все комплектующие должны иметь сертификаты соответствия и паспорта

- используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим регламентам РФ.

6. Нормативные требования

Работы должны выполняться с соблюдением:

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ПУЭ-99 (Правила устройства электроустановок);

- ПТБ-94 (Правила техники безопасности);

- требований пожарной безопасности.

- режим работы: 24/7/365.

8. Сроки выполнения работ.

Работы должны быть завершены в течение 20 календарных дней с 01.07.2026 года.

9. Порядок сдачи-приёмки работ

После завершения работ исполнитель предоставляет заказчику:

- схему расположения оборудования и зон наблюдения;

- спецификацию установленного оборудования;

- гарантийные талоны на оборудование.

Приёмка работ осуществляется путём проведения приемо-сдаточных испытаний, в ходе которых    проверяется:

- работоспособность всех камер и оборудования;

- качество изображения и отсутствие помех;

- корректность записи и архивации видео;

- доступность удалённого доступа;

- функционирование резервного питания.

10. Гарантийное обслуживание

- гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки;

11. Требования к исполнителю

- квалифицированный персонал с опытом монтажа систем видеонаблюдения;

- обеспечение техники безопасности на объекте.

12. Иные условия

- все изменения в объёме и составе работ согласовываются сторонами в письменном виде;

- исполнитель несёт ответственность за сохранность оборудования на всех этапах выполнения работ.

Техническое задание составил:

Заместитель директора по безопасности				 В.Н. Березина