Приложение №1

к договору

№ _____/26 от «____».____.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178).

1. Наименование работ: капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178)

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данному техническому заданию.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место выполнения работ: 24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178.

4. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента заключения договора;

- окончание выполнения работ: не позднее 28.08.2026 г.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

# - список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

-список сотрудников, необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора и настоящему Техническому заданию.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение коммуникаций.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация (локальный сметный расчет), приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

-СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

8.1. Результатом работы является капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178), выполненный  в соответствии с локальным сметным расчетом и настоящим Техническим заданием, приведенным в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной, пожарной - и электробезопасности.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- общий журнал работ - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

9. Требования по объёму гарантий качества работ:

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

9.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

.

| Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _________________ ____________________ __________ М.П. | Подрядчик: ____________________ _________________ _________________ _________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

к договору

№ _____/26 от «____».___.2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества - Здание МОУ ДОД  «ДЮСШ г. Шарыпово» спорткомплекс  «Надежда»  (24:57:0000038:221, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, д.178)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы. Спортивный зал |  |  |  |  |
| Леса для работ по площади зала для потолка |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 11 м | м2 горизонтальной проекции | 1450 |  |
| 2 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01 | м2 горизонтальной проекции | 1450 | до высоты 11 м |
| 3 | Щиты настила, толщина 50 мм | м2 | 1450 14,5*100 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 4 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 611,6 | Окраска подвесного потолка из ДСП (включая расчистку старой краски до 10%) |
| 5 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,13761 0,225*611,6/1000 | расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50% |
| 6 | Расчистка поверхностей от старых покрасок с лесов | м2 | 446,1 130*30%+1357*30% | Применительно: к стенам бетонных без тяг, к металлическим стенам |
| 7 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141 | м2 | 130 | окраска бетонных стен |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1357 |  |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1357 |  |
| Установка знака "Выход" |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж световых настенных указателей | шт | 2 |  |
| 11 | Световые настенные указатели (монтаж) | шт | 5 (3+2) | Возвращение на место снятых и добавление новых |
| 12 | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300х170х58 мм, IP54 | шт | 3 | Применительно: аварийный знак "Выход" |
| Потолок |  |  |  |  |
| 13 | Расчистка поверхностей от старых покрасок с лесов | м2 | 216,45 113*30%+433*30%+175,5*30% | Применительно: к расчистке горизонтальных связей (433 м2), колонн (113 м2), бетонных колонн (175,5 м2) на 30% |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2076,1 (1391*1,1+113+433) |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | м2 | 1530,1 (1391*1,1) |  |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1695 (113+433+1149) | горизонтальные связи (433м2), колонны (113 м2), фермы (1149 м2) |
| 17 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141 | м2 | 175,5 | окраска бетонных колонн |
| Пол |  |  |  |  |
| 18 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 172 |  |
| 19 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% | м2 | 1391 (окр(23,14*60,1;0)) |  |
| 20 | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород (ель, сосна), толщина 30-33 мм, ширина без гребня 90-140 мм, сорт А | м3 | 8,7633 |  |
| 21 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 5,4249 |  |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 151 км | 1т груза | 5,4249 |  |
| 23 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 3709 |  |
| 24 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2 | л | 890,16 0,24*3709 | эквивалент |
| 25 | Шлифовка деревянных досок | м2 | 1391 |  |
| 26 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 1391 |  |
| 27 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,312975 0,225*1391/1000 | расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50% |
| 28 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 33,3 | Прим.: нанесение разметки на пол |
| 29 | Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения | л | 4,995 0,15*33,3 | эквивалент, расход 100-150 г/м2 |
| 30 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 172 | возвращение на место |
| 31 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | м2 | 8,3 | окраска плинтусов с расчисткой старой краски |
| 32 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0018675 (0,15+0,15*50%)*8,3/1000 | расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50% |
| 33 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 343 | прим.:к разборке резинового покрытия из плиток |
| 34 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей | м2 | 343 | вернуть обратно |
| 35 | Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м2 | кг | 181,375 | Прим.: для резиновой плитки |
| 36 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 | кг | 69,83476 |  |
| Балкон |  |  |  |  |
| 37 | Шлифовка деревянных досок | м2 | 146,6 |  |
| 38 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 146,6 |  |
| 39 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0329841 | расход 150г/м2, при 2-х слойном окрашивании расход увеличивается на 30-50% |
| 40 | Протяжка деревянных досок пола саморезами | м2 | 146,6 |  |
| 41 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм | шт | 450 |  |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | м2 | 14,3 | пожарный трубопровод |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 14,3 | пожарный трубопровод |
| замена ограждений |  |  |  |  |
| 44 | Разборка обшивки балкона из ЛДСП | м2 | 50 |  |
| 45 | Разборка поручней деревянных: прямой части | м | 83,24 |  |
| 46 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | м | 51 | Прим.: демонтаж стоек ограждений из трубы |
| 47 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | т | 0,322531 ((0,18352+0,139011) / 10)*10 | Прим.: сварка и монтаж ограждений из трубы: 50х50х2 - 62 м, перила 50х25х1,5 - 83,94 м |
| 48 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,18352 2,96/1000*62 | 62 м |
| 49 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х50 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 0,139011 1,67/1000*83,24 |  |
| 50 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 50 | Прим.: возвращение обшивки обратно |
| 51 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | м2 | 24,9 |  |
| 52 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 24,9 |  |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |
| 53 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 26,88 (67,2*0,4) | Прим.: демонтаж |
| 54 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 26,88 (67,2*0,4) | Возвращение |
| 55 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 28 | Прим.: демонтаж |
| 56 | Очистка поверхности щетками | м2 | 7 |  |
| 57 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 7 |  |
| 58 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °C, расход 0,2-0,3 кг/м2 | л | 2,1 0,3*7 | Эквивалент |
| 59 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 28 |  |
| 60 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2 | м2 | 44,8 28*1,6 | верхний слой, эквивалент |
| 61 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 | м2 | 25,76 70,56-44,8 | нижний слой, эквивалент |
| Раздел 3. Электромонтажные работы в спортзале |  |  |  |  |
| 62 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | шт | 72 |  |
| 63 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | шт | 72 |  |
| 64 | Светильник «СПОРТ-2» 140Вт для спортивных залов с защитной решеткой поворотный | шт | 72 |  |
| 65 | Демонтаж кабеля | м | 800 |  |
| 66 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 600 |  |
| 67 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5мм | м | 600 |  |
| 68 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 600 |  |
| 69 | Гофра Д20мм | м | 600 |  |
| 70 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 260 |  |
| 71 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 260 |  |
| 72 | Гофра Д25мм | м | 260 |  |
| 73 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5мм | м | 260 |  |
| 74 | Монтаж распределительных коробок | шт | 76 |  |
| 75 | Коробка монтажная распределительная | шт | 76 |  |
| 76 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6 | шт | 4 |  |
| 77 | Выключатель кнопочный ВКИ 325 25А | шт | 4 |  |
| 78 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А | шт | 4 |  |
| 79 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-4160М 63А | шт | 4 |  |
| 80 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 5 |  |
| 81 | ВА4729 50А 3П | шт | 4 |  |
| 82 | ВА8835 100А | шт | 1 |  |
| 83 | Скоба-хомут U-образная с пластиной | шт | 144 |  |
| 84 | Щит ЩМП4160 63А | шт | 1 |  |
| 85 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): связей | т | 0,11244 1,874*60/1000 | Прим.: труба (опора) для новых светильников в потолке по связям и ригелям |
| 86 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 60 |  |
| 87 | Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: на месте монтажа | м2 | 7,54 | Прим. к трубе |

| Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _________________ ____________________ __________ М.П. | Подрядчик: ____________________ _________________ _________________ _________________ М.П. |
| --- | --- |