Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты

для нужд АО "ПП-8"

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование СИЗ | ОКПД-2 | Комплектация, описание | Размеры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка мужская прямого силуэта c центральной потайной застёжкой на не менее пять кнопок. Перед с притачными кокетками, с нижними объёмными накладными карманами со скошенными нижними углами и фигурными клапанами, застёгивающимися на две потайные кнопки, и левым нагрудным накладным карманом и клапаном со скошенными нижними углами, застёгивающимся на одну потайную кнопку. Спинка с притачной кокеткой. Рукава втачные двухшовные с притачной манжетой с участком эластичной ленты для регулировки по низу. Низ изделия с притачным поясом и фигурными патами, застёгивающимися на две кнопки для регулировки пояса по ширине. Воротник втачной стояче-отложной. На переде и спинке горизонтально настрочена одна световозвращающая лента шириной не менее 50 мм . Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из васильковой ткани. Под кокетками переда и спинки расположен кант василькового цвета с наполнителем. Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками красного цвета. Серый цвет -PANTONE 19-4215 TСX, ΔE≤ 2,0. Васильковый цвет -PANTONE 19-4150 TCX, ΔE≤ 2,0. Ткань: Состав: не более 70% Полиэстер, не менее 30% Хлопок. Поверхностная плотность: не менее 220 г/м² и не более 250 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. Защитные свойства: З,Ми. Полукомбинезон мужской прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, закрытой планкой, застёгивающейся на не менее, чем на две потайные кнопки. Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом и с диагональной линией входа, с усилительными накладками с четырьмя вытачками в области линии колен. По нижнему краю усилительных накладок расположен вход с текстильной застёжкой для вложения амортизационных вкладышей. Задние части половин брюк с талиевыми вытачками. Вверху шагового шва -ластовица. По линии талии расположены пять шлёвок. Объём по линии талии регулируется при помощи эластичной ленты, находящейся в кулисе спинки. Бретели из основной ткани с участками эластичной ленты в области спинки. Длина бретелей регулируется при помощи аминопластовых пряжек-фастексов. По низу передних и задних частей половин брюк расположена световозвращающая лента в два ряда шириной не менее 50 мм Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками василькового цвета. Серый цвет -PANTONE 19-4215 TСX, ΔE≤ 2,0. Ткань: Состав: не более 70% Полиэстер, не менее 30% Хлопок. Поверхностная плотность: не менее 220 г/м² и не более 250 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. Защитныесвойства: З,Ми. Наименование страны происхождения Товара-Россия | 48-50/3-4 | Компл. | 95 |
| - 2. | Костюм мужской зимний | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка мужская для защиты от пониженных температур 2,3 класса защиты. Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой–молнией, закрытой ветрозащитной планкой, застёгивающейся на текстильную застёжку, с притачной подкладкой на утепляющей прокладке. Перед с притачными кокетками, состоит из верхней и нижней частей. Верхние части с отрезными центральными вставками, с накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, застёгивающимися на текстильную застёжку. Нижние части с отрезными боковыми частями, с карманами, расположенными в швах притачивания боковых частей. Спинка с притачной кокеткой, с отрезными боковыми частями, с кулисой по линии талии для регулировки объёма. Рукава трёхшовные с усилительными накладками по линии локтя, с внутренними трикотажными манжетами. Объем рукавов по низу регулируется при помощи паты с текстильной застежкой. Воротник-стойка. Нижний воротник-стойка выполнен из трикотажного полотна флис. Капюшон объёмный съёмный, пристёгивающийся на застёжку-молнию, состоящий из боковых и средней частей, на которой находится пата, застегивающаяся на текстильную застёжку. По лицевому вырезу расположена кулиса с козырьком для регулировки объёма. На подкладке левого переда расположен накладной карман, застёгивающийся на текстильную застёжку. Объём куртки по низу регулируется при помощи кулисы. Световозвращающий кант расположен в швах притачивания кокеток переда и спинки, на рукавах ниже уровня локтя, по центральной части капюшона. Световозвращающая лента шириной не менее 50 мм расположена по шву притачивания кокетки спинки, на рукавах выше уровня локтя, по центральной части капюшона. Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками василькового цвета. Серый цвет - PANTONE 19-4215 TСX, ΔE≤ 2,0. Васильковый цвет - PANTONE 19-4150 TCX, ΔE≤ 2,0. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием. Поверхностная плотность: не менее 135 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014. Защитные свойства: З, Ми, Тнв 2,3 класс защиты (III, IV климатические пояса) Полукомбинезон мужской для защиты от пониженных температур 2,3 класса защиты. Полукомбинезон мужской прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией в среднем шве нагрудника и передних частей половин, внутренней планкой, с притачной подкладкой на утепляющей прокладке с ветрозащитной тканью. Отрезной по линии талии, с притачными нагрудником и спинкой, с бретелями из эластичной ленты, застёгивающимися на пряжки -фастекс. На поясе обработаны шесть шлёвок. Нагрудник состоит из левого нагрудника с верхней, средней и нижней частями и правого с верхней и нижней частями. На левом нагруднике в шве соединения верхней и средней частей расположен верхний карман с фигурным клапаном на текстильной застёжке. Передние части половин с боковыми карманами с наклонным входом, с двумя парами вытачек, выходящими из шагового и боковых швов в области линии колен. Спинка полукомбинезона со средним швом. Задние части половин брюк с фигурными резами на уровне колена для удобства сгибания ноги, с притачным клином. На уровне линии талии, по шву соединения задних частей половин со спинкой – кулиса с внутренней эластичной лентой. Внизу боковых швов расположены пуфты с планкой, застёгивающейся на текстильную застёжку. Световозвращающая лента шириной 50 мм расположена по низу передних и задних половин. Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками василькового цвета. Васильковый цвет - PANTONE 19-4250 TСX , ΔE≤ 2,0. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием. Поверхностная плотность: не менее 135 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014. Защитные свойства: З, Ми, Тнв 2,3 класс защиты (III, IV климатические пояса) Наименование страны происхождения Товара-Россия | 48-50/3-4 | Компл. | 44 |
| - 3. | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка мужская прямого силуэта со смещённой потайной застежкой. В шве соединения центральной и боковой части переда обработан карман с усиленными закрепками. Спинка с кокеткой, в шве притачивания расположены вентиляционные отверстия. Рукава втачные с горизонтальными и вертикальными сечениями. Низ рукава с регулировкой и внутренней притачной трикотажной манжетой из огнестойкого материала. Воротник стойка. Защитные накладки располагаются на деталях переда, рукавов и кокетке спинки. Цвет основной ткани –серый. Ткань: Хлопчатобумажная. Состав: 100% Хлопок. Поверхностная плотность: для ткани верха: не менее 340 г/м². Поверхностная плотность для накладок: не менее 450 г/м². Отделка огнестойкая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019. Защитные свойства: Тр2, То, Ти. Шеврон огнестойкий с обозначением защитных свойств располагается в верхней части левого рукава. Брюки мужские прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией и притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу. Передние части половин брюк с боковыми карманами. Задние части половин брюк с талиевыми вытачками. Пояс с шлевками. Защитные накладки располагаются на передних половинах брюк с переходом на задние части брюк по боковому и шаговому шву и по низу задних частей брюк. В области колена карман для вложения амортизирующей вставки. Бретели съемные из ткани верха с участками из эластичной ленты, пристёгивающиеся на пуговицы. Пуговицы термостойкие диаметром не менее 2,0см (±0,3см). Цвет основной ткани –серый. Ткань: Хлопчатобумажная. Состав: 100% Хлопок. Поверхностная плотность: для ткани верха: не менее 340 г/м². Поверхностная плотность: для накладок: не менее 450 г/м² . Отделка огнестойкая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.250-2019. Защитные свойства: Тр2, То, Ти. Наименование страны происхождения Товара-Россия | 56-58/182-188 | Компл. | 5 |
|  | Костюм летний сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка мужская прямого силуэта с центральной застёжкой. Перед и спинка куртки состоят из верхней и нижней частей разного цвета. На передних частях расположены верхние и нижние карманы. Рукав с регулировкой объема по низу. Воротник втачной стояче-отложной. Световозвращающая лента в два ряда шириной не менее 50 мм расположена по шву притачивания верхней и нижней частей куртки, а также на рукавах. Цвет: синий с флуоресцентным желтым. Ткань: Смешанная с содержанием хлопка. Состав: не более 70% Полиэстер, не менее 30% Хлопок. Поверхностная плотность: не менее 220 г/м² и не более 250 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 , ГОСТ 12.4.280-2014. Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), З, Ми (защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий истирания). Полукомбинезон мужской прямого силуэта. Передние и задние половинки брюк состоят из верхней и нижней частей разного цвета. На передних и задних частях половин брюк расположены накладные карманы, по низу расположена световозвращающая лента в два ряда шириной не менее 50 мм. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой, расположенной в кулисе спинки. Нагрудник полукомбинезона с накладным карманом. В верхней части нагрудника и спинки расположена световозвращающаялента. Бретели из основной ткани с участками эластичной ленты. Длина бретелей регулируется при помощи пряжек -фастексов. Цвет: синий с флуоресцентным желтым. Ткань: Смешанная с содержанием хлопка. Состав: не более 70% Полиэстер, не менее 30% Хлопок. Поверхностная плотность: не менее 220 г/м² и не более 250 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ 12.4.280-2014. Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), З, Ми (защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий истирания). Наименование страны происхождения Товара-Россия | 44-46 (170-176) | Компл. | 1 |
|  | Костюм утепленный сигнальный для защиты от ветра, воды и общепроизводственных загрязнений | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона Куртка мужская прямого силуэта с центральной застёжкой молнией, закрытой ветрозащитной планкой, с притачной утепляющей подкладкой. Перед и спинка состоят из верхней и нижней частей разного цвета. На передних частях расположены верхние и нижние карманы. Рукав состоит из верхней и нижней частей разного цвета. Воротник стойка. Капюшон пристёгивающийся на застёжку молнию, состоящий из боковых и средней частей с козырьком. По лицевому вырезу расположена кулиса со шнуром для регулировки объёма. Световозвращающая лента в два ряда шириной не менее 50 мм расположена по переду, по спинке и на рукавах куртки. Цвет: синий с флуоресцентным желтый. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием или мембраной. Поверхностная плотность: не менее 135 г/м². Отделка ВО (водоотталкивающая). Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303 2016, ГОСТ 12.4.281-2021 Защитные свойства: Со 3 класс ( сигнальная), Тнв (защита от пониженных температур воздуха и ветра) 2, 3 класс защиты (III, IV климатические пояса) Полукомбинезон мужской прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, с притачными нагрудником и спинкой, с бретелями из эластичной ленты, застёгивающимися на пряжки-фастекс. Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой. На передней части половин брюк расположены боковые карманы. Объёмполукомбинезонаполинииталиирегулируетсяприпомощиэластичнойлентыпоспинке. По низу передних и задних частей половин брюк расположена световозвращающаялента в два ряда шириной 50 мм. Цвет: синий с флуоресцентным желтым. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием или мембраной. Поверхностная плотность: не менее 135 г/м². Отделка ВО (водоотталкивающая). Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.281-2021 Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), Тнв (защита от пониженных температур воздуха и ветра) 2,3 класс защиты (III, IV климатические пояса) Наименование страны происхождения Товара-Россия | 52-54/182-188 | Компл. | 1 |
|  | Комплект мужской для защиты от растворов кислот и щелочей | 14.12.11.120 | Комплект состоит из куртки, брюк и берета. Куртка мужская прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пять кнопок. Перед с притачной кокеткой, средней и нижней частями. На левой центральной части переда расположен накладной карман с клапаном со скошенными углами, застёгивающимся на две потайные кнопки. Два нижних боковых кармана с диагональным входом, закрытым верхней частью. Спинка с притачной кокеткой. Рукава втачные двухшовные, застёгивающиеся по низу на кнопку. Воротник втачной стояче-отложной. Цвет основной ткани –серый. Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. Берет состоит из донышка и тульи, с участком из эластичной ленты в затылочной части. Брюки мужские прямого силуэта с застёжкой-молнией в среднем шве передних частей половин брюк и притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу-заклепку-болт. На поясе расположены пять шлёвок и паты из заготовки шлёвки с двумя закрепками, застёгивающимися на пуговицу-заклепку-болт для возможности регулировки объёма с каждой стороны. Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом и диагональной линией входа. Задние части половин с талиевыми вытачками и клином в верхней части. Цвет основной ткани –серый. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэстер. Поверхностная плотность: не менее 210 г/м² и не более 250 г/м². Отделка кислотощёлочестойкая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013. Защитные свойства: К80 Щ20 (защита от кислот концентрации не менее 50 не более 80% (по серной кислоте), растворов щелочей концентрации не менее 20% (по гидроокиси натрия)). Наименование страны происхождения Товара-Россия | 56-58/3-4 | Компл. | 1 |
|  | Костюм мужской для защиты от термических рисков электрической дуги | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка мужская прямого силуэта с центральной левосторонней потайной застёжкой на петли и пуговицы, с притачным поясом. Перед с притачными кокетками. В верхней левой части переда расположен накладной карман с клапаном, застёгивающимся на текстильную застежку. На нижней части переда расположены накладные объёмные по переднему краю карманы с клапанами, застёгивающиеся на текстильную застёжку. Верхний край нижних накладных карманов с наклонным входом. Боковые срезы нижних карманов и клапанов входят в боковые швы, нижние в шов притачивания пояса. Спинка с притачной кокеткой. По шву притачивания кокетки на детали спинки заложены две складки, направленные к проймам. Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами с застёжкой на одну пуговицу для регулировки объёма рукавов по низу. По шву притачивания манжет заложены складки –по одной на каждом рукаве. В верхней части левого рукава расположен накладной объёмный карман с клапаном, застёгивающийся на текстильную застёжку. Воротник-стойка с текстильной застежкой. Перед, кокетка спинки и рукава на притачной подкладке. На подкладке левого переда расположен накладной внутренний карман, застёгивающийся на текстильную застёжку. Низ куртки с притачным поясом, застёгивающимся на одну петлю и пуговицу. Пояс куртки с участками внутренней эластичной ленты, расположенной в области боковых швов. Огнестойкий термотрансфер/шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. 84 Брюки мужские прямого силуэта с застёжкой-молнией, закрытой левосторонней планкой. Передние части половин брюк состоят из верхней, нижней частей и усилительной накладки с четырьмя вытачками: две –по боковым и две –по шаговым швам в области колен . На верхних передних частях расположены боковые накладные карманы с объёмом по переднему краю, с наклонным входом. Срезы входов в боковые карманы обработаны обтачками, настроченными на лицевую сторону. Передние части половин брюк на притачной подкладке по всей длине. Задние части половин брюк с карманами и усилительными накладками в области среднего шва. Пояс притачной с застёжкой на одну петлю и пуговицу с пятью шлёвками; с участками внутренней эластичной ленты в области боковых швов для регулировки объёма по линии талии. Брюки комплектуются съёмным поясом из ленты ременной с застёжкой на пряжку-фастекс самосброс. Световозвращающая лента расположена по верхнему краю передних нижних частей половин и на том же уровне на задних частях половин. Синий цвет -PANTONE 19-4048 TСX, ΔE≤ 2,0. Ткань: термоогнестойкая антиэлектростатическая. Состав: огнестойкие, термостойкие химические волокна, включая АС нить/волокно –100 %. Поверхностная плотность: не менее 180 г/м² и не более 230 г/м², Отделка нефтемасловодоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012 , ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ ISO 11612-2020 Защитные свойства: ЗЭТВ –3-йуровень (не менее 20 кал/см²), Ти, То, Тт, З, Ми. Наименование страны происхождения Товара-Россия | 56-58/170-176 | Компл. | 6 |
|  | Жилет мужской повышенной видимости | 14.12.30.131 | Жилет мужской повышенной видимости. Состоит из переда и спинки. Перед с центральной бортовой застёжкой на пуговицы и накладными карманами. На переде и спинке горизонтально настрочены две световозвращающие ленты шириной не менее 50 мм. Цвет -желтый флуоресцентный. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэфир. Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2021 Защитные свойства : Со 2 класс. Наименование страны происхождения Товара-Россия |  | Компл. | 2 |
|  | Кепка-бейсболка | 32.99.11.160 | Кепка-бейсболка -универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: хлопок -100% Плотность не менее 200 г/м². Цвет: васильковый Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. Наименование страны происхождения Товара-Россия |  | Компл. | 2 |
|  | Каскетка | 32.99.11.199 | Каскетка Материал корпуса: ткань смешанная с содержанием хлопка. Материал вставки: высококачественный полиэтилен с амортизирующим вкладышем из вспененного неопрена. Вентиляция: специальные отверстия в защитном вкладыше и две сетчатые вставки на внешней стороне. Отделка : световозвращающиеэлементы. Цвет: васильковый Размер: 54 -59. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011. Наименование страны происхождения Товара-Россия | Размер: 54 -59. | Компл. | 2 |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР) | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона Куртка мужская прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой-молнией, закрытой планкой, застёгивающейся на пять потайных кнопок. Низ изделия с притачным поясом и фигурными патами, застёгивающимися на две потайные кнопки для регулировки пояса по ширине. Перед с притачными кокетками состоит из средней и нижней частей, средние части с отрезными центральными вставками. На левом переде расположен верхний объёмный карман с потайной текстильной застёжкой и отделениями для ручек; на правом переде -верхний объёмный карман с фигурным клапаном, застёгивающимся на одну потайную кнопку. Нижние объёмные накладные карманы со скошенными нижними углами и фигурными клапанами, застёгивающимися на две потайные кнопки. Спинка с притачной кокеткой, с отрезными боковыми частями, в швах притачивания которых расположены складки для свободы движения. По пройме рукава расположена разъемная застежка-молния. Рукава с притачными манжетами. Объем рукавов по низу регулируется при помощи пат, застёгивающихся на две потайные кнопки. Воротник втачной стояче-отложной. Отделка: по линии притачивания кокеток переда и спинки расположен кант красного цвета. Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками василькового цвета. Васильковый цвет -PANTONE 19-4150 TСX, ΔE≤ 2,0. Ткань: Смешанная с содержанием хлопка. Состав: не более 70% Полиэстер, не менее 30% Хлопок. Поверхностная плотность: не менее 220 г/м² и не более 250 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2021 Защитные свойства: З,Ми. Полукомбинезон мужской прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, закрытой планкой, застёгивающейся на две потайные кнопки. Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом и с диагональной линией входа, с усилительными накладками с четырьмя вытачками в области линии колен. По нижнему краю усилительных накладок расположен вход с текстильной застёжкой для вложения амортизационных вкладышей. Задние части половин брюк с талиевыми вытачками. Вверху шагового шва -ластовица. По линии талии расположены пять шлёвок. Объём по линии талии регулируется при помощи эластичной ленты, находящейся в кулисе спинки. Бретели из основной ткани с участками эластичной ленты в области спинки. Длина бретелей регулируется при помощи аминопластовых пряжек-фастексов. Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками василькового цвета. Васильковы цвет -PANTONE 19-4150 TСX, ΔE≤ 2,0. Ткань: Смешанная с содержанием хлопка. Состав: не более 70% Полиэстер, не менее 30% Хлопок. Поверхностная плотность: не менее 220 г/м² и не более 250 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2021 Защитные свойства: З,Ми. Наименование страны происхождения Товара-Россия | 44/46 (1-2) | Компл. | 19 |
|  | Костюм мужской зимний (ИТР) | 14.12.11.120 | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка мужская для защиты от пониженных температур 2,3 класса защиты / Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой–молнией, закрытой ветрозащитной планкой, застёгивающейся на текстильную застёжку, с притачной подкладкой на утепляющей прокладке. Перед с притачными кокетками, состоит из верхней и нижней частей. Верхние части с отрезными центральными вставками, с накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, застёгивающимися на текстильную застёжку. Нижние части с отрезными боковыми частями, с карманами, расположенными в швах притачивания боковых частей. Спинка с притачной кокеткой, с отрезными боковыми частями, с кулисой по линии талии для регулировки объёма. Рукава трёхшовные с усилительными накладками по линии локтя, с внутренними трикотажными манжетами. Объем рукавов по низу регулируется при помощи паты с текстильной застежкой. Воротник-стойка. Нижний воротник-стойка выполнен из трикотажного полотна флис. Капюшон объёмный съёмный, пристёгивающийся на застёжку-молнию, состоящий из боковых и средней частей, на которой находится пата, застегивающаяся на текстильную застёжку. По лицевому вырезу расположена кулиса с козырьком для регулировки объёма. На подкладке левого переда расположен накладной карман, застёгивающийся на текстильную застёжку. Объём куртки по низу регулируется при помощи кулисы. Световозвращающий кант расположен в швах притачивания кокеток переда и спинки, на рукавах ниже уровня локтя, по центральной части капюшона. Световозвращающая лента шириной 50 мм расположена по шву притачивания кокетки спинки, на рукавах выше уровня локтя, по центральной части капюшона. Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками василькового цвета. Серый цвет -PANTONE 19-4215 TСX, ΔE≤ 2,0. Васильковый -PANTONE 19-4150 TCX, ΔE≤ 2,0. Ткань: Полиэфирная. Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием. Поверхностная плотность: не менее 135 г/м². Отделка водоотталкивающая. Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.281-2021 Защитные свойства:З, Ми, Тнв 2,3 класс защиты (III, IV, климатические пояса) Наименование страны происхождения Товара-Россия | 52/54 (3-4) | Компл. | 19 |
|  | Белье специальное | 14.14.22.110 | Фуфайка мужская прямого силуэта состоит из переда, спинки и рукавов. Рукава длинные одношовные втачные с притачными манжетами из эластичного полотна. Горловина фуфайки окантована бейкой. Вырез горловины округлой формы. По нижним швам рукавов и боковым швам фуфайки проложены отделочные строчки нитками в тон полотна. Кальсоны мужские с боковыми швами. Между передними частями половин расположена вставка из верхней и нижней детали, образующая отверстия гульфика. Срезы отверстия гульфика окантованы бейкой. По низу кальсон притачные манжеты из эластичного полотна. По верхнему краю кальсон проложена эластичная тесьма для регулирования прилегания по линии талии. На среднем срезе левой задней части кальсон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены эластичной тесьмы. По боковым швам проложены отделочные строчки в тон полотна. Цвет –серый. Ткань: Трикотажное полотно термоогнестойкое антиэлектростатическое. Состав: термоогнестойкиехимические волокна, включая антистатическую нить/волокно –100%. Поверхностная плотность: не более 230 г/м². Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ 31408 Защитные свойства: ЗЭТВ -1уровень (не менее 5 кал/см²), Ти, То, Тт Наименование страны происхождения Товара-Россия |  | Компл. | 1 |
|  | Куртка зимняя (ИТР) | 14.12.11.130 | Куртка зимняя (ИТР) Защитные свойства: З, Ми, Тнв 2,3 класс защиты (III, IV, климатические пояса) Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений. Состав ткани: микрополиэфир — 100%, плотность не менее 135 г/м². Отделка: ПУ мембрана, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, плотность не менее 150 г/м², не менее, чем 3 слоя. Застежка: на молнии Регулировки: по линии талии, низу изделия и рукавов. Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине. Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка. Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам Цвет: темно-синий с серым Наименование страны происхождения Товара-Россия | 52/3-4 | Компл. | 6 |

2.Место поставки товара: Адреса доставки: АО «ПП-8» участок 2: г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, 16; АО «ПП-8» участок 7: г. Омск, Нефтезаводская, 40; АО «ПП-8» основной участок: г. Омск, 2-я Солнечная, 27. 3 Срок и условия поставки товара: с момента заключения договора по 30.12.2026 по заявке Заказчика. Доставка осуществляется до склада Заказчика. Список возможных в рамках данной процедуры закупки адресов доставки указан в п.2. Поставка товара производится на основании Заявки Заказчика партиями и по адресам доставки, указанным в Заявке, в течение срока действия Договора Поставка партии Товара должна быть произведена в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты предоставления Заявки (устный или электронный формат) на соответствующую партию Товара. Конкретное количество Товара с его размерами, подлежащего поставке, будет определено в соответствии с Заявками Заказчика и ограничено только предельной ценой договора за весь срок его действия. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика 4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: 4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 4.3. Весь предлагаемый товар, должен иметь: 4.3.1. декларации о происхождении товара или сертификата о происхождении товара - для СИЗ, изготовленных на территории других государств - членов Евразийского экономического союза; 4.3.2. заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, - для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; 4.3.3. протоколы лабораторных испытаний, на основании которых выданы документы соответствия; Для определения соответствия образца товара техническим и качественным характеристикам, указанным в техническом задании, необходимо в обязательном порядке предоставить копии заверенных документов соответствия до заключения договора, указанных в п.п. 4.3.1 – 4.3.3. Поставщик обязуется в дату поставки вместе с товаром передать Заказчику сертификаты соответствия (декларации), заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на всю продукцию, и иные документы, которые подтверждают соответствие товара техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 4.4. Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым, изготовленным не ранее 2026года, неиспользованным; не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика,быть промаркирован и иметь реестровый номер в РРПП. 4.5. Брендирование: термопечать «Пассажирское предприятие № 8». 4.6. Поставщики должны предоставить Заказчику в целях обеспечения возможности определения Заказчиком соответствия предлагаемого Поставщиком к поставке товара настоящему Техническому заданию на безвозмездной основе по одному образцу каждой из позиций товара, указанной в подразделе 2 Технического задания. В случае, если по результатам закупки будет принято решение о заключении Договора с Поставщиком, то переданные таким Поставщиком образцы Товара должны оставаться у Заказчика в качестве эталона до полного исполнения всех обязательств по Договору. Образцы товара возвращаются Поставщику, с которым заключен договор, по окончании срока действия Договора в срок, согласованный сторонами. Возврат образцов Товара Поставщикам, с которыми не заключен Договор, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора с победителем. Возврат образцов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 27 по согласованию в рабочие дни. 4.7 Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации, в том числе: наличие сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие Товара требованиям безопасности, установленным законодательством, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке. 4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 4.9. Цены на товар с учетом брендирования должны быть установлены в рублях РФ и являться окончательными и неизменными в течение всего срока действия договора, и включать в себя все издержки Поставщика связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, а также перевозки, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 4.10. Требования к Поставщику по предоставлению гарантии качества товара. Поставщик обязан: 4.10.1. Предоставить образцы (одежды) соответствующей техническому заданию на стадии этапа размещения проекта договора Заказчиком на площадке; 4.10.2. Предоставить заверенную копию изображения мягкого ярлыка товара (этикетки или ярлыка), содержащего: полное наименование изделия или назначение изделия: - код (артикул) товара, даты выпуска изделия; - рост-размер, цвет изделия, защитные свойства; - состав сырья (или код материала, из которого изготовлено изделие); - символы по уходу и обработки изделия, «Рекомендации по уходу изделия»; - уникальный штрих-код изделия (марка ЧС); - ГОСТ или ТУ, которым соответствует изделие; - знак соответствия требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; - наименование изготовителя, юридический адрес (сайт), контактные телефоны. 4.10.3. Предоставить заверенную копию Сертификата соответствия на ткань из которой изготовлено изделие. 4.10.4. Предоставить заверенную копию Декларации о соответствии или Сертификата соответствия по ТР ТС 019/2011 на запрашиваемые изделия. 4.10.5. Изделия должны быть с датой выпуска не позднее 2026 года, иметь №РРПП 4.10.6. Комплектация изделий по требованию Заказчикя. 4.10.7. Возможность замены размеров в течение всего срока действия договора. 5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара: 5.1. Товар должен находиться в упаковке, исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке; поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным. Упаковка Товара должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар, не возвращаются Поставщику. 5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании; 5.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 6.1. Товар, не имеет недостатков, в том числе связанных с качеством изготовления. 6.2. Товар не имеет внешних повреждений. Качество и состояние Товара строго соответствуют основным его характеристикам. 6.3. На каждую единицу Товара имеется гарантийный срок, установленный производителем. 6.4. Качество и безопасность Товара соответствует техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара. 6.5. Срок и объем гарантий качества на поставляемый Товар должен быть установлен не менее срока гарантии изготовителя. 6.6. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.