Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска одноразовая 3 х слойная с фиксатором (код по ОКПД2 – 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды) | Медицинская маска для лица 3-х слойная на резинке. Предназначена для эффективной защиты от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного нетканого материала, обеспечивающего повышенный комфорт. Специальная сборка маски должна обеспечивать плотное прилегание маски к лицу и образование оптимального воздушного кармана, что должно создавать более качественную фильтрацию и защиту. Должна иметь носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу. Ушная петля должна быть качественно запаяна с наружной стороны, для создания более плотного прилегания. Резинка должна быть мягкой и широкой для надежной фиксации маски и создания дополнительного комфорта при длительном ношении. Маска может применяться в инфекционных отделениях, стационарах, поликлиниках, лабораториях, при контакте с инфицированными, больными в общественных местах. Характеристики материала: Маска 3-х слойная хирургическая должна иметь носовой фиксатор и состоять из трех, отделяемых друг от друга, слоев (обязательно). Материал: Наружный слой – нетканый полипропиленовый спанбонд, плотность 25±5 г/м2. Средний слой (фильтр) – мельтблаун (или смс) плотностью 20±5 г/м2. Обязательно. Другой материал промежуточного слоя - спанбонд, бумага и прочее за эквивалент не считается. Внутренний слой – термически скрепленный полипропилен, плотность 20±5 г/м2. Обшивная лента – белый нетканый полиэстер плотностью 20±5 г/м2. Гибкий носовой фиксатор – лента PE полиэтилен, шириной не менее 3 мм, толщиной не более 0,8 мм. Фиксаторы, состоящие из любых видов металлов (сталь, алюминий и др.) аналогом не являются. Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) более 97,0 %. Низкое ворсоотделение материала внутреннего слоя маски должно препятствовать раздражению кожи персонала. Размеры: длина – 177±5 мм, ширина – 94±5 мм, в расправленном виде – 170±5 мм, длина резинки нерастянутой – 165±5 мм, носовой фиксатор – 4х105±5 мм. Общая плотность маски 60±5 г/м2. Маска должна быть изготовлена из нетканых гипоаллергенных материалов с низкой гигроскопичностью. Требования к упаковке: Упаковка № 1 («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрированного картона, предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Упаковка №2 («внутренняя») – картонная коробка. Количество штук в упаковке не менее 100 шт. Срок годности не менее 4 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности должен составлять не менее 30 месяцев. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. В виду специфики работы учреждения качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, несоответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. | Шт. | 10 000 |