Техническое задание

| № | Наименование | Описание | Размер/рост |  |  |  | Шт. |  |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИЗ: костюм мужской для медицинских работников (врач)Хирургическое отделение | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанам с застёжкой на петлю и пуговицу. Рукав втачной, одношовный, длиной ло локтевого сгиба. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр: шеврона 8см.). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3 см). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Синий-300 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 180-48 192-50 180-52 192-54 192-56 192-58 192-60 |  |  |  | 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |  | 35 |
| 2 | СИЗ: костюм женский для медицинских работников (врач) Хирургическое отделение | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанами застёжкой на петлю и пуговицу. Спинка куртки цельнокроеная с регулировкой объёма по линии таллии (резинка с внутренней стороны). Рукава втачные с локтевым швом с притачными манжетами с застёжкой на петлю пуговицу. Длина рукава регулируется с помощью паты на обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр шеврона 8см). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3см Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Синий-300 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 180-60 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 3 | СИЗ: костюм мужской для медицинских работников (врач) Терапевтическое отделение | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанам с застёжкой на петлю и пуговицу. Рукав втачной, одношовный, длиной ло локтевого сгиба. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр: шеврона 8см.). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3 см). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Зеленый-326 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 180-48 192-50 180-52 192-54 |  |  | 2 6 8 2 |  |  |  |  | 18 |
| 4 | СИЗ: костюм женский для медицинской сестры | Костюм состоит из блузы и брюк. Перед блузы с отрезными кокетками с наложением, образуя V-образный вырез горловины, с тремя карманами (один нагрудный с левой стороны и два нижних). Спинка цельнокроеная. Рукава втачные короткие. Вырез горловины переда обработан притачными планками, вырез горловины спинки обработан обтачкой. В боковых швах по низу блузы выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр шеврона 8см). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (шириной Зcм). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Красный-199 Состава: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 | 156-44 168-46 172-48 172-52 172-54 176-56 170-58 184-60 172-66 172-68 |  | 6 8 8 8 6 4 4 4 4 4 |  |  |  |  | 56 |  |
| 5 | СИЗ: костюм женский для медицинских работников (врач)Терапевтическое отделение | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанами застёжкой на петлю и пуговицу. Спинка куртки цельнокроеная с регулировкой объёма по линии таллии (резинка с внутренней стороны). Рукава втачные с локтевым швом с притачными манжетами с застёжкой на петлю пуговицу. Длина рукава регулируется с помощью паты на обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр шеврона 8см). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3см.). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Зеленый-326 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 156-44 168-46 172-48 172-50 172-54 168-56 |  | 4 6 6 4 4 4 |  |  |  |  | 28 |  |
| 6 | СИЗ: костюм мужской для медицинских работников (врач)Ортопедическое отделение | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанам с застёжкой на петлю и пуговицу. Рукав втачной, одношовный, длиной ло локтевого сгиба. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр: шеврона 8см.). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3 см). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Серый-424 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 176-48 176-50 190-54 190-56 |  | 2 4 4 8 |  |  |  |  | 18 |  |
| 7 | СИЗ: костюм женский для медицинских работников (врач)Ортопедическое отделение | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанами застёжкой на петлю и пуговицу. Спинка куртки цельнокроеная с регулировкой объёма по линии таллии (резинка с внутренней стороны). Рукава втачные с локтевым швом с притачными манжетами с застёжкой на петлю пуговицу. Длина рукава регулируется с помощью паты на обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр шеврона 8см). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3см.). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Серый-424 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 166-56 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | СИЗ: халат/брюки женский для медицинских работников (врач)Терапевтическое отделение | Халат полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на кнопках. Вырез горловины V-образный (отделанный кантом). Полочки рельефные, вшитые в боковой и рельефные швы (отделанные кантом). Спинка стачная переходящая в шлицу. Рукава одношовные втачные с манжетой (длина - 3/4). Линия талии регулируется хлястиком, выходящим из боковых швов. Длина изделия до колена. Состав ткани костюма: не менее 50% хлопка, не менее 50% полиэфира, плотность не менее 145 г/м2. Цвет издилия по согласованию с заказчиком. Ткань должна быть фабрично усажена, устойчива к износу (трению), свету, химчистке, не подвержена пилингу, воздействию УФ лучей, возможна чистка на основе перхлорэтилена. Ткань не должна электризоваться. Внешние карманы настрачивают одной или двумя строчками с подгибом срезов внутрь, верхние углы карманов закрепляют. Низ изделия обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгиба низа изделия не менее 3 см. Строчки должны выполняться без пропусков стежков и обрывов ниток. Цвет ниток должен соответствовать цвету халата. Изделие должно быть очищено от концов нитей. Концы всех строчек должны быть закреплены. Стандарт: ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3см.). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Зеленый-326 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани Запасные пуговицы: 2шт. | 176-54 160-56 184-56 176-60 |  | 2 2 2 2 |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 | СИЗ: костюм женский для медицинских работников (администратор)Регистратура | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлинённая с центральной застёжкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки куртки с притачными кокетками, с отрезной центральной частью, с двумя верхними накладными и двумя нижними накладными карманами с клапанами застёжкой на петлю и пуговицу. Спинка куртки цельнокроеная с регулировкой объёма по линии таллии (резинка с внутренней стороны). Рукава втачные с локтевым швом с притачными манжетами с застёжкой на петлю пуговицу. Длина рукава регулируется с помощью паты на обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной, отложной. По линии низа в боковых швах выполнены разрезы. Сублимационный шеврон на левом нагрудном кармане (диаметр шеврона 8см). Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой (ширина 3см.). Ткань: «Сатори (Satory)» Плетение: Твил Цвет: Белый/Зеленый-326 Состав: 50% хлопок 50% полиэфир Поверхностная плотность, г/м2 145 ± 5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с: более 60 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %: основа ± 2%, уток ± 2% Уход за изделием: стирка до 75⁰ ГОСТ 21790-2005 Цвет пуговиц: в цвет основной ткани | 168-46 168-48 170-52 170-54 170-56 | 2 2 2 2 8 |  |  |  | 16 |  |  |  |

Эскиз шеврона:

Товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011.

Поставщик предоставляет сертификат и протокол испытаний на ткань.

Каждый костюм поставляется в индивидуальной упаковке, с маркировкой (состав, размер, инструкция по эксплуатации, хранению), соответствующей требованиям ТР ТС 019/2011.

Товар должен быть новым, ранее не использованным товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства и обеспечивать сохранность товара от механических и прочих повреждений.

На момент поставки товара упаковка должна быть целой, без следов физических или химических повреждений.

Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара.

Поставщик вместе с Товаром передаёт Заказчику следующие документы: товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приема-передачи товаров, счет (счёт фактура), сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и (или) иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством либо их копии.

Срок и условия поставки товара:

В течение 30 рабочих  дней с даты заключения контракта поставщик предоставляет уполномоченному представителю заказчика сшитые образцы костюмов в соответствии с размерным рядом образцов (партия для согласования и  примерки): мужского  в количестве 1 штука, женского в количестве 1 штука, таблицу с размерами, ростом и мерками, документы для приемки и оплаты в соответствии с условиями контракта.

В течение 30 рабочих дней представитель заказчика осматривает сшитые образцы костюмов и информирует поставщика о наличии/отсутствии замечаний к образцам. В этот же срок осуществляется приемка образцов курток и брюк для согласования и  примерки.

Полный размерный ряд (включая размеры, не вошедшие в первую партию для согласования и  примерки) с указанием количества по каждому размеру предоставляется Заказчиком в течение 30 рабочего дня с момента приемки партии для согласования и примерки. Оставшееся количество товара поставляется одной партией в течение 30 рабочих дней с момента получения полного размерного ряда от заказчика.

Специалист по охране труда                     				А.А. Павленко

Кастелянша                                                                                      Н.А.Погорелая