Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку септика объёмом 10 м³

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: АО «Якутская птицефабрика»

1.2. Место поставки: г. Якутск мкр. Птицефабрика 15Б

1.3. Цель: устройство септика объёмом 10 м3 для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для объекта: сооружения под Аутопсия, патологоанатомическая вскрывочная трупов животных.

2. Нормативные документы

Работы должны выполняться в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- иными действующими нормативными актами РФ.

3. Технические требования к септику

3.1. Объём: 10 м3.

3.2. Тип: многокамерный (не менее 3 камер)

3.3. Материал корпуса (на выбор):

- полипропилен повышенной прочности;

- стеклопластик;

- сборные металлические конструкции (с гидроизоляцией).

- с утеплением(10 см) и обшивкой из профлиста

3.4. Степень очистки: не менее 95 % перед сбросом в грунт или на фильтрационное поле.

3.5. Производительность: расчётная нагрузка — [указать количество пользователей или расход воды, например, 3–4 м³/сутки].

3.6. Глубина залегания подводящей трубы: [указать, например, 0,8–1,2 м от поверхности].

3.7. Климатическое исполнение: для эксплуатации при температуре от −30∘C до +40∘C.

3.8. Срок службы: не менее 25 лет.

4. Требования к материалам и оборудованию

4.1. Материалы должны быть новыми, без дефектов, с сертификатами соответствия.

4.2. Основные материалы:

- корпус септика: полипропилен/стеклопластик/ сборные металлические конструкции(толщина листа не меньше 5мм);

- трубы: полиэтиленовые или металлические канализационные (Ø 110 мм);

- Поддон;

4.3. Запрещено использование бывших в употреблении материалов.

6. Требования к монтажу

6.1. Соблюдение уклонов труб: 2% в сторону септика.

6.2. Герметичность всех соединений (проверка опрессовкой).

6.3. Теплоизоляция подводящих труб в зоне промерзания грунта (при необходимости).

7. Требования к приёмке работ по монтажу

7.1. Проведение гидравлических испытаний (заполнение водой на 24 часа без протечек).

7.2. Проверка уклонов и герметичности трубопроводов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на работы и материалы: 36 месяцев с даты подписания акта приёмки.

8.2. Устранение дефектов в рамках гарантии — за счёт исполнителя.

9. Сроки поставки

9.1. Начало: с даты подписания договора

9.2. Окончание: 7 календарных дней.

10. Иные условия

10.1. Исполнитель обеспечивает уборку территории после завершения работ.

10.2. Заказчик предоставляет доступ к объекту и точку подключения к электросети (при необходимости).

10.3. Все изменения в ТЗ согласовываются сторонами в письменной форме

*В случае, если в тендерной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых при выполнении работ (оказании и услуг) по договору, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

**В случае, если тендерная документация содержат недействующие СНИП, ГОСТ, СанПин, ТУ, ТСН и другие нормативные акты, Подрядчику следует руководствоваться действующими нормативами на момент выполнения работ.