Техническо​﻿‌⁠​​​‍﻿​⁠‍⁠﻿⁠‍‍﻿​﻿‍​‌⁠﻿⁠‍‌‍⁠​﻿‍﻿‍﻿‌​​⁠​﻿‌​е задание

эмульгатора для производства битумных эмульсий для нужд АО «ДРСУ-10»

Предмет закупки –поставки эмульгатора для производства битумных эмульсий для нужд АО «ДРСУ-10».

- Предмет и количество поставки:

| № | Наименование продукции | Код | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмульгатор для производства битумных эмульсий | 20.14.41.120 | кг | 1710 |

Таблица 1

Технические требования к эмульгатору

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Универсальный эмульгатор применяется для производства всех видов эмульсий битумных дорожных катионных по ГОСТ Р 58952.1-2020 По химической природе эмульгатор представляет собой смесь производных алкилполиаминоамидов и имидазолинов, полученных на основе растительного сырья или соли четвертичного аммония. Продукт легко диспергируется в воде, что позволяет его использование как на установках по производству эмульсии непрерывного действия с автоматическим приготовлением водной фазы, так и на установках циклического типа. Эмульгатор также действует как адгезионная добавка и способствует повышению адгезии между битумом и каменным материалом. Эмульгатор хорошо реагирует как с соляной, так и с ортофосфорной кислотой при приготовлении водной фазы битумной эмульсии. |  |  |
| 1 Внешний вид и цвет при 25°С | Подвижная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета* | Визуально, по 6.1 |
| 2 Плотность при 20°С, г/см3, не менее | 0,88 | По ГОСТ 3900 |
| 3 Аминное число, мг HCl/г, не менее | 100 | По 6.2. |
| 4 Динамическая вязкость при 25°С, мПа∙с, не более | 300 | По 6.3 и ГОСТ 1929 |
| Фасовка: | Бочка не менее 180 не более 200 кг, тара не возвратная |  |
| * При пониженных температурах допускается помутнение и выпадение осадка, которое устраняется нагреванием продукта до температуры в диапазоне от 30°C до 50°С и перемешиванием. Наличие осадка не является браковочным признаком и не влияет на эксплуатационные показатели продукта. |  |  |

- Доставка Товара: РФ, Республика Хакасия. г. Абакан, терминал транспортной компании.

  - Срок поставки: единоразово, доставка в течение 10 календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика Отгрузка производиться по письменным заявкам АО «ДРСУ-10».

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.