Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу АПС и СОУЭ в здании молодняка№5 АО Якутская птицефабрика.

1. Заказчик, объект, место и срок выполнения работ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Якутская птицефабрика» |
| Объект | Молодняк №5 |
| Место выполнения | Республика Саха (Якутия), г. Якутск |
| Вид работ | Монтаж новых систем АПС и СОУЭ, демонтаж старых |
| Срок выполнения работ | с момента заключения договора до 10 июня 2026 года |

2. Цель и состав работ

Цель: Обеспечение противопожарной защиты объекта путём монтажа адресной системы пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования «Болид».

Состав работ (в соответствии со сметой): Приложение №2 к извещению

2.1. Поставка материалов и оборудования

Поставка следующего оборудования и материалов (все позиции подрядчик включает в цену):

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля С2000-М | 1 |
| 2 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | 1 |
| 3 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1 |
| 4 | Извещатель дымовой ДИП-34А-03 | 6 |
| 5 | Извещатель ручной ИПР 513-3АМ | 3 |
| 6 | Извещатель пламени С2000-Спектрон-207 | 14 |
| 7 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 4 |
| 8 | Оповещатель световой «Молния-12 "Выход"» | 3 |
| 9 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12-КП» | 2 |
| 10 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | 1 |
| 11 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 400 м |
| 12 | Труба ПВХ гофр. 20 мм с протяжкой | 400 м |
| 13 | Скоба металлическая d19-20 | 600 шт |
| 14 | Блок бесперебойного питания ST-ББП-50 (версия 3) | 1 |
| 15 | Аккумулятор 12В 7Ач | 1 |
| 16 | Крепежный комплект | 1 компл |
| 17 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 50 м |
| 18 | Проектная документация (передача заказчику) | 1 шт |

2.2. Строительно-монтажные работы

Монтаж оборудования, кабельных линий, оповещателей, приборов, пусконаладка (вхолостую и под нагрузкой).

Все работы проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик имеет право осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе требовать их устранения силами Исполнителя и за его счет.

Допуск работников Исполнителя осуществляется по заранее согласованным с Заказчиком спискам. В списках указывается фамилия, имя, отчество и номер паспорта гражданина РФ работника. Списки подписывает руководитель организации Исполнителя. Работники обязаны иметь при себе паспорта. Работы выполняются в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов; в пятницу с 08:30 до 16:15 часов.

Заявка на проведение технического обслуживания подаётся Заказчиком в любое время, включая выходные и праздничные дни, устные и письменные заявки на выполнение обслуживания и поиска неисправности вне графика в случае, отказа в работе систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения. При получении заявки, Исполнитель обязан прибыть на место выполнения работ в течение 2 часов с момента ее получения.

В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель обязан выполнить работы за свой счет, после чего подписывается Акт выполненных работ.

Исполнитель должен использовать в работе только профессиональное оборудование, а также расходные материалы, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами и техническими паспортами, разрешающими их использование в административных зданиях.

До начала производства услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ.

Письмо о допуске персонала для выполнения оказываемых услуг с указанием сведений о списке работников, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений.

2.3. Демонтажные работы

Демонтаж существующего оборудования (непригодного к дальнейшему использованию, предназначено в лом):

Прибор ПС приемно-контрольный (1 шт)

Извещатели дымовые (16 шт)

Кабель до 35 кВ (500 м)

3. Требования к исполнителю (подрядчику)

Исполнитель должен иметь опыт работы в сфере обслуживания охранно-пожарной сигнализации не менее 3 лет (обязательное предоставление в составе заявке).

У исполнителя должны быть не менее 20 действующих договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и видеонаблюдения со стоимостью не менее 30% от НМЦК (обязательное предоставление в составе заявке).

Использование нового, сертифицированного оборудования (оригиналы паспортов, сертификатов — при сдаче).

Соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда.

Исполнитель должен иметь лицензию (обязательное предоставление в составе заявки) в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения;

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Цена, включает: материалы, оборудование, монтаж, демонтаж, доставку до объекта (Республика Саха (Якутия), 1 зона), НДС, накладные расходы и сметную прибыль.

4. Порядок сдачи-приёмки

Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2, справки КС-3.

Обязательное предоставление:

- исполнительной документации;

- актов скрытых работ;

- сертификатов на оборудование;

- протоколов проверки АПС и СОУЭ.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование: согласно завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев.

Гарантия на монтажные работы: не менее 24 месяцев с даты подписания акта.

Гарантия распространяется на выполненные работы, если неработоспособность элементов вызвана ненадлежащим качеством использованных материалов или выполненных работ. Гарантийный срок устанавливается 12  месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, субъектов РФ, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области выполнения данных работ, подтверждаться и сопровождаться сертификатами соответствия.

Работы должны быть выполнены на основании и в соответствии с требованиями:

# - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ.7-е издание)

Требования к персоналу Подрядчика (Условия допуска на объект)

В связи с тем, что работы выполняются на территории действующего предприятия по производству пищевой продукции, обладающего особым режимом санитарно-эпидемиологической безопасности, все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ на объекте Заказчика, обязаны соответствовать установленным медицинским требованиям.

Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ на объекте Заказчика, должны иметь действующие медицинские книжки установленного образца.

В медицинских книжках в обязательном порядке должны быть отметки о прохождении санминимума для работников по производству, хранение, перевозка и продажи продовольственных товаров, согласно ФЗ № 52

Медицинское освидетельствование должно быть проведено не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты начала выполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить допуск на объект Заказчика только тех работников, которые прошли предварительные медицинские осмотры в объеме, предусмотренном данным Техническим заданием, и имеют действующие личные медицинские книжки установленного образца с соответствующими отметками.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять для проверки копии медицинских книжек работников, задействованных на выполнении Работ.

В составе Заявки Участник обязан предоставить:

Копии действующих медицинских книжек ключевого персонала — не менее 2 человек.

Письменное обязательство Участника о том, что в случае победа в закупке, все привлекаемые им на объект работники будут иметь медицинские книжки с отметками в соответствии с Техническим заданием.

Не предоставление данных документов может являться причиной недопущения участника к оценке и сопоставлению заявок.

*В случае, если в тендерной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых при выполнении работ (оказании и услуг) по договору, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

**В случае, если тендерная документация содержат недействующие СНИП, ГОСТ, СанПин, ТУ, ТСН и другие нормативные акты, Подрядчику следует руководствоваться действующими нормативами на момент выполнения работ.

Составляется в свободной форме

Составляется в свободной форме, для подтверждения приложить сканы договоров.

Включить в состав заявки сканы соответствующих документов