Техническое задание

на поставку станков для кабинета труда (технологии) МАОУ СОШ № 37

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.41.22.130 | Фрезерно-гравировальный станок | ✓ |  |  |
| 2 | 28.41.11.000 | Станок лазерной резки CO2 | ✓ |  |  |
| 3 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение | ✓ |  |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерно-гравировальный станок | Управление станком Числовое программное управление (ЧПУ) Количество осей не менее 3 оснащенный щитком-экраном из оргстекла-наличие Рабочее поле по оси X не менее 300 мм Рабочее поле по оси Y не менее 240 мм Рабочее поле по оси Z не менее 80 мм Мощность шпинделя не менее 500 Вт Максимальная скорость вращения шпинделя не менее 12 000 об\мин Тип крепления инструмента- цанговый Концевые датчики по всем осям- наличие Тип концевых датчиков- индуктивные Направляющие станка по осям X,Y,Z Полированные валы из закаленной стали Диаметр полированных валов по осям X,Y,Z не менее 16 мм Количество подшипников на полированных валах не менее 12 шт (по не менее 4 штуки на каждой оси) Максимальная скорость перемещения по осям не менее 2000 мм\мин Дискретность перемещения не более 0,01 мм Размер шаговых двигателей по осям не менее 42х48 мм Количество одновременно управляемых осей не менее 3 Тип конструкции станка -Портальный, подвижный рабочий стол Полностью закрытая кабинетная защита- наличие Материал кабинетной защиты -Сталь с порошковой окраской Подключение станка к компьютеру- USB Габариты станка с учетом кабинетной защиты (ДхШхВ) не менее 585x510x460 мм Комплект поставки: 1) Фрезерно-гравировальный станок с полностью закрытой кабинетной защитой 2) Блок управления станком (электрошкаф с электрикой и электроникой) встроенный в корпус кабинетной защиты 3) Программное обеспечение управления станком 4) Методические материалы | 1 |
| 2 | Станок лазерной резки CO2 | Рабочее поле не менее 200x300 мм Скорость гравировки не менее 400 мм/с Скорость резки не менее 300 мм/с Охлаждение- Водяное Рабочий стол- Сотовый Двигатели- Шаговые двигатели (двухфазные) Драйверы- ШД Встроенные в контроллер Мощность трубки не менее 40 Вт Точность позиционирования не более ±0,05 мм Мин. размер гравировки символа не менее 1x1 мм Потребляемая мощность не более 400 Вт Электропитание 220 В Интерфейс подключения USB-кабель Комплектация: Кабель питания 1 шт Инструкции и паспорта 1 комплект Гофры (ПВХ армированные) 1 шт Силиконовые трубки не менее 3 шт USB кабель 1 комплект Вытяжка 1 шт Воздушный компрессор 1 шт Водяная помпа 1 шт Программное обеспечение 1 комплект Лазерный станок 1 шт Лазерная трубка 1 шт Чиллер 1 шт Стабилизатор 1 шт | 1 |

- Место поставки товара Краснодарский край, г Краснодар, ул. Сормовская, 169

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 01.07.2026.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка (монтаж), пуско-наладка, инструктаж сотрудников Заказчика производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.