ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту тепловых камер с заменой вышедших из строя трубопроводов ТК-1, ТК-2, ТК-4 по адресу: 188682, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Свердловское, гп. имени Свердлова, 1 микрорайон, Западный проезд

ОКПД 2: 43.22.11.190 - Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименов‌‌‍﻿‍‍‌﻿⁠​⁠﻿‌﻿‌⁠‌‍⁠﻿​​​‍‌⁠﻿​⁠‌⁠⁠﻿⁠​‌‌⁠‍‍⁠﻿‍‌ание работ | Выполнение работ по: - ТК-1 Демонтаж. Монтаж люки – 4 шт плита перекрытия 1000х3000 – 3 шт отвод Ду 426 – 4 шт отвод Ду 89 -5 шт труба Ду 426 -2,5 м труба Ду 89 -5 м кран шаровой приварной Ду 80 – 2 шт - ТК-2 Демонтаж. Монтаж люки – 4 шт плита перекрытия 1000х3000 – 3 шт труба Ду 426 - 2,5 м отвод Ду 426 – 2 шт - ТК-4 Демонтаж. Монтаж люки – 4 шт плита перекрытия 1000х3000 – 3 шт труба Ду 426 - 1 м труба Ду 159 - 1м отвод Ду 159 – 1 шт кран шаровой приварной Ду 50 – 2 шт |
|  | Заказчик | ООО «МК Свердлова» |
|  | Целевое назначение работ | Обеспечение бесперебойной подачи ресурса потребителям. Снижение аварийности на сетях, снижение тепловых потерь |
|  | Место выполнения работ, адрес | 188682, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Свердловское, гп. имени Свердлова, 1 микрорайон, Западный проезд |
|  | Срок выполнения работ | Приступить к работе не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора до 29.06.2026 г. |
|  | Срок начала выполнения работ | Приступить к работе не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора |
|  | Основные задачи выполнения работ | Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2012 году. За время эксплуатации ремонт трубопроводов ТК не производился. В ТК отсутствовала герметизация элементов ж/б камер, что приводило к затоплению тепловых камер, коррозии металла и повышенным тепловым потерям. |
|  | Условия требования к выполнению работ | 1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства -СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве -СНиП 41-02-2003 Тепловые сети - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ 2. Подрядчик несет полную ответственность перед контролирующими органами за соблюдение правил промышленной, противопожарной безопасности, а также требований охраны труда и иных законов и нормативных актов, действующих на территории выполнения работ, в том числе внутренних локальных нормативных документов Заказчика, исполнение которых обязательно на Объекте Заказчика. 3. В процессе выполнения работ Подрядчик производит подробную фотофиксацию выполнения работ. Фотоматериалы предоставляются в адрес Заказчика в составе исполнительной документации. |
|  | Отчетная документация | По завершению работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика исполнительную документацию в следующем составе: - акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1 (одного) экземпляра (фотоотчет в виде электронного архива); - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1 (одного) экземпляра; - счет-фактуру - на бумажном носителе в количестве 1 (одного) экземпляра или по ЭДО; - акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров или по ЭДО; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) - на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров или по ЭДО. |
|  | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. 4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |