| № п/п | Наименование товара / качественные, технические характеристики поставляемого товара ; торговая марка (при наличии) | Фасовка | Кол-во (обьём) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смазка Литол-24 Литиевая пластичная смазка общего назначения, многоцелевая, водостойкая Температурный диапазон работы: от −40 °C до +120 °C. Кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °C. Внешний вид: однородная мазь от светло-жёлтого до коричневого цвета. Температура каплепадения: не ниже 180 °C (по некоторым данным — 193 °C). Пенетрация при 25 °C с перемешиванием: 220–260 мм⁻¹. Предел прочности: при 20 °C — 500–1000 Па, при 80 °C — не менее 200 Па. Коллоидная стабильность: не более 12 % выделенного масла. Испаряемость при 120 °C: не более 6 %. Массовая доля воды: не более 0,05 %. Массовая доля механических примесей: не более 0,05%. Коррозийное воздействие на металлы: выдерживает. Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине: нагрузка сваривания — 1410 Н (141 кгс), критическая нагрузка — 630 Н (63 кгс), индекс задира — 28. ГОСТ 21150-2017 Применение: подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые передачи, поверхности трения гусеничных и колёсных транспортных средств, узлы трения промышленного и металлургического оборудования, судовые механизмы, электрические машины и др. | не менее 4,0 кг не более 5,0 кг* | не возможно определить |
|  |  | не менее 8,0 кг не более 10,0 кг* |  |
|  |  | не менее 18,0 кг не более 21,0 кг* |  |
| 2 | Многоцелевая смазка ЕР-2 ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 2-180 или эквивалент: Основа. Комплексное литиевое мыло, смесь глубокоочищенных минеральных масел с низкой испаряемостью, хорошей окислительной стабильностью и комплекс высокоэффективных присадок. Рабочий диапазон температур. От -30 °C до +160 °C. Класс консистентности по NLGI. 2. Цвет. Синий. Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C. 180 мм²/с. Температура каплепадения. Более 260 °C. MANNOL ЕР-2 Multi MoS₂ Grease ЕР2: Основа. Минеральное масло. Минимальная рабочая температура. -30 °C. Класс вязкости по NLGI. 2. Состав. Высокоочищенное минеральное масло, литиевое мыло, дисульфид молибдена (MoS₂), смазочный графит, дополнительные присадки. |  |  |
| 3 | Смазка термостойкая пластичная MANNOL LC-2 High Temperature Grease LC2 или эквивалент Основные характеристики: Основа. Высокоочищенные минеральные масла с загустителем на основе термостабильного комплексного литиевого мыла. В некоторых вариантах состава могут присутствовать синтетические сложные эфиры (эстеры) и специальные противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки. Диапазон рабочих температур. От -35 °C до +170 °C. Температура каплепадения. 260 °C (по стандарту GB/T4929). Класс по NLGI. 2. Цвет. Синий. Совместимость. Совместима с большинством стандартных литиевых смазок. Свойства: Сохраняет эксплуатационные свойства до температуры не менее +170 °C, что увеличивает срок службы подшипников. Формирует долговечную, стойкую к воде, температурным колебаниям и загрязнениям смазочную плёнку. Надежно защищает подшипники и прочие детали от коррозии. Обладает хорошей термической и механической стабильностью, эффективно противостоит окислению. Отвечает широкому диапазону требований, что позволяет использовать одну смазку в большинстве узлов трения. Применение: Смазывание нагруженных подшипников скольжения и качения, ступичных подшипников, различных шарниров, карданных соединений, узлов подвески и других узлов, подверженных ударным нагрузкам и вибрациям в транспорте, сельскохозяйственной и внедорожной технике. В грузовых автомобилях — в узлах, работающих в условиях средних и высоких нагрузок (осевые подшипники и приводы, подшипники карданного вала, ступицы колёс, кузова самосвалов, буксирные приборы, карданы, поворотные кулаки, подъёмные устройства, приводы ручного тормоза, седельно-сцепные устройства). Подходит для применения в промышленном оборудовании, где требуется высокотемпературная смазка высокого давления NLGI 2: литейном, вибрационном, горнодобывающем, роликовых транспортёрах и т. д. | Фасовка - 400 гр** |  |
| 4 | Смазка универсальная для суппортов МС 1600 или эквивалент высокотемпературная смазка для тормозных суппортов автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь. Узлы применения: - Направляющие суппортов (толщина слоя -0,1мм); - Нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок; - Поверхность поршня (толщина слоя -0,1мм); - Эластомерные манжеты суппортов; - Соединительные элементы выхлопной системы, подвергающиеся воздействию высоких температур. Устраняет скрип тормозов Основа: силикон Min рабочая температура: -50 °С Max рабочая температура: +1000 °С Состав: Полиметилсилоксановая Жидкость, Диоксид Титана, Карбонат кальция, Слоистые силикаты | не менее 5 гр не более 50 гр* |  |

*  при описании в заявке указывается конкретное значение, слова «не менее» , «не более» не допускается

** значение характеристики , не может меняться

1.	Поставка товара производится отдельными   силами и средствами  Поставщика на склад Заказчика, расположенного по адресу г. Омск, ул. 20 лет РККА , д. 302; срок поставки  в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком  переданной Поставщику  по эл. почте или телефону (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).

2. Цена договора:

Цена договора включает в себя расходы, связанные с доставкой Товара до склада Покупателя, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, страхование, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, и иные расходы, связные с исполнением договора. В цену договора входит стоимость упаковки.

Цена за единицу товара определяется в соответствии  с перечнем Товара, указанного в Техническом задании, на основании ценового предложения за 1 ед. товара поданного участником Закупки, признанного Победителем по итогам закупки.

3.	 Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки партии Товара, и подписании всех необходимых документов или иным не запрещенным законодательством РФ способом.

4.	Срок  действия договора с момента подписания до 31.07.2027г.

Закупка по принципу электронного магазина не является торгами и не влечет соответствующих правовых последствий, предусмотренных законодательством РФ. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до заключения договора