	
	УТВЕРЖДЕНО

_________________ ООО «Дизель»

_________/________________.
«        »_____________2026г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Товара: дизельного двигателя

марки ЯМЗ-236НЕ2-3

(236НЕ2-1000189)

1. Цель закупки: Поставка дизельного двигателя Дизельный двигатель ЯМЗ-236НЕ2-3 (236НЕ2-1000189).

2. Место поставки Товара: РФ, РТ, г. Кызыл ул. Эрзинская 29Т, ООО «Дизель».

3. Сроки поставки Товара: в течение 40 (сорок) календарных дней с момента подписания договора. 
4. Год изготовления:
Дата изготовления не ранее 2024 года, товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации.  
5. Комплектация Товара:

5.1. Марка Товара: ЯМЗ-236НЕ2-3.

5.2. Перечень комплектующих запасных частей установленные на дизельный двигатель ЯМЗ-236НЕ2-3 и входящих в его комплектацию: ТНВД, форсунки, маховик, стартер, генератор, турбина крыльчатка, ремни. 

5.3. Товар и его комплектация соответствует техническим условиям на данный вид товара.

4.4.
Комплект эксплуатационной документации к товару:

-  Формуляр дизельного двигателя ЯМЗ-236НЕ2-3;

-  Руководство по эксплуатации;

-  Акт испытаний на бумажном носителе с приложением видео и озвучиванием параметров дизельного двигателя во всех режимах работы.

5. Основные технические данные Товара:

Количество цилиндров: 6

Производство
Россия

Расположение цилиндров: V6

Мощность, кВт (л.с.):
169 (230)

Частота вращения: мин-1
2100

Макс. крутящий моментН.м (кгс.м):
882 (90)

Частота при макс. крут. моменте, мин-1:
1100-1300

Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч):
197 (145)

Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота): 1885/985/1294

Масса, кг: 1280

Назначение, потребитель
Автомобили: «Урал-43206-41», «Урал-4320-40», «Урал-5557-40», «Урал-44202-41» — в запчасти

6. Транспортирование, разгрузка и распаковка:

6.1. Для предохранения внутренних полостей дизельного двигателя от загрязнений места присоединения трубопроводов, коллекторов, штуцеров должны быть закрыты пробками или крышками.
6.2. Упакованный в ящик Товар поднимать специальным тросом, подведя его под полозья с передней и задней сторон в соответствии с маркировкой на стенках ящика.
6.3. Товар без упаковки следует поднимать за рымы устройством с вертикальным расположением тросов во избежание повреждений ими агрегатов дизельного двигателя.
6.4. К распаковке Товара приступить после выдержки его до температуры помещения.
7. Качество Товара: 

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами, регламентам, государственным стандартам, техническим условиям производителя, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к такому рода товару. 

7.2. Товар перед поставкой должен пройти предпродажную подготовку и технические испытания во всех режимах работы не ранее января 2026 года с приложением видео и озвучиванием параметров дизельного двигателя во всех режимах работы.

8. Гарантия качества Товара: 

8.1. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее - качество) поставляемого Заказчику Товара в объемах и на срок, установленный заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента поставки партии товара, но не более 14 месяцев с даты поставки, с ограничением наработки 1000 моточасов, в течении гарантийного периода.

8.2. Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый Товар, на все составляющие его части (комплектующие изделия).
