ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание полиграфических услуг по печати газеты «Борьба»

ОКПД2 18.11.10.000 Услуги по печатанию газет

- Наименование услуги: оказание полиграфических услуг по печати газеты «Борьба» (далее - услуга).

- Требования к оказанию услуг:

  - Количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, объём оказываемых услуг: 17 выпусков.

  - Количество полос в выпуске: 12 полос (в соответствии с заявкой Заказчика).

  - Тираж: от 2100 до 2150 экз. (в соответствии с заявкой Заказчика).

  - Требования к размерам:

  - Формат полосы издания: А3.

  - Геометрические размеры газеты: высота 400 мм, ширина 289 мм

  - Запечатываемая область: 260 х 370 мм, разворот 520 х 370 мм.

  - Красочность: 4+1 (1,6,7,12 полосы цветные)

  - Бумага:

-плотность: не менее 45,0±1,8 г/м²;

-белизна: не менее 60%;

-непрозрачность: не менее 93%;

-сорность 0,5-1,5 мм²/м²- не более 75, сорность более 1,5 мм²/м² - недопустима;

-гладкость: не менее 45 сек.

  - Брошюровка: печать одной тетрадью.

- Режим оказания услуг:

  - Подача заявки: до 15 час. 00 мин. дня предшествующего дню печати.

  - Сдача последнего файла: до 19 час. 00 мин.дня предшествующего дню доставки готовой продукции до склада Заказчика.

  - Срок печати выпуска: не более 5 часов с момента предоставления Заказчиком заявки на печать и Исходных материалов.

  - Доставка до адреса Заказчика производится силами Исполнителя.

  - День выхода: пятница. Возможна корректировка дня выхода издания, если день выхода совпадает с государственным праздником.

- Требования к качеству Исходных материалов:

| Метод печати | ролевая офсетная печать без сушки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага | газетная, соответствует требованиям ГОСТ 6445—74 |  |  |  |
| Формат издания |  | А3+ | A3 | А4 |
|  | Формат бумаги | 289*420 мм | 289*400 мм | 210*290 мм |
|  | Формат запечатанного поля | 260*390 мм | 260*370 мм | 190*260 мм |
|  | Формат электронного документа | 289*420 мм | 289*400 мм | 210*290 мм |
| Полосы | цифровой оригинал-макет |  |  |  |
| Совместимость | PDF 1.3, PDF 1.4 |  |  |  |
| Параметры обработки при экспорте в PDF | Color images и grayscale – ZIP (либо отключено), monochrome – CCITT Group 4 (либо отключено) |  |  |  |
| Разрешение исходных материалов | не менее 240 dpi, оптимальное 300 dpi |  |  |  |
| Максимальная сумма красок | Не менее 240% |  |  |  |
| Тоновый диапазон воспроизведения | Не менее от 3 до 95% |  |  |  |
| Баланс серого |  | Cyan | Magenta | Yellow |
|  | четверть тона | Не менее 25% | Не менее 18% | Не менее 18% |
|  | средний тон | Не менее 50% | Не менее 42% | Не менее 42% |
|  | три четверти тона | Не менее 75% | Не менее 64% | Не менее 64% |
| Цветовая модель для цветной печати | CMYK, без дополнительных цветов. Профиль цветоделения предоставляется типографией (ISO_Newspaper_26v4) |  |  |  |
| Цветовая модель для черно-белой печати | Grayscale (оттенки серого), без дополнительных цветов. Профиль цветоделения предоставляется типографией (ISO_Newspaper_26v4_gr) |  |  |  |
| Денситометрические и технологические метки | согласуются Сторонами дополнительно |  |  |  |
| Имена файлов | согласуются Сторонами дополнительно |  |  |  |
| Минимальный размер шрифта | с засечками - 5 пунктов, рубленный - 4 пункта |  |  |  |
| Оформление шрифтов цветом | размер шрифта | цвет шрифта |  |  |
|  | до 10 пунктов | только 100% одной краски |  |  |
|  | до 12 пунктов | только одна краска |  |  |
|  | более 12 пунктов | составные цвета (2-4 краски, рекомендуется не более 2) |  |  |
| Оформление шрифтов вывороткой | размер шрифта | подложка |  |  |
|  | с засечками 7 пунктов и более рубленный 6 пунктов и более | 100% одной краски |  |  |
|  | 12 пунктов и более | в 2 краски, либо растровое поле одной краски |  |  |
|  | 14 пунктов и более | составные цвета (2-4 краски, рекомендуется не более 2) |  |  |
| Прозрачности и линзы | Должны отсутствовать или быть растрированы |  |  |  |
| Толщина линий | Не менее 0,1 мм (при печати в 1 краску) Не менее 0,5 мм (при печати в несколько красок или вывороткой) |  |  |  |

  - Форматы полос и размеры полей в одном издании должны быть одинаковы.

  - Использование цветовой модели PANTONE без дополнительного согласования недопустимо.

  - Все шрифты, используемые в макете, должны быть переведены в кривые. При невозможности перевода в кривые все шрифты должны быть внедрены в файл полностью.

  - Не допускается использование линий с атрибутом Hairline (волосяная линия, сверхтонкий абрис).

  - Макет не должен содержать избыточных объектов (т. е. объектов, находящихся за пределами макета или на 100 % перекрытых другими объектами).

- Требования к качеству печати: качество печати должно соответствовать представленным макетам, не иметь искажений по тексту и качеству фотографий. Все материалы должны соответствовать ГОСТам.

- Требования к безопасности товара, работ, услуг: Требования по безопасности соответствуют санитарным Правилам и Нормам 1.2.976-00. Бумага, на которой осуществляется печать, должна соответствовать ГОСТам и техническим условиям. Краски, используемые для печати, должны иметь гигиенический сертификат.

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Технические характеристики продукции соответствуют: ГОСТ 9254-77 Газеты, размеры; ОСТ 29.125-95 Газеты. Общие технические условия; ОСТ 29.129-96 Оригиналы для полиграфического репродуцирования в газетном производстве. На тиражных листах не будет повреждений (надрывов, морщин, сморщенных и загнутых углов, следов пальцев рук, масляных пятен и т.п.).

- Требования к упаковке: транспортная упаковка в пачках, крестообразно перевязанных шпагатом с двумя прокладками (снизу и сверху) из газетной макулатуры, в количестве и порядке, установленном ОСТ 45.18-86 (возможность упаковки в крафт-бумагу). Количество экземпляров в пачке - 100, вес одной упаковки - не более 8 кг.

- Требования к результатам работ: работы по изготовлению продукции должны быть произведены в срок в соответствии с требованиями Заказчика к качеству продукции. Тираж выпуска с чёткой печатью, ясным воспроизведением снимков и верной фальцовкой листа. Исполнитель за свой счёт по письменному требованию Заказчика исправляет дефекты и недостатки, допущенные по его вине в момент выполнения услуг или при приёмке оказанных услуг.

- В состав услуг входят:

  - Допечатная подготовка: спуск полос с готовых pdf, полученных через сеть Интернет; цветоделение; цветопроба; печать фотовыводных плёнок.

  - Печать.

  - Постпечатная обработка: обрезка по формату; подборка; фальцовка; брошюровка.

  - Упаковка готового тиража.

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 30 сентября 2026 года.

- Место оказания услуг: Исполнитель осуществляет доставку готового тиража газеты по адресу: 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, село Сеченово, ул 70 лет Октября, д. 12