ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку (отпуск) нефтепродуктов через сеть АЗС по топливным картам для нужд МАУ «Голыш⁠⁠⁠⁠⁠⁠мано‍​‌​​‌⁠‍⁠​⁠﻿⁠‍‍​‌﻿⁠‍⁠‌‍​​‌​⁠​​‌⁠⁠‌⁠​‍⁠‍​​‍‍‌вский КЦСОН»

- Объект закупки: Поставка (отпуск) нефтепродуктов через сеть АЗС по топливным картам для нужд МАУ «Голышмановский КЦСОН»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.21.125 | Бензин АИ-92 |  |  | ✓ |
| 2 | 19.20.21.135 | Бензин АИ-95 |  |  | ✓ |
| 3 | 19.20.21.345 | Дизельное топливо |  |  | ✓ |

2. Количество и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 и не более 95,0 - по моторному методу: не менее 83,0 - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; - Отсутствие механических примесей. - Концентрация свинца, мг/дм:. не более 5,0 - Концентрация смол, промытых растворителем. мг/дм3 (мг/100 см3), бензина: не более 50(5) - Индукционный период бензина, мин: не менее 360 - Плотность при 15 "С. кг/м3: не менее 725.0, - Концентрация марганца, мг/дм3: отсутствие - Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие | Литр | 8700 |
| 2 | Бензин АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 и не более 98,0 - по моторному методу: не менее 85,0 - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; - Отсутствие механических примесей. - Концентрация свинца, мг/дм:. не более 5,0 - Концентрация смол, промытых растворителем. мг/дм3 (мг/100 см3), бензина: не более 50(5) - Индукционный период бензина, мин: не менее 360 - Плотность при 15 "С. кг/м3: не менее 725.0, - Концентрация марганца, мг/дм3: отсутствие - Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие | Литр | 1350 |
| 3 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1) - Сезонность топлива: в зависимости от сезона топлива, когда оно будет приобретаться. - Цетановое число: не менее 47,0 - Цетановый индекс: не менее 46,0 - Плотность при 15 °С, кг/м3: не менее 820,0 - Массовая доля полициклических ароматических углеводородов1), %: не более 8,0 - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 - Экологический класс – не ниже К5. - Зольность, % масс: не более 0,01 - Массовая доля воды, мг/кг: не более 200,0 - Общее загрязнение, мг/кг: не более 24,0 | Литр | 2550 |

3. Место поставки товаров: Отпуск Товара осуществляется через сеть Автозаправочных станций Поставщика (расположенных во всех городах и районах Тюменской области, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам).

4. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01 июля 2026 года по 31 декабря 2026г.

5. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

5.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

5.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

5.4. При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

5.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

6.Условия поставки товара:

6.1. Поставка товара осуществляется самовывозом Заказчиком с использованием топливных карт через торговые точки (АЗС) поставщика.

6.2. Поставщик предоставляет Заказчику в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора топливные карты, по которым будет осуществляться заправка автотранспорта на АЗС. Передача (отпуск) товаров производится в Торговых точках после принятия оборудованием карты.

6.3. Заказчик должен иметь круглосуточный доступ к личному кабинету и возможность редактирования топливных карт.

6.4. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к Заказчику в момент окончания заправки транспортного средства и определяется по дате и времени выдачи Чека.