Техническое задание

на поставку автомобильных масел и технических жидкостей

для нужд МУП «РТС» ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Объект закупки:

| № п/п | Код | Наимено‌⁠‍﻿﻿﻿﻿‌﻿​​​﻿‌⁠‌⁠⁠‍⁠‍⁠​‍​​​⁠⁠‌‌﻿​⁠﻿‍﻿‌‍‌​⁠‍‌вание | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.29.120 | Масло трансмиссионное |  |  | ✓ |
| 2 | 19.20.29.110 | Масло моторное |  |  | ✓ |
| 3 | 19.20.29.119 | Масло моторное |  |  | ✓ |
| 4 | 19.20.29.110 | Всесезонное моторное масло |  |  | ✓ |
| 5 | 19.20.29.120 | Масло трансмиссионное |  |  | ✓ |
| 6 | 19.20.29.130 | Всесезонное гидравлическое масло |  |  | ✓ |
| 7 | 20.59.43.120 | Антифриз |  |  | ✓ |

- Предмет закупки:

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Минимальные требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масло трансмиссионное 75w90 п/с Oilway Sintez-TM | Класс вязкости по SAE 75w90. Классификация масла — API CH-4/CG-4/SJ; Классификация масла — ACEA E2-04 | шт | 1 |
|  | Масло моторное 10W40 TOTAL RUBIA TIR 7400 | Класс вязкости по SAE 10w40 Вид масла-синтетическое Классификация масла ACEA E7 A3/B3 A3/B4 Классификация масла API Cl-4/CH-4/SJ Фасовка 208л | шт | 1 |
|  | Масло моторное для автотракторных дизелей М10ДМ | Класс вязкости по SAE – 30 Плотность при 20°С - 894,7 Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с не менее 11,7 Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с не менее 109,5 Индекс вязкости не менее – 95 Назначение - для зимней и летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонадувом, работающих в тяжелых условиях. | шт | 1 |
|  | Моторное масло Супер 5W40 | Класс вязкости — SAE 5W40 Классификация масла — API SG/CD Вязкость кинематическая при 100°С, не менее 13,6 мм2/с Индекс вязкости, не менее 175 Температура вспышки в открытом тигле °C, не менее 224 Температура застывания °C, не выше – 40 Назначение-всесезонное Вид- на полусинтетической основе Фасовка-5л | шт | 4 |
|  | Масло трансмиссионное (ATF DEXRON III) | Плотность при 15°C кг/м3 не менее 862 Кинематическая вязкость (100 °C), мм2/с не менее 7,44 Кинематическая вязкость (40 °C), мм2/с не менее 36,7 Индекс вязкости не менее 172 Температура вспышки, °С не менее 205 Температура застывания, °С не выше -56 соответствие по требованиям производителей: GM DEXRON® IIIG; MB 236.1 и 236.5 ; Allison C-4 ; Caterpillar СAT ТО-2 Вид- на полусинтетической основе Фасовка-180кг | шт | 1 |
|  | Гидравлическое масло ВМГЗ | Цвет продукта светло-коричневый отсутствие воды и механических примесей Класс вязкости по ISO – 15. Температура застывание – от -40 °C до -60 °C. Коэффициент вязкости ≥ 160. Максимальная зольность не более 0,15 % Назначение -всесезонное Вид-на минеральной основе Фасовка 200л | шт | 5 |
|  | Антифриз G11 | Краситель зеленого цвета плотность не менее 1080 кг/м3 температурный порог кристаллизации не выше - 41°С температура кипения не менее 110 °C щелочность не менее 14,4 см3 Поставка в емкостях не менее 10кг | шт | 1 |

2.Место поставки товаров: 628463, ХМАО-Югра, г. Радужный, Северо-Западная коммунальная зона, ул. № 24

3.Срок и условия поставки товара:

В течение 15 рабочих дней с момента заключения договора

Товар поставляется одной партией. График поставки в рабочее время с 8-30 до 12.30 и с 14-00 до 17-00 (выходной – суббота и воскресенье).

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Масла и технические жидкости, предлагаемые к поставке, должны быть заводского производства, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов и не бывшими в употреблении (в том числе для целей тестирования), находиться в заводской упаковке производителя. Дата изготовления автомобильных масел, технических жидкостей и смазок не ранее 2025 года.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, не имеющей механических повреждений, обеспечивающей сохранность Товара, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке Товара, разгрузочно-погрузочных работах и хранении Товара.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Маркировка упаковки товара должна содержать: наименование товара, его параметры, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. Порядок сдачи и приемки товаров :

В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику сопроводительные документы:

- сертификаты качества, обязательные для поставляемого товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня и типа в Российской Федерации.

- акт приема-передачи;

- оригинал товарной накладной;

- счет-фактуру;

- счет на оплату.

В случае несоответствия поставляемого товара Сертификату соответствия:

- все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;

- замена в случае выявления некачественного товара (в течение 48 часов с момента поступления заявки);

- транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.

При поставке технических жидкостей и масел Заказчику направляются Сертификаты соответствия качества и Сертификаты безопасности.