Техническое задание

на поставку труб и отводов

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 42.21.12.151 | Отвод |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба | Диаметр: 530 мм Толщина стенки: 8 мм Материал: сталь марки 20 Тип производства: электросварная Стандарт: ГОСТ 10704-91 | Тонн | 7,7 |
|  | Отвод | Наружный диаметр: 530 мм Толщина стенки: 10 мм Внутренний диаметр: 510 мм Угол изгиба: 90° Материал: Сталь марки 20 Стандарт: ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 5 |

2. Место поставки: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупская д.55, котельная

3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика с 8-00 до 14-00.

3.2. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

3.3. При транспортировке груза, учесть, с 26 марта во Владимирской области в штатном режиме начинают работать следующие автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК): – на км 0+450 и км 23+800 автодороги 17К-1 «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» в Ковровском районе (нормативная нагрузка на ось – 10 тонн);

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. На поверхности труб и отводов не допускаются трещины, плены, вздутия, закаты, рванины и риски, следы коррозии. Поверхность не должна иметь окалины. Непровары швов на трубах не допускаются. Отводы – бесшовные. Наружный грант на трубах и отводах должен быть удален. Концы труб и отводов должны иметь фаски. Трубы и отводы должны быть выдержавшими испытательное гидравлическое давление. Товар должен быть новым, с даты изготовления прошло не более шести месяцев (на момент отгрузки), заводского изготовления, не бывшими в употреблении, не восстановленными, без ремонта сваркой основного металла труб.

4.2. Требования к безопасности товара:

4.2.1. безопасность окружающих при использовании:

товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу Покупателя, а также жизни и здоровью окружающих.

4.2.2. защита товара при поставке:

упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.

5. Приёмка по качеству и количеству товара осуществляется представителями Покупателя согласно сертификату (паспорту) на товар на складе Покупателя. Партия товара должна состоять из труб одного размера (длина трубы не менее 10м.п.±0,2м.п.), одной марки стали, одного вида термообработки и одной группы изготовления, сопровождаемых одним документом о качестве, с указанием химического состава стали в соответствии с документом о качестве завода-изготовителя.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара: Товар должен иметь упаковку и маркировку, которая обеспечила бы сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать ГОСТ 10692-2015. Маркировка товара должна быть нанесена на ярлык, прикрепляемый к каждому пакету. Содержание маркировки, наносимой на ярлык, должно включать, как минимум:

-  товарный знак и/или наименование изготовителя;

- обозначение документа на товар;

- размеры;

- марку стали и/или класс (группу) прочности;

- дату приемки.

6. Требования по комплектности товара:

- в комплект поставки должны быть включены все необходимые защитные элементы, наклейки, информационные материалы на русском языке.

7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

7.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

7.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.