Техническое задание

на поставку теневых навесов

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.11.10.000 | Теневой навес |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Объект⁠ закупки:

| № | Наименование, Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком) | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теневой навес | 2.1. Габаритные размеры Длина 6000 мм (± 100 мм) Ширина: 3000 мм (± 100 мм) Высота (макс. со стороны высокого края крыши): 2500 мм (± 100 мм) Высота (мин. со стороны низкого края крыши): 2000 мм (± 100 мм) Тип крыши Односкатная 2.2. Каркас (несущая конструкция) Материал Профильная стальная труба Сечение опорных стоек: Не менее 60×60 мм, толщина стенки не менее 2,0 мм Сечение прогонов, обвязки, стропил Не менее 40×20 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм Соединение элементов Сварное (ручная дуговая сварка с зачисткой швов) либо болтовое — по выбору Исполнителя при условии обеспечения прочности конструкции Защита металла Перед окраской поверхности очищены от ржавчины и окалины, обезжирены, загрунтованы. Финишное покрытие — порошково-полимерная краска любого цвета по согласованию с Заказчиком Требования к окраске Сплошное покрытие без пропусков, подтеков, пузырей и сколов. Сварные швы окрашены дополнительно 2.3. Кровля (крыша) Материал Профилированный стальной лист (профнастил) оцинкованный с полимерным покрытием Марка МП-20 (или аналог с аналогичными несущими свойствами) Толщина металла: Не менее 0,45 мм Цвет По согласованию с Заказчиком Уклон крыши Односкатный, с перепадом высот 500 мм (от 2000 до 2500 мм). Обеспечивает естественный сход осадков Крепление Саморезы с ЭПДМ-прокладкой (в цвет кровли) с шагом не более 2 волн Свесы Передний и боковые свесы — не менее 200 мм для защиты от косого дождя 2.4. Стены (боковые и задняя) Высота задней стенки: не менее 2000 мм Высота боковых стенок: не менее 1500 мм Материал Профилированный лист С-8 (либо аналог) Толщина металла: не менее 0,45 мм Крепление К каркасу саморезами с ЭПДМ-прокладкой. Зазоры между листами не допускаются Цвет по согласованию с Заказчиком 2.5. Пол Материал: Доска сухая строганная (влажность не более 12-14%) Сорт Не ниже сорта В (без обзола, гнили, глубоких трещин, выпадающих сучков) Размер доски: не менее 105 × 30 мм Обработка Состав деревозащитный алкидный, тик на не менее 2 слоя. Цвет орех Укладка: По лагам из профильной трубы (не менее 40×20 мм) с шагом не более 400 мм. Зазор между досками не более 3–5 мм (для вентиляции и стока воды) Крепление Саморезы с потайной головкой (нержавейка или оцинковка). Шляпки саморезов утоплены в тело доски Обработка торцов Состав деревозащитный алкидный, тик на 2 слоя. Цвет орех 2.6. Скамейки Материал каркаса Профильная стальная труба (не менее 20х20мм) Материал спинки и сидений Доска сухая строганная (влажность не более 12-14%) не ниже сорта В (без обзола, гнили, глубоких трещин, выпадающих сучков) Конструкция Сиденье шириной не менее 315 мм. 2.7. Пандус Количество 1 шт. на каждый навес (входная зона, напротив проёма) Ширина пандуса: Не менее 1000 мм Длина пандуса: Обеспечивает уклон не более 5% (1:20) — оптимально для колясок и соответствует СП 59.13330.2020 (доступная среда) Уклон продольный Не более 5% (или 1:20) Материал настила: Фанера влагостойкая ламинированная толщиной не менее 15мм с противоскользящим покрытием Обработка торцов настила пола: Торцовочный грунт на не менее 2 слоя, Краска по дереву (цвет коричневый) Основание (каркас пандуса) Профильная труба не менее 40×20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, соединённая с общим каркасом навеса или установленная на отдельные опоры Покрытие металла Порошково-полимерная краска (в цвет основного каркаса) Безопасность Боковые бортики (бордюры) высотой не менее 50 мм по всей длине пандуса для предотвращения съезда коляски. Поверхность — нескользящая (продольные планки или противоскользящее покрытие) Поручни (при высоте подъёма> 150 мм): Двусторонние поручни на высоте 700 и 900 мм из трубы не менее 40×20 мм, окрашенные порошково-полимерной краской Примыкание к полу Верхний край пандуса находится в одной плоскости с полом навеса (без порога, перепад не более 5 мм) Дополнительно: Шкаф для хранения игрушек: Количество- 1 шт. на каждый навес; Материал - Фанера ФСФ влагостойкая толщиной не менее 15 мм (основные детали: боковины, дверцы, задняя стенка); Габаритные размеры (Ш×Г×В) - 700 × 400 × 1000 мм (± 15 мм допустимо) Конструкция: - Распашная дверца (две створки) на металлических петлях - Замок / защёлка — магнитная или механическая, без острого ключа (предотвращает случайное запирание ребёнка внутри) - Вентиляционные отверстия (2–3 шт. диаметром 10–15 мм) в нижней части фасада или задней стенке - Нижние ножки или опорная планка с зазором от пола 30–50 мм (для вентиляции и мытья) Безопасность - Все углы скруглены (радиус 3–5 мм), кромки отшлифованы. Крепление шкафа к стене или каркасу навеса — анкерными болтами или саморезами (надёжная фиксация от опрокидывания); Покрытие материала - Торцы фанеры покрыты торцовочным грунтом на 2 слоя. Фанера окрашена краской D-042 профессиональной для игрового уличного оборудования на водной основе безопасной для детей; Цвет - По согласованию с Заказчиком | шт | 6 |

В стоимость поставки Товара входит: демонтаж, вывоз и утилизация демонтированных старых малых архитектурных форм, монтаж установка и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

После подписания договора Поставщику необходимо произвести контрольные замеры подготовленного места, на которое планируется установка навесов.

2. Место поставки, сборки, демонтажа и установки: 628301, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение № 15 Корпус 1.

3. Срок поставки, сборки, демонтажа и установки: в течение 40 календарных дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборки, демонтажа и установки производится силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по сборке, установке Товара выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Товара, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

9.4. Работы должны быть выполнены в соответствии Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий";

- ГОСТ Р 52025-2021 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей»;
- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.